Производственная инструкция для слесаря-ремонтника

1. Общие требования

1.1. Слесарь-ремонтник является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру (непосредственному руководителю).

1.2. Слесарю-ремонтнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. На должность слесаря-ремонтника назначается лицо, имеющее среднее общее образование и необходимую профессиональную подготовку.

1.4. Слесарь-ремонтник должен знать:

- требования к планировке и оснащению рабочего места;

- правила чтения чертежей и эскизов;

- специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам;

- методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов;

- последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ;

- требования технической документации на простые узлы и механизмы;

- виды и назначение ручного и механизированного инструмента;

- методы и способы контроля качества разборки и сборки;

- требования безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ.

1.5. Слесарь-ремонтник назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя организации в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. К работе слесарем-ремонтником допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований охраны труда и промышленной безопасности, противопожарный инструктаж и получившие допуск к самостоятельной работе.

1.7. Слесарь-ремонтник должен уметь:

- поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря;

- выполнять чтение технической документации общего и специализированного назначения;

- определять техническое состояние простых узлов и механизмов;

- выполнять подготовку сборочных единиц к сборке;

- производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией;

- производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией;

- выбирать слесарный инструмент и приспособления для сборки и разборки простых узлов и механизмов;

- производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов;

- изготавливать простые приспособления для разборки и сборки узлов и механизмов;

- контролировать качество выполняемых слесарно-сборочных работ;

- выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности.

1.8. Слесарь-ремонтник обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.9. Слесарю-ремонтнику необходимо знать и строго соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.10. Слесарь-ремонтник должен:

- обеспечить сохранение технических параметров и работоспособности различных узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин путем технического обслуживания и ремонта в соответствии с нормативно-технической документацией;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

2. Обязанности

Слесарь-ремонтник перед началом работы обязан:

2.1. Проверить свое рабочее место: наличие равномерного освещения, отсутствие загромождения посторонними предметами.

2.2. Проверить исправность слесарного инструмента и приспособлений и убедиться в том, что их состояние соответствует требованиям безопасности.

2.3. При получении электроинструмента и ручных электрических машин проверить:

- исправность кабеля (шнура), его защитной трубки, штепсельной вилки, изоляционных деталей корпуса, рукоятки, крышек щеткодержателей, наличие и исправность защитных кожухов;

- четкость работы выключателя;

- работу на холостом ходу.

2.4. Проверить исправность переносных лестниц.

2.5. Перед проведением ремонта оборудования убедиться в том, что оно остановлено и отключено от электрической сети.

2.6. При использовании переносного светильника, проверить: наличие защитной сетки, исправность шнура и изоляционной трубки, исправность розетки и вилки. Напряжение переносных светильников не должно быть выше 42 В.

2.7. Слесарь-ремонтник обязан обеспечить:

2.7.1. Ремонт отдельных деталей и узлов, входящих в состав оборудования:

- монтаж и демонтаж деталей и узлов, входящих в состав оборудования;

- дефектацию деталей и узлов, входящих в состав оборудования;

- слесарную обработку узлов и деталей, входящих в состав оборудования.

2.7.2. Текущий ремонт простого оборудования:

- дефектацию механизмов простого оборудования;

- разборку и сборку механизмов простого оборудования;

- ремонт механизмов простого оборудования;

- регулировку механизмов простого оборудования.

2.7.3. Текущий ремонт оборудования средней сложности и капитальный ремонт простого оборудования:

- дефектацию механизмов оборудования средней сложности;

- разборку и сборку механизмов оборудования средней сложности;

- ремонт механизмов оборудования средней сложности;

- регулировку механизмов оборудования средней сложности;

- дефектацию простого оборудования;

- разборку и сборку простого оборудования;

- ремонт простого оборудования;

- регулировку простого оборудования.

2.7.4. Капитальный ремонт оборудования средней сложности и текущий ремонт сложного оборудования:

- дефектацию механизмов сложного оборудования;

- разборку и сборку механизмов сложного оборудования;

- ремонт механизмов сложного оборудования;

- регулировку механизмов сложного оборудования;

- дефектацию оборудования средней сложности;

- разборку и сборку оборудования средней сложности;

- ремонт оборудования средней сложности;

- регулировку оборудования средней сложности.

2.7.5. Капитальный ремонт сложного оборудования:

- дефектацию сложного оборудования;

- разборку и сборку сложного оборудования;

- ремонт сложного оборудования;

- регулировку сложного оборудования;

- внеплановый ремонт оборудования;

- руководство бригадой при ремонте оборудования.

2.8. Во время работы слесарь-ремонтник обязан:

- приступать к работе по ремонту оборудования только после отключения его от всех видов энергии;

- при ручной резке металла ножовкой использовать безопасные приемы работ;

- при рубке металла зубилом надевать защитные очки;

- при работе отверткой прочно закреплять деталь в тисках, не держать ее в руке;

- при правке металла надевать рукавицы;

- снятые узлы и детали устойчиво укладывать на деревянные подкладки;

- при разборке прессовых соединений применять специальные съемники;

- снятие и установку тяжелых частей оборудования выполнять с помощью грузоподъемных механизмов;

- промывку деталей керосином производить в специальной таре;

- работу с применением приставной лестницы выполнять вдвоем;

- для выполнения работ на высоте при отсутствии стационарных площадок использовать передвижные площадки, лестницы-стремянки и руководствоваться требованиями охраны труда при проведении работ на высоте.

2.9. Слесарю-ремонтнику запрещается в процессе работы:

- при выполнении работы гаечными ключами наращивать их трубами, другими ключами, пользоваться ключами больших размеров с подкладыванием металлических пластинок между гранями болтов или гаек и губками ключа;

- при работе на лесах и подмостках допускать их перегрузку материалами, деталями и инструментом;

- оставлять незакрепленными детали оборудования даже при кратковременном перерыве в работе;

- выполнение работ с электроинструментом и пневмоинструментом, проведение огневых работ с приставной лестницы;

- принимать пищу, курить и вести посторонние разговоры.

2.10. Слесарь-ремонтник в конце рабочего дня:

- приводит в порядок рабочее место;

- инструменты и инвентарь убирает в отведенное для них место;

- средства индивидуальной защиты, используемые во время работы, располагает в предназначенных для этих целей местах.

3. Ответственность

Слесарь-ремонтник несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по вопросам своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности организации, ее работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов слесарь-ремонтник может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Слесарь-ремонтник имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми актами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

4.4. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.5. Пользоваться всеми трудовыми правами.