Производственная инструкция для сушильщика

1. Общие требования

1.1. Сушильщик является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру (руководителю структурного подразделения).

1.2. Сушильщику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

1.3. На должность сушильщика назначается лицо, имеющее среднее образование и соответствующую подготовку по специальности (среднее профессиональное образование).

1.4. Сушильщик должен знать:

– устройство, принцип действия и правила обслуживания сушильных печей, питателей, транспортеров, дезинтеграторов, пылеулавливающей аппаратуры и другого обслуживаемого оборудования;

– сущность технологического процесса сушки (обжига) и оптимальные режимы сушки концентратов и других материалов;

– технологическую схему цепи аппаратов и установок;

– порядок включения и регулирования работы калориферов, электрофильтров, вентиляторов и другого обслуживаемого оборудования;

– марки и качество применяемого топлива;

– назначение, принцип действия и правила применения используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов;

– основы автоматизации процесса сушки;

– физико-химические свойства материалов, поступающих на сушку;

– технические требования, предъявляемые к качеству просушенных продуктов, материалов, изделий, сырья;

– правила отбора проб;

– слесарное дело.

1.5. Сушильщик назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя предприятия в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. К работе сушильщиком допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе и группу по электробезопасности.

1.7. Сушильщик обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.8. Сушильщику необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.9. В своей деятельности сушильщик руководствуется:

– уставом организации;

– Правилами трудового распорядка;

– приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

– настоящей инструкцией.

1.10. Характеристика работ сушильщика:

– ведение технологического процесса сушки пиритных и флюоритовых концентратов в трубчатых, многоподовых печах, камерах, на туннельных, электровибрационных сушилках, вакуум-сушилках и других сушильных и обжиговых установках (кроме сушильных барабанов) с суммарной производительностью до 100 т/ч и в сушильных барабанах с суммарной производительностью свыше 100 т/ч;

– подготовка и загрузка материалов, изделий и полуфабрикатов в сушильные печи;

– чистка газопроводов, колосников, патрубков, топок и устранение заторов в течках питателей;

– замер температуры в сушильных печах, загрузочных и разгрузочных камерах;

– регулирование влажности продукта, разрежения, температуры в соответствии с инструкциями;

– перекрытие шиберов и течек для распределения продуктов разных сортов по бункерам;

– обеспечение заданного теплового режима и скорости потока воздуха, пара, газов;

– наблюдение за режимом сушки и работой питателей, транспортеров, дезинтеграторов, пылеулавливающей аппаратуры и другого обслуживаемого оборудования;

– наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов;

– определение степени готовности материалов сушки;

– выгрузка готового продукта из сушильных установок в транспортные сосуды, на транспортеры или выталкивание вагонеток;

– ведение производственного журнала;

– выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.

2. Обязанности

Сушильщик перед началом работы обязан:

2.1. Надеть положенную по нормам спецодежду и подготовить другие средства индивидуальной защиты.

2.2. Принять смену и убедиться в исправности рабочего оборудования.

2.3. Проверить:

– наличие смазки в буксах подшипников;

– наличие дизтоплива в баках и исправность насоса подачи дизтоплива;

– наличие напряжения в цепи управления вентиляторов;

– наличие напряжения на щите управления.

2.4. Оградить зону работы установки, вывесить предупредительные плакаты, обеспечить рабочее место средствами пожаротушения.

2.5. Проверить исправность всей системы, измерительных приборов (манометров), открыть воздушный кран на линии подачи воздуха.

2.6. Проверить поступление воздуха к форсунке (предварительно открыть воздушный кран на форсунке).

2.7. Проверить, чтобы рядом с рабочим местом не находились ЛВЖ и ГЖ, чтобы были исправлены и надежно подсоединены к горелке шланги (с помощью хомутов).

Сушильщик перед началом работы обязан:

2.8. Провести запуск вентиляторов камеры полимеризации, с этой целью необходимо:

– убедиться в наличии напряжения на пульте управления;

– убедиться в отсутствии дизтоплива на поде топки;

– переключатель напряжения цепей управления переводится в положение 1;

– закрыть клапан на нагнетательной линии рециркуляционного вентилятора (кнопкой на щите). При открытом клапане вентилятор не запустится;

– с пульта управления К-2 оператор проводит запуск вентиляторов рециркуляции и отсоса из камеры полимеризации;

– убедиться в нормальной работе вентилятора;

– кнопкой на пульте управления открыть клапан на нагнетающей линии рециркуляционного вентилятора на 50 процентов и провентилировать камеру в течение 15 минут.

2.9. Порядок пуска горелочного устройства:

– проверить исправность магистралей топлива, запорной арматуры;

– закрыть дроссельную заслонку на магистрали вентилятора воздуха, вентили на подаче воздуха и топлива перед форсункой;

– включить циркуляционный вентилятор, открыв шибер на 10 процентов (по прибору);

– включить отсасывающий вентилятор;

– открыть вентиль подачи дизтоплива от емкости перед насосом и после насоса;

– открыть вентиль подачи дизтоплива после фильтра и по манометру убедиться, что давление – не более 1кг на кв. см;

– кнопкой на щите включить вентилятор первичного компрессорного воздуха;

– включить вентилятор форсунки с помощью дроссельной заслонки, установить давление воздуха 10–15 мм вод. ст.;

– приоткрыть регулирующий вентиль на линии компрессорного воздуха так, чтобы давление перед форсункой не превышало 0,3–0,5 кг на кв. см;

– зажечь переносной запальник и ввести его через запальное отверстие к устью форсунки, приоткрыть регулирующий топливный вентиль до появления устойчивого горения;

– в течение 10–15 минут клапан рециркуляции должен быть открыт на половину и только затем открыт полностью;

– давление перед форсункой держать:

– топлива – 0,2–0,3 кг на кв. см;

– компрессорного воздуха – 2 кг на кв. см;

– вентиляторного воздуха – 220–300 мм вод. ст.

2.10. В процессе работы следить за показаниями термопары, размещенной в воздуховоде. В случае увеличения температуры выше установленной уменьшить подачу топлива.

2.11. Регулировать нормальное горение форсунки путем вентилей подачи воздуха и топлива.

2.12. В том случае, если замечено появление в горелочном туннеле коксовых отложений, попытаться удалить их путем увеличения давления компрессорного воздуха перед форсункой. Если это сделать не удалось, прибегнуть к механическому способу удалений отложений, соблюдая максимальную осторожность, чтобы не повредить рециркуляционную вставку и горелочные камни.

2.13. Сушильщик обязан каждый час проверять давление топлива после фильтра и температуру дымовых газов.

2.14. Периодически следить за работой вентиляторов циркуляции и отсоса, транспортеров камеры полимеризации.

2.15. Следить за своевременной смазкой подшипников вентиляторов.

2.16. По окончании работы форсунку гасят в следующей последовательности:

– закрыть все регулирующие и отсечные вентили на топливные магистрали;

– доложить оператору К-2 или сменному мастеру, что форсунка выключена;

– провентилировать топку в течение 5 минут;

– остановить вентиляторы при температуре в топке 50–60 град.;

– закрыть клапан кнопкой на щите управления;

– перевести переключатель цепей в положение «О».

2.17. Обо всех замеченных неполадках в работе форсунки и принятых мерах сообщить руководителю работ.

2.18. Снять спецодежду, вымыть руки с мылом или принять душ.

3. Ответственность

Сушильщик несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение Правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений требований безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов сушильщик может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Сушильщик имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение соответствующего квалификационного разряда.

4.4. На обеспечение средствами индивидуальной защиты, инструментом, необходимыми материалами, оборудованным рабочим местом.

4.5. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.6. Пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом.