|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ___________ |  |  |  |
|  | « | __ | » | _____ |  | 20 | __ | г. |

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ |  | __________ |
| _____________ | ____________________________ |  | __________ |
| ____________ | ____________________________________ |  | __________ |
| ___________ | __________________________ |  | __________ |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПИ №001-2024

Для водителя автомобиля (дальномеры, панелевозы доставка ЖБ плит, изделий, на маршрут с дальними расстояниями, выполняющего ночные рейсы)

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | __________________________________ |  | __________ |

1 Общие положения

Настоящая инструкция разработана с учетом требований правил и нормативных документов промышленной безопасности (далее - Правила) и устанавливает обязанности водителя автомобиля (дальномеры, панелевозы доставка ЖБ плит и т.п., на маршрут с дальними расстояниями, выполняющего ночные рейсы).

Настоящая производственная инструкция регламентирует производственную деятельность и обязанности водителя автомобиля (далее – Водителя) __________________.

Водитель принимается и освобождается от выполняемой работы приказом _________ по представлению _____________________________.

К работе, в качестве водителя, принимаются лица не моложе 18-ти лет, прошедшие медицинское освидетельствование и признанное годным по состоянию здоровья к выполнению данной работы, имеющие удостоверение на право управления данной категорией транспорта, прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку, проверку знаний по охране труда в _______ комиссии, обученные по профессии, имеющие удостоверение, ____ группу по электробезопасности и допущенные к самостоятельной работе _____________ по ____.

1.1 Требования к знаниям

Требования к образованию: среднее общее образование.

Водитель должен знать:

- обязательные требования по уровню специальных знаний и выполняемой работе:

- руководство по эксплуатации транспортного средства;

- производственную инструкцию по безопасной эксплуатации для водителя автомобиля (дальномеры, панелевозы доставка ЖБ плит, изделий, на маршрут с дальними расстояниями, выполняющего ночные рейсы);

- устройство и основные технические характеристики транспортных средств;

- назначение, принцип действия и устройство механизмов и приборов транспортного средства;

- основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации транспортного средства;

- основные работы, выполняемые при техническом обслуживании транспортного средства;

- устройства и правила использования стропов, тары и других грузозахватных приспособлений;

- слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок текущего характера и участия в текущем ремонте транспортного средства;

- порядок технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта;

- инструкции по охране труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, правила санитарии и гигиены;

- правила внутреннего трудового распорядка.

Водитель должен уметь:

- правильно устанавливать транспортное средство, в т.ч. совершение маневров;

- определять пригодность стальных канатов, стропов, грузозахватных приспособлений и тары;

- производить осмотр транспортного средства;

- выполнять техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт транспортного средства;

- определять неисправности в работе транспортного средства и своевременно их устранять;

- соблюдать правила охраны труда и другие требования;

- координировать работу стропальщиков (при необходимости);

- правильно и оперативно действовать (останавливать работу) в аварийных ситуациях.

Водитель для выполнения производственных обязанностей, должен обладать общими теоретическими знаниями, а также специальными знаниями работы по обслуживанию оборудования, такими как: устройство, принцип работы и конструктивные особенности обслуживаемого оборудования и другими знаниями, предусмотренными учебными планами и программой для обучения рабочих на производстве профессии.

1.2 Требования к знаниям нормативной документации

Водитель должен знать и выполнять требования документов, регламентирующих его трудовую деятельность. Перечень нормативных документов приведён в приложении А.

В соответствии с Правилами для управления и обслуживания транспортного средства руководителем организации назначается водитель, имеющий удостоверение на право управления данного транспортного средства.

Управление транспортным средством может быть поручено водителю после обучения его по соответствующей программе и аттестации ________________ комиссией. Лицам, выдержавшим экзамены, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии. Во время работы водитель транспортного средства обязан иметь удостоверение при себе.

Допуск водителя к самостоятельной работе оформляется соответствующим приказом по организации после выдачи им на руки удостоверения об аттестации.

Перед допуском к работе руководство организации обязано проверить у водителя знание руководства по эксплуатации транспортного средства, на которое он допускается работать, и вручить ему (под расписку) руководство по эксплуатации.

Повторная проверка знаний водителей проводится квалификационной комиссией предприятия:

- периодически, не реже одного раза в 12 месяцев;

- при переходе с одного места работы на другое.

Повторная проверка знаний должна проводиться в объеме производственной (типовой) инструкции и руководства по эксплуатации транспортного средства.

Водитель, переводимый с одного типа транспортного средства на другое транспортное средства (в т.ч. с автомобильного на гусеничный), должен быть обучен и аттестован в порядке, установленном Правилами.

Водитель, переводимый с одного типа транспортного средства на другое транспортное средства, должен быть ознакомлен с особенностями устройства и обслуживания такого транспортного средства и пройти стажировку. После проверки практических навыков водитель может быть допущен к самостоятельной работе.

1.3 Подчинённость

Водитель подчинён непосредственно _____________________________.

В течение смены водитель по вопросам, касающимся выполнения производственного задания, взаимодействует с ____________________________ и _______________________.

1.4 Характеристика рабочего места

Водитель выполняет свою производственную деятельность на участке __________________ – _____________________________________________________________________________________________________________________, а также автомобиль (_________________________________________________).

2. Обязанности перед началом работы

Водитель, принимающий смену, должен надеть спецодежду, спецобувь. Получить путевой лист у диспетчера, с маршрутом следования транспортного средства и заданием на выполнение работ. Пройти предрейсовый медицинский осмотр в медицинской организации ______________ по адресу _____________________________________. Вернуться в ________________ для проведения предсменного контроля состояния транспортного средства. По завершению контроля, механик, проводивший осмотр транспортного средства ставит отметку в путевом листе.

2.1 Перечень объектов контроля при приёмке смены

После ознакомления с записями, водитель, принимающий смену и механик, проводящий контроль состояния транспортного средства должны совместно обойти и осмотреть всё оборудование транспортного вредства, обращая внимание на следующее:

- на чистоту рабочего места;

- на исправность оборудования, инструментов, контрольно-измерительных приборов;

- на освещение рабочего места;

- на наличие и исправность защитных ограждений;

- на исправность аварийного освещения и сигнализации;

- на состояние и исправность грузозахватных приспособлений;

- на наличие и исправность противопожарных и защитных средств;

- на наличие инструкций, рабочих журналов.

Прежде чем приступить к работе, водитель обязан убедиться в исправности всех механизмов, металлоконструкций, приборов и устройств безопасности и других частей транспортного средства. Для этого водитель должен:

- осмотреть механизмы и тормоза транспортного средства, их крепление, а также ходовую часть;

- проверить наличие и исправность ограждений механизмов;

- проверить смазку передач, подшипников и канатов, а также наличие смазочных приспособлений, сальников и жидкости в гидросистеме;

- осмотреть в доступных местах металлоконструкции и соединения колен, элементы, относящиеся к коленам (канаты, растяжки, блоки, гидроцилиндры и их крепления и т.п.), а также металлоконструкции и сварные соединения ходовой рамы (шасси) и поворотной части;

- осмотреть состояние канатов и их крепление на барабане, а также их укладку на барабане и блоках у вспомогательного механизма, если такой механизм предусмотрен на транспортном средстве;

- проверить исправность опор, выключателя упругих подвесок и стабилизаторов;

- проверить исправность гибких шлангов, насосов и предохранительных клапанов на напорных линиях, если они имеются;

- проверить наличие и исправность приборов и устройств безопасности (концевые выключатели, ограничитель, системы блокировок, указатели, системы, звуковой сигнал и др.);

- проверить исправность устройств, механизмов (внешний осмотр без снятия кожухов и разборки), электрических аппаратов (рубильник, пусковые сопротивления, концевые выключатели), а также осмотреть токосъемные кольца или коллекторы электродвигателей и их щетки.

При обнаружении во время осмотра и опробования транспортного средства неисправностей или недостатков в его состоянии, препятствующих безопасной работе, и невозможности их устранения своими силами водитель, не приступая к работе, обязан доложить об этом специалисту, ответственному за содержание транспортного средства в исправном состоянии. Водитель не должен приступать к работе на транспортном средстве в следующих случаях:

1) неисправность ходовой часть;

2) неисправность тормозной системы;

3) нарушение работы рулевой системы (рулевая рейка и гидроусилитель);

4) трещины, загрязнения в блоке цилиндров, неисправности в масляном насосе;

5) неисправность гидроцилиндра;

6) неисправности блока управления двигателем.

3 Обязанности в процессе производственной деятельности

3.1 Общие обязанности и требования

Водитель обязан:

- выполнять задания и указания непосредственного руководителя в пределах, предусмотренных настоящей производственной инструкцией;

- соблюдать требования производственных инструкций по эксплуатации оборудования;

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка в организации;

- вести учет расхода сырья и выхода готового продукта, оценивать их качество по результатам анализов;

- поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;

- производить технологические переключения оборудования;

- анализировать работу всего обслуживаемого технологического оборудования;

- обеспечивать исправность и сохранность инструмента и механизмов в течение рабочей смены;

- соблюдать технологию выполнения работ, предусмотренных производственными инструкциями по эксплуатации оборудования, технологическими инструкциями;

- своевременно выявлять и оперативно устранять обнаруженные неисправности обслуживаемого оборудования и коммуникаций. В случае невозможности устранения неисправности своими силами, сделать соответствующую запись в журнале дефектов и сообщить механику, диспетчеру, а также начальнику транспортного цеха ООО «Альфа».

- принимать участие в приемке оборудования из ремонта.

В ходе свой производственной деятельности водитель должен:

- во время управления транспортным средством не должен отвлекаться от своих прямых обязанностей, соблюдать требования ПДД и габарита грузов;

- перед началом движения водитель должен подать предупредительный сигнал;

- движение дальномера необходимо начинать плавно, без рывков только после прогрева двигателя до температуры не менее 70° С. Резкое трогание или трогание рывками приводит к пробуксовке колес автомобиля-тягача, износу шин, перерасходу топлива, а в отдельных случаях к поломке деталей трансмиссии или тягово-сцепных устройств;

- трогать с места груженый дальномер можно только на I передаче, а по мере разгона переключать последующие передачи плавным перемещением рычага. Переключая передачи, следует немного задержать рычаг в нейтральном положении, а затем плавно увеличивать давление на рычаг до полного включения синхронизатора;

- при трогании дальномер на подъемах сцепление следует включать немного раньше полного растормаживания транспортного средства;

- движение дальномер должно быть равномерным, без резких торможений и рывков. Скорость должна соответствовать дорожным условиям. Движение с повышенной скоростью по неровной выбитой дороге недопустимо;

- если состояние дорожного покрытия удовлетворительное, транспортный поток разреженный, то дальномер можно вести с максимально возможной скоростью. Однако чтобы в процессе движения обеспечить наименьший износ деталей и узлов и наибольшую экономичность, необходимо вести автопоезд на высшей передаче с равномерной скоростью 50—60 км/ч и с использованием наката;

- на поворотах (особенно на крутых) и на скользком дорожном покрытии возникает опасность заноса и опрокидывания дальномера. Поэтому скорость транспортного средства на поворотах должна быть значительно ниже, чем скорость одиночного автомобиля, и выполнять повороты следует плавно, не допуская рывков;

- в пути водитель должен постоянно следить за характером движения прицепа (полуприцепа). Виляние, подергивание и увод прицепа (полуприцепа) свидетельствует об износе седельно-сцепного устройства или ходовой части прицепного подвижного состава. На неравномерность движения прицепа большое влияние оказывает также неравномерное распределение груза на площади платформы. Причинами увода прицепа (полуприцепа) могут быть недостаточное давление в шинах и неравномерный их износ. Если полуприцеп имеет большую боковую поверхность, его увод может быть вы вызван сильным боковым ветром;

- движение дальномера задним ходом довольно сложно и требует от водителя значительных практических навыков. Чтобы облегчить движение задним ходом, многие прицепы снабжены стопорными устройствами поворотной тележки. Однако в большинстве случаев разворот дальномера следует выполнять без применения заднего хода.

3.2 Обязанности в процессе трудовой деятельности при следовании по маршруту в ночном рейсе

Ночное время, по статистике, намного более опасное в плане ДТП, чем дневное.

При выезде в ночной рейс водитель должен проверить исправность:

- габаритов, поворотников, дальний и ближний свет фар, фонари заднего хода, стоп-сигналы, противотуманки, стоп-сигналы, подсветку приборной панели;

- работоспособность стеклоочистителей, а также уровень омывающей жидкости;

- боковые зеркала, очистить их от разводов и грязи.

Чтобы улучшить видимость ночью, нужно ехать со скоростью, при которой тормозной путь равнялся бы зоне освещения фарами.

При движении по ночной неосвещенной дороге следует помнить, что впереди могут быть неосвещенные препятствия, такие как другой автомобиль. Поэтому обязательно нужно снизить скорость.

В темное время суток указатели поворота включайте заранее, перед выполнением маневра. Помните об остальных участниках движения, движущихся вокруг вас и сзади. Они должны иметь возможность отреагировать на ваши, даже незначительные, перемещения по дороге.

Ночью дистанция между движущимися автомобилями должна быть больше, чем в дневное время.

Необходимо избегать такого маневра, как обгон.

3.3 Перечень характеристик процесса и состояния оборудования, контролируемых постоянно в процессе работы

В процессе работы водитель обязан постоянно контролировать:

- состояние технологического оборудования;

- состояние применяемых инструментов;

- уровень вибрации и отсутствие постороннего шума в работающем оборудовании.

3.4 Обязанности в процессе производственной деятельности по выполнению требований по охране окружающей среды

Водитель обязан:

- обо всех замеченных неисправностях в работе оборудования в том числе природоохранного, при которых возможны сверхнормативные выбросы веществ доложить механику, начальнику транспортного цеха;

- производить раздельное накопление отходов (лом черных металлов, твердые бытовые отходы (TБO), промасленная ветошь, железогипсосодержащий шлам (кек), отходы гашения извести и др.), образующиеся при выполнении производственных обязанностей, в специально предназначенные контейнеры (тару);

- выполнять уборку проливов масла и нефтепродуктов.

Устранение неисправностей, возникших во время работы рейса, производится в специализированных СТО. Другие виды ремонта транспортного средства осуществляются в установленные администрацией предприятия сроки согласно утвержденному графику.

3.5 Документация, заполняемая в течение смены

В течение рабочей смены водитель заполняет следующую документацию:

- путевой лист.

4 Перечень возможных неисправностей оборудования, описание действий рабочего по устранению неисправностей и участие в плановых ремонтах

Водитель самостоятельно устраняет мелкие неисправности закрепленного оборудования в пределах имеющихся квалификаций в рамках присвоенных профессий (основной и смежных). Водитель несёт ответственность за качественное, своевременное и в полном объёме проведение работ по устранению неисправностей и плановых ремонтных работ, выполнение которых находится в его компетенции.

5 Взаимодействие в процессе работы с производственным и обслуживающим персоналом

Водитель в процессе производственной деятельности взаимодействует со следующими сотрудниками и в следующих ситуациях:

| При инциденте, аварии на подъемнике (вышке). | Сообщить по телефону непосредственному руководителю, ____________________. Описать аварийную ситуацию, принять меры к предупреждению развития инцидента, аварии. Сохранить место инцидента, аварии в исходном положении, вывести из зоны персонал, в целях избежания травмирования. |
| --- | --- |
| Ухудшение состояния здоровья, травма | Вызвать скорую медицинскую помощь. Сообщить по телефону непосредственному руководителю, ____________________. Описать ситуацию, назвать место и количество пострадавших. Убедившись, что Вам ничего не угрожает, приступить к оказанию первой помощи до приезда скорой помощи. |

- Обязанности по окончанию работы

После окончания работы водитель обязан:

1) разгрузить транспортное средство;

2) остановить двигатель;

3) поставить транспортное средство в предназначенное для стоянки место, под колеса установить тормозные башмаки.

При работе транспортного средства в несколько смен водитель, сдающий смену, обязан сообщить сменщику обо всех неполадках в работе транспортного средства и сдать смену.

По окончании работы водитель обязан закрыть на замок кабину и сдать ключ от транспортного средства в установленном на предприятии порядке.

По окончании работы рекомендуется вымыть лицо и руки с мылом, или принять душ (обязательно пользуясь индивидуальными резиновыми тапочками).

Водителю запрещается:

- сдавать смену с неисправным оборудованием;

- сдавать смену больному или находящемуся в нетрезвом или наркотическом состоянии сменщику;

- осуществлять прием и сдачу смены во время ликвидации аварий. В этом случае смена может быть сдана по распоряжению начальника цеха.

7 Действия в аварийных и нештатных ситуациях

7.1 Действия в аварийных ситуациях

Перечень возможных аварий  и порядок действий водителя в случае их возникновения:

- при возникновении аварии принять срочные меры по ее – ликвидации и оповещению руководства ___________. Действовать согласно плана ликвидации аварии;

- при получении травмы, лично или через очевидцев травмы сообщают непосредственному руководителю и обращаются в травмпункт;

- в случае получения травмы другими лицами, обязаны уметь оказать первую помощь, обязаны сохранить рабочее место таким, каким оно было в момент получения травмы, если это не угрожает жизни и здоровью людей, и не приведёт к возникновению аварийной ситуаций;

- при необходимости вызывают _____________________ по тел. _____;

- при возникновении пожара немедленно вызвать пожарную команду (тел. ______________112), сообщить ________________, доложить о случившемся руководителю и приступить к ликвидации очага пожара, имеющимися первичными средствами пожаротушения.

7.2 Перечень прочих нештатных ситуаций, характерных для данного рабочего места, и последовательность действий рабочего

При возникновении в транспортном средстве пожара водитель обязан немедленно вызвать пожарную охрану, прекратить работу и приступить к тушению пожара, пользуясь имеющимися на транспортном средстве средствами пожаротушения.

При возникновении стихийных природных явлений (ураган, землетрясение и т.п.) водитель должен прекратить движение, и уйти в безопасное место.

При возникновении других аварийных ситуаций водитель должен выполнять требования безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Если во время работы имели место авария или несчастный случай, то водитель должен немедленно поставить в известность об этом непосредственного руководителя, диспетчера, и обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

8 ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

После окончания работы водитель обязан:

4) высадить пассажиров, выгрузить инструменты и другие грузы;

5) остановить двигатель;

6) поставить транспортное средство в предназначенное для стоянки место, под колеса установить тормозные башмаки.

При работе транспортного средства в несколько смен водитель, сдающий смену, обязан сообщить сменщику обо всех неполадках в работе транспортного средства и сдать смену.

По окончании работы водитель обязан закрыть на замок кабину и сдать ключ от транспортного средства в установленном на предприятии порядке.

По окончании работы рекомендуется вымыть лицо и руки с мылом, или принять душ (обязательно пользуясь индивидуальными резиновыми тапочками).

Водителю запрещается:

- сдавать смену с неисправным оборудованием;

- сдавать смену больному или находящемуся в нетрезвом или наркотическом состоянии сменщику;

- осуществлять прием и сдачу смены во время ликвидации аварий. В этом случае смена может быть сдана по распоряжению начальника цеха.

9 Ответственность

Водитель несет ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством, трудовым договором и локальными нормативными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника в ___________.

Водитель несет ответственность за:

- ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей производственной инструкцией;

- невыполнение приказов, распоряжений и других локальных актов, действующих в организации;

- несвоевременное и некачественное выполнение заданий;

- несвоевременное и некачественное выполнение требований производственных инструкций по эксплуатации и технологических инструкция;

- несоблюдение инструкции по охране труда и пожарной безопасности, требований промышленной безопасности и промышленной санитарии;

- разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну организации;

- несоблюдение требований «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории (объектах) ___________;

- не сохранение переданных ему в пользование оборудования, инструментов, приспособлений;

- ненадлежащее содержание рабочего места;

- несоблюдение режимов работы оборудования;

- некачественное и несвоевременное ведение записей в журналах;

- непринятие мер по предотвращению аварий;

- причинение материального ущерба организации в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

Приложение A

Нормативные документы, которые должен знать и требования которых должен выполнять водитель автомобиля

| № п/п | Название документа | Шифр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трудовой кодекс Российской Федерации |  |
| 2 | ________________________________ |  |
| 3 | ____________________________________________________ |  |
| 4 | ________________________________________________ |  |
| 5 | _____________________________________________________ |  |
| 6 | __________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 7 | _______________________________________________________________________________________________ |  |
| 8 | ______________________________________________________________________________________ |  |
| 9 | _____________________________________________________________________________________ |  |
| 10 | _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | _____________ |
| 11 | ______________________________________________ | _____________ |
| 12 | ___________________________________________________________________________ | _____________ |
| 13 | ____________________________________ | _____________ |
| 14 | ________________________________________________________ | _____________ |
| 15 | _______________________________________________________________ | _____________ |
| 16 | ____________________________________________ | _____________ |
| 17 | _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ____________ |
|  | _____ |  |

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией для водителя автомобиля (дальномеры, панелевозы доставка ЖБ плит, изделий, на маршрут с дальними расстояниями, выполняющего ночные рейсы) ______________________________ ПИ _________

С документом ознакомлены:

| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |