Производственная инструкция для водителя автомобиля (КАМАЗ)

1. Общие требования

1.1. Водитель КАМАЗа является рабочим.

1.2. Водителю КАМАЗа необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. На должность водителя КАМАЗа назначается лицо, имеющее удостоверение на право управления автомобилем соответствующей категории.

1.4. Водитель КАМАЗа должен знать:

- Правила дорожного движения и технической эксплуатации автомобилей;

- назначение, устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов и приборов обслуживаемых грузовых автомобилей;

- причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, возникших в процессе эксплуатации автомобиля;

- порядок проведения технического обслуживания и правила хранения автомобилей в гаражах и на открытых стоянках;

- правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин;

- правила обкатки новых автомобилей и после капитального ремонта;

- правила перевозки различных видов грузов (скоропортящихся, опасных, др.);

- поведение транспортного средства с цистернами или контейнерами-цистернами во время движения, включая перемещение груза.

- влияние погодных условий на безопасность вождения автомобиля;

- основные транспортные маршруты по городу, региону, пр.;

- способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий;

- меры, принимаемые после дорожно-транспортного происшествия (первая помощь, др.);

- правила заполнения первичных документов по учету работы обслуживаемого автомобиля;

- меры ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правила поведения в случае остановки автомобиля для целей досмотра, проверки документов;

- основы трудового законодательства;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила и нормы охраны труда, производственной санитарии, правила пожарной безопасности.

1.5. Водитель КАМАЗа назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. К работе водителем КАМАЗа допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе.

1.7. Водитель КАМАЗа обязан владеть:

- полными сведениями о внутреннем устройстве автомобиля, принципах его работы;

- информацией об оснащенности автомобиля, его технических характеристиках, приборах, механизмах и агрегатах, а также о их назначении и обслуживании;

- способами и методами выявления неисправностей, а также их устранения подручными средствами;

- знаниями о последствиях тех или иных поломок и неисправностей в работе двигателя и прочих системах автомобиля;

- нормами по обслуживанию автотранспортных средств, в том числе мойке, чистке кузова и салона, содержанию в гараже и т.п.

1.8. Водитель КАМАЗа обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.9. На водителя КАМАЗа могут воздействовать вредные (опасные) факторы производственного процесса:

- вывешенный автомобиль или его агрегаты;

- горячая вода и пар;

- легковоспламеняющиеся вещества;

- газы и другие токсичные вещества;

- этилированный бензин;

- оборудование, инструмент, приспособления;

- падение водителя в результате его неосторожных действий при выходе из кабины и передвижении по территории.

1.10. Водителю КАМАЗа необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.11. Водитель КАМАЗа должен:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

2. Обязанности

2.1. Водитель КАМАЗа перед началом работы обязан:

- пройти предрейсовый медосмотр;

- просмотреть маршрут дороги, проезды, по которым предстоит перевозить груз;

- проверить исправность КАМАЗа:

- исправность аккумуляторной батареи, стартера, тормозов, рулевого управления, освещения, сигнализации, дверей кабины, салона, отопительного устройства, запоров бортов, глушителя и плотность его соединений и т.д.;

- отсутствие утечки топлива, масла, охлаждающей жидкости;

- давление воздуха в шинах и их исправность;

- надлежащую укомплектованность автомобиля необходимыми инструментами, приспособлениями, инвентарем и их исправность;

- наличие: знака аварийной остановки, исправных огнетушителей, укомплектованной аптечки.

2.2. Водитель КАМАЗа перед началом работы должен получить путевую документацию.

2.3. Водитель КАМАЗа в течение рабочего дня обязан:

- осуществлять управление грузовым автомобилем;

- производить заправку автомобиля топливом, смазочными материалами, охлаждающей жидкостью, др.;

- осуществлять проверку технического состояния и прием автомобиля перед выездом на линию, его сдачу и постановку на отведенное место по возвращении;

- производить подачу автомобиля под погрузку и разгрузку грузов и контроль за погрузкой, размещением и креплением груза в кузове автомобиля;

- заправлять автомобиль топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью;

- устранять возникшие по время работы на линии неисправности КАМАЗа;

- производить ежедневное обслуживание, техническое обслуживание, готовить автомобиль к техническому осмотру;

- выполнять производственные задания;

- соблюдать правила дорожного движения и правила технической эксплуатации автомобилей;

- соблюдать правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин, рационально использовать горюче-смазочные материалы и запчасти к КАМАЗу;

- производить оформление путевых документов.

- устранять возникшие в течение работы на маршруте (линии) эксплуатационные неисправности автомобиля, регулировочные работы и ремонт;

- соблюдать нормы, правила, инструкции, приказы и указания по охране труда, пожарной безопасности и производственной санитарии;

- содержать в чистоте КАМАЗ, убирать территорию гаража и бытовое помещение;

- соблюдать правила подачи КАМАЗа под погрузку и разгрузку грузов, проверять соответствие укладки и крепления груза на автомобиле требованиям безопасности движения и обеспечения сохранности автомобиля.

- содержать в исправном состоянии набор ручного инструмента для аварийного ремонта КАМАЗа;

- содержать КАМАЗ в укомплектованном состоянии;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- вызывает представителей ГИБДД в случае дорожно-транспортных происшествий.

2.4. Во время движения водитель КАМАЗа обязан:

- начинать движение без резких толчков, при остановке не допускать резкого торможения, за исключением случаев необходимости в экстренной остановке;

- останавливать автомобиль с соблюдением правил дорожного движения по требованию работников полиции и лиц, имеющих право контроля.

2.5. Водителю КАМАЗа запрещается в процессе управления автомобилем:

- управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения;

- пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в них;

- управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха;

- пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук;

- принимать пищу, курить, вести посторонние разговоры.

2.6. Водитель КАМАЗа в конце рабочего дня:

- производит санитарную уборку кузова автомобиля;

- составляет отчетную документацию;

- заправляет автомобиль топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью;

- предъявляет его для проверки технического состояния, сообщив об обнаруженных во время работы неисправностях автомобиля;

- сдаёт с заполненными реквизитами путевой лист.

3. Ответственность

Водитель КАМАЗа несет ответственность за качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.1. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка, пожарной безопасности и Правил дорожного движения РФ.

3.3. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.4. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений охраны труда, пожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.5. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов водитель КАМАЗа может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Водитель КАМАЗа имеет право:

4.1. Вносить руководству предложения, направленные на повышение безопасности и безаварийности эксплуатации автомобиля.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.4. Пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.