УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

___________

___________________________

____________________

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ |  | __________ |
| _____________ | ______________________ |  | __________ |
| ____________ | ____________________________________ |  | __________ |
| ___________ | _______________________ |  | __________ |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

____________

ГАЗОРЕЗЧИКА 2 РАЗРЯДА

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ |  | __________ |

1. Общие положения

1.1. Газорезчик 2 разряда является рабочим и подчиняется непосредственно ___________________________________________________________________________.

(наименование должности/профессии руководителя)

1.2. Для работы газорезчиком 2 разряда принимается достигшее возраста 18 лет лицо:

1) прошедшее профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации;

2) имеющее удостоверение стропальщика;

3) имеющее удостоверение на право работы с сосудами высокого давления.

1.3. К работе в должности газорезчика 2 разряда (или: газорезчика 3 - 4 разряда) допускается лицо:

1) прошедшее обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

2) прошедшее обучение и инструктаж по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировку и проверку знаний требований охраны труда, промышленной безопасности.

1.4. Газорезчик 2 разряда должен знать:

1) устройство и правила технической эксплуатации используемого оборудования на участке огневой резки лома черных металлов;

2) порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов;

3) технологические инструкции по переработке лома черных металлов способом огневой резки;

4) виды, группы, марки лома, физические свойства черных металлов;

5) распределение видов лома черных металлов по приемам огневой резки;

6) правила действий при обнаружении взрывоопасных предметов;

7) устройство применяемых горелок, резаков, редукторов, баллонов;

8) цвета окраски газовых баллонов и правила обращения с баллонами;

9) основные свойства газов и жидкостей, применяемых при резке металла;

10) правила обращения с газами и жидкостями, применяемыми при резке металла;

11) допускаемое остаточное давление газа в баллонах;

12) строение и свойства газового пламени и плазменной дуги;

13) назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;

14) слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования огневой резки текущего характера;

15) правила пользования подъемными сооружениями на участке огневой резки лома черных металлов;

16) правила оказания первой помощи пострадавшим;

17) требования бирочной системы учета и нарядов-допусков при разделке негабаритного лома и отходов черных металлов способом огневой резки;

18) план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке разделки негабаритного лома черных металлов огневой резки;

19) требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке разделки негабаритного лома черных металлов огневой резки;

20) программное обеспечение рабочего места на участке разделки негабаритного лома черных металлов огневой резки;

21) __________________________________________________________________.

(другие требования к необходимым знаниям)

1.5. Газорезчик 2 разряда должен уметь:

1) визуально и с использованием проверочных средств контролировать исправность средств связи, технологического оборудования участка огневой резки лома черных металлов;

2) устранять неисправности оборудования в пределах своей компетенции;

3) оформлять приемо-сдаточную документацию на поступивший лом черных металлов для огневой резки;

4) визуально определять засоренность, сорт и вид лома черных металлов;

5) производить визуальную предупредительную пиротехническую проверку лома черных металлов;

6) производить выгрузку негабаритного лома черных металлов, подлежащего огневой резке, с помощью электромагнитных шайб или грузозахватных стропов, клещей;

7) пользоваться подъемными сооружениями для выгрузки и загрузки лома черных металлов;

8) осуществлять сортировку выгружаемого лома и отходов черных металлов для разделки различными способами огневой резки;

9) вести агрегатный журнал и учетную документацию рабочего места на участке огневой резки лома черных металлов;

10) производить раскладку негабаритного лома черных металлов на огнерезной площадке в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;

11) производить разделку негабаритного лома черных металлов в соответствии с технологической инструкцией стационарными и переносными кислородными и воздушно-плазменными аппаратами;

12) производить загрузку и транспортировку готовой продукции от мест переработки к местам складирования;

13) производить очистку площадки, оборудования от металлических остатков, шлака и мусора;

14) оказывать первую помощь пострадавшим;

15) применять программное обеспечение рабочего места участка разделки негабаритного лома и отходов черных металлов способом огневой резки;

16) _____________________________________________________________________.

(другие требования к необходимым умениям)

1.6. __________________________________________________________________________.

(другие общие положения)

2. Трудовые функции

2.1. Ведение процесса переработки лома и отходов черных металлов способом огневой резки:

1) выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций по переработке лома и отходов черных металлов способом огневой резки;

2) переработка лома и отходов черных металлов способом огневой резки.

2.2. _________________________________________________________________________.

(другие функции).

3. Обязанности

3.1. Перед началом рабочего дня газорезчик 2 разряда:

1) получает производственное задание;

2) проходит инструктаж по охране труда;

3) ______________________________________________________________________.

3.2. В течение рабочего дня газорезчик 2 разряда выполняет следующие обязанности в рамках трудовых функций:

3.2.1. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 1 п. 2.1 настоящей инструкции:

1) получает (передает) при приеме-сдаче смены информацию о состоянии рабочего места, технологического и подкранового оборудования, параметрах технологического режима и производственных заданий по переработке негабаритного лома черных металлов способом огневой резки;

2) проверяет состояние средств связи, работоспособность технологического оборудования, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда на участке огневой резки негабаритного лома черных металлов;

3) проверяет сопроводительные документы на каждую партию поступающего негабаритного лома черных металлов;

4) производит выгрузку лома черных металлов, подлежащего огневой резке, с помощью электромагнитных шайб или грузозахватных стропов, клещей;

5) осуществляет визуальный контроль негабаритного лома черных металлов на взрывобезопасность;

6) разделяет негабаритный лом черных металлов, поступивший на переработку различными методами огневой резки;

7) подготавливает к огневой резке негабаритный легковесный и тяжелый лом черных металлов;

8) ведет агрегатный журнал и учетную документацию рабочего места на участке переработки негабаритного лома черных металлов способом огневой резки.

3.2.2. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 2 п. 2.1 настоящей инструкции:

1) выполняет раскладку негабаритного лома черных металлов на огнерезной площадке полипгрейферным или магнитным электромостовым краном;

2) включает световое табло, предупреждающее о ведении работ по огневой резке негабаритного лома черных металлов;

3) производит разделку негабаритного лома черных металлов кислородной и воздушно-плазменной резкой с помощью переносных и стационарных кислородных и плазменно-дуговых аппаратов;

4) выполняет загрузку в полувагоны, совки габаритного лома черных металлов и транспортировку его к местам складирования;

5) производит очистку площадки резки от металлических остатков, шлака и мусора;

6) проверяет состояние и очистку железнодорожных габаритов и путей;

7) ведет агрегатный журнал и учетную документацию рабочего места на участке огневой резки лома черных металлов.

3.2.3. В конце рабочего дня газорезчик 2 разряда:

1) сдает установленную отчетность;

2) производит осмотр (самоосмотр);

3) сдает смену;

4) _______________________________________________________________.

(другие обязанности)

3.3. В рамках выполнения своих трудовых функций газорезчик 2 разряда исполняет поручения своего непосредственного руководителя.

3.4. _________________________________________________________________.

(другие положения об обязанностях)

4. Права

4.1. При выполнении своих трудовых функций и обязанностей газорезчик 2 разряда обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4.2. _________________________________________________________________.

(другие положения о правах работника)

5. Ответственность

5.1. Газорезчик 2 разряда привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

5.2. Газорезчик 2 разряда несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

5.3. Газорезчик 2 разряда за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

5.4. ___________________________________________________________________________.

(другие положения об ответственности)

6. Заключительные положения

6.1. Настоящая инструкция разработана на основе Профессионального стандарта "Резчик термической резки металлов", утвержденного Приказом Минтруд России от 03.12.2015 № 989н, с учетом __________________________________________________________________________.

(реквизиты локальных нормативных актов организации)

6.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора).

6.3. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ___________________________________________________________________________

(подписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

6.4. ___________________________________________________________________________.

--------------------------------

Информация для сведения:

<1> Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии.

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией газорезчика 2 разряда ________________________

С документом ознакомлены:

| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |