|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ___________ |  |  |  |
|  | 10.03.2024 |  |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ |  |  |
| _____________ | ______________ |  |  |
| ____________ | ____________________________________ |  |  |
| ___________ | __________________________ |  |  |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПИ №003-2024

по эксплуатации автоцистерны сжиженного углеводородного газа

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | ____________________ |  |  |

1 Общие положения

Настоящая инструкция разработана с учетом требований правил и нормативных документов промышленной безопасности (далее - Правила) в соответствии с требованиями «Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», «Правил перевозки грузов автомобильным транспортом», «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», «ДОПОГ». Устанавливает обязанности работника при эксплуатации автоцистерн сжиженного углеводородного газа.

В соответствии с Перечнем газоопасных мест и работ на объектах терминала по отгрузке пропана и бутана технических, работы по наполнению автоцистерн являются газоопасными работами выполняемыми без оформления наряда-допуска и подлежат обязательной регистрации в Журнале учета газоопасных работ без оформления наряда-допуска.

Настоящая производственная инструкция регламентирует производственную деятельность и обязанности водителя при эксплуатации автоцистерн сжиженного углеводородного газа (далее – Работник).

Работник принимается и освобождается от выполняемой работы приказом ______________________ по представлению _______________.

К работе, в качестве водителя по обслуживанию автоцистерн сжиженного углеводородного газа, принимаются лица не моложе 18-ти лет, прошедшие медицинское освидетельствование и признанное годным по состоянию здоровья к выполнению данной работы, прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку, проверку знаний по охране труда в цеховой комиссии, обученные по профессии, имеющие удостоверение, ____ группу по электробезопасности и допущенные к самостоятельной работе распоряжением по цеху.

Данную инструкцию обязаны знать все лица, допущенные к эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Наблюдение, техническое обслуживание и ремонт автоцистерн сжиженного углеводородного газа (учитывая ее характеристики) к работам, связанным с повышенной опасностью, в связи с чем исполнители должны четко выполнять требования правил охраны труда.

Персонал, ответственный за эксплуатацию автоцистерн сжиженного углеводородного газа, должен быть ознакомлен с данной инструкцией под роспись в контрольном ее экземпляре.

Настоящей Инструкцией надлежит руководствоваться при приемке в эксплуатацию, техническом обслуживании конструкций автоцистерн сжиженного углеводородного газа, выполнении мероприятий по предохранению от повреждений, поддержанию их в исправности и эксплуатационной пригодности, а также при ремонте и реконструкции.

Настоящая инструкция распространяется на цистерны и бочки для транспортирования и хранения сжатых сжиженных газов, давление паров которых при температуре до 50 ° С превышает давление 0,07 МПа (0,7 кгс/ см2).

Приказом по организации после проверки знаний Правил ПБ 03- 576-03 и др. НТД, в установленном порядке назначается ответственное лицо за исправное состояние и безопасное действие сосудов, работающих под давлением свыше 0,7 кгс/см2.

На время отпуска, командировок, болезни или в других случаях отсутствия ответственного лица, выполнение его обязанностей возлагается приказом на другого руководителя или специалиста, прошедшего проверку знаний Правил ПБ 03- 576-03.

Сжиженный природный газ является высокотехнологичным и эффективным энергоносителем. Его транспортировка и хранение происходит при атмосферном или небольшом избыточном давлении в изотермических емкостях. Он имеет низкую температуру кипения, что обуславливает его газификацию за счет тепла окружающей среды и подачу в газораспределительную сеть потребителей в газообразной форме, сохраняя теплотворную способность исходного сырья – природного газа.

Для транспортировки сжиженных углеводородных газов используются специальные автоцистерны и полуприцепы-цистерны газовозы с несущей внешней оболочкой и двойными стенками, что обеспечивает наивысший уровень безопасности при эксплуатации.

Регистрация и техническое освидетелстование автоцистерн:

На каждую цистерну завод-изготовитель выдает два паспорта: один на сосуд, другой на ходовую часть. Оба паспорта хранятся как документы строгого учета.

До пуска в работу цистерна должна быть зарегистрирована в органах Ростехнадзора, где каждой цистерне присваивается регистрационный номер, который наносится на цистерну и в паспорт сосуда.

Разрешение на ввод в эксплуатацию цистерны выдается инспектором. Ростехнадзора после ее регистрации на основании технического освидетельствования и проверки организации обслуживания и надзора.

Техническое освидетельствование (ВОГИ) сосуда цистерны проводится один раз в 10 лет в организациях, имеющих разрешение (лицензию) органов Ростехнадзора на выполнение технического освидетельствования.

Ходовая часть цистерны должна подвергаться капитальному ремонту на вагоноремонтных предприятиях после постройки и капитального ремонта через 10 лет; деповскому ремонту после постройки и капитального ремонта через 2 года, далее 1 раз в год.

На сосуде цистерны по окружности фланца люка нанесены клеймением следующие паспортные данные:

— наименование завода-изготовителя цистерны

— заводской номер цистерны

— год изготовления и дата освидетельствования

— емкость в — м3.

— масса цистерны в порожнем состоянии без ходовой части в — т.(тоннах)

— величина рабочего и пробного давления

— клеймо ОТК завода-изготовителя.

На раме цистерны /швеллер шкворневой балки/ прикреплена металлическая табличка с паспортными данными:

— наименование завода-изготовителя;

— заводской номер;

— масса цистерны с ходовой частью в порожнем состоянии в тоннах;

— регистрационный номер цистерны /выбивается владельцем цистерны после ее регистрации в органах Ростехнадзора;

— дата очередного освидетельствования.

В соответствии с графиком обслуживающим персоналом службы ремонта проводится профилактический ремонт цистерны, т.ч. сливо-наливные и уравнительный вентили и предохранительный клапан подлежат снятию, после чего на их место, устанавливаются вентили, прошедшие ремонт и пневмоиспытание давлением 25 кг/см2 и предохранительный клапан, прошедший ревизию и проверенный на срабатывание давлением 23 кг/см2. После установки вентилей и предохранительного клапана составляется Акт, в котором указывается номер цистерны, номера клапанов и вентилей, результаты пневмоиспытаний. Данный акт прилагается к паспорту сосуда цистерны, а номер предохранительного клапана записывается в специальный журнал. На запорную и предохранительную арматуру прикрепляется металлическая табличка с указанием даты (месяц и год) проведенного профилактического ремонта.

Компоновка автоцистерны должна позволять проводить техническое обслуживание и текущий ремонт подвижными средствами. Периодичность технического осмотра оборудования должна совпадать с периодичностью технического обслуживания шасси базового автомобиля.

Конструкция автоцистерны должна обеспечивать безопасность работы обслуживающего персонала.

Автоцистерны должны иметь устройства для отвода статического электричества при их заливе (сливе) и в движении.

Выпускная труба двигателя автоцистерны должна быть вынесена в правую сторону вперед. Конструкция выпускной трубы должна обеспечивать возможность установки потребителем искрогасителя.

Автоцистерну комплектуют средствами пожаротушения (два порошковых огнетушителя).

На автоцистерне должны быть размещены два знака «опасность», мигающий фонарь красного цвета, кошма, емкость для песка массой 25кг.

На боковых сторонах и сзади должна иметься надпись «огнеопасно».

Присоединительные устройства рукавов должны быть изготовлены из материалов, не создающих искрения при ударах.

Электропроводку, находящуюся в зоне цистерны прокладывают в местах, защищенных от механических воздействий. Места подсоединения проводов должны быть закрыты.

На автоцистерне должны быть таблицы с краткой инструкцией по эксплуатации и техники безопасности, а также предупредительные надписи, принципиальные гидравлические и кинематические схемы.

На автоцистерне (с левой стороны по ходу движения) должна быть табличка с предупреждающей надписью: «при наливе и сливе СУГ автоцистерна должна быть заземлена».

Внутренний диаметр инспекционного люка-лаза должен быть не менее 500мм.

На автоцистерне должны быть установлены опознавательные знаки (опасный груз) ввиде прямоугольника размером 690Х300мм, правая часть которого размером 400Х300мм окрашена в оранжевый, а левая в белый цвет с каймой черного цвета шириной 15см.

Водитель автомобиля (для перевозки СУГ) должен быть обеспечен СИЗ:

____________________________

_________________________

Конструкция автоцистерны должна обеспечить:

ее запчасти от загрязнений с применением механизированных средств;

полный слив сжиженных газов самотеком на горизонтальной площадке.

Для удобства работы обслуживающего персонала автоцистерна должна быть оборудована лестницами и площадками.

Автоцистерна должна быть оборудована устройством для хранения рукавов во время передвижения, ящиками для укладки запасных частей, спец. инструмента и принадлежностей.

Для предотвращения повышения давления в цистерне должно применяться дыхательное устройство.

Рукава для сжиженного газа должны быть антистатическими и каждые три месяца должны подвергаться осмотру и гидравлическому испытанию.

1.1 Требования к знаниям

Требования к образованию: _________________________.

К эксплуатации сосудов допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование, инструктаж по охране труда с записью в журнале регистрации инструктажей и обучение с последующей проверкой знаний в квалификационной комиссии.

Лица, обслуживающие сосуды работающие под давлением должны быть обучены ПБ 03-576-03 и иметь удостоверение о допуске к работе с сосудами под давлением.

Работник должен знать: обязательные требования по уровню специальных знаний и выполняемой работе:

- руководство по эксплуатации автоцистерн сжиженного углеводородного газа;

- производственную инструкцию по безопасной эксплуатации для работника при эксплуатации автоцистерн сжиженного углеводородного газа;

- типовую инструкцию по безопасному ведению работ для работника при эксплуатации автоцистерн сжиженного углеводородного газа;

- устройство и основные технические характеристики автоцистерн сжиженного углеводородного газа;

- назначение, принцип действия и устройство механизмов и оборудования автоцистерн сжиженного углеводородного газа;

- основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации автоцистерн сжиженного углеводородного газа;

- основные работы, выполняемые при техническом обслуживании автоцистерн сжиженного углеводородного газа, ассортимент и назначение материалов, применяемых для обслуживания автоцистерн сжиженного углеводородного газа;

- установленную сигнализацию при выполнении рабочих операций;

- слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок текущего характера и участия в текущем ремонте автоцистерн сжиженного углеводородного газа;

- порядок технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта;

- порядок производства работ при обслуживании автоцистерн сжиженного углеводородного газа;

- инструкции по охране труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, правила санитарии и гигиены;

- правила внутреннего трудового распорядка.

Работник должен уметь:

- производить осмотр автоцистерн сжиженного углеводородного газа, регулировку механизмов и оборудования;

- выполнять техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт автоцистерн сжиженного углеводородного газа;

- определять неисправности автоцистерн сжиженного углеводородного газа и своевременно их устранять;

- соблюдать правила охраны труда и другие требования;

- правильно и оперативно действовать (останавливать работу) в аварийных ситуациях.

Работник для выполнения производственных обязанностей, должен обладать общими теоретическими знаниями, а также специальными знаниями работы по обслуживанию оборудования, такими как: устройство, принцип работы и конструктивные особенности обслуживаемого оборудования и другими знаниями, предусмотренными учебными планами и программой для обучения рабочих на производстве профессии.

К работе на автоцистернах сжиженного углеводородного газа могут быть привлечены инженерно-технические работники и рабочие, имеющие допуск к работе на высоте, что подтверждается (после соответствующего инструктажа) записью в удостоверении о проверке знаний.

1.2 Требования к знаниям нормативной документации

Работник должен знать и выполнять требования документов, регламентирующих его трудовую деятельность. Перечень нормативных документов приведён в приложении А.

В соответствии с Правилами для управления и обслуживания автоцистерн сжиженного углеводородного газа руководителем организации назначается Работник, имеющий соответствующую квалификацию.

Подготовка и аттестация Работников по эксплуатации автоцистерн сжиженного углеводородного газа проводятся в профессионально-технических учебных заведениях, а также на курсах в технических школах обучения и располагающих базой для теоретического и практического обучения. Подготовка Работников обслуживающих автоцистерны сжиженного углеводородного газа осуществляется по учебным программам. Во время работы Работник обязан иметь удостоверение при себе.

Допуск Работников к самостоятельной работе оформляется соответствующим приказом по организации после выдачи им на руки удостоверения об аттестации.

Перед допуском к работе руководство организации обязано проверить у Работника знание руководства по эксплуатации автоцистерн сжиженного углеводородного газа, на которые он допускается работать, и вручить ему (под расписку) руководство по эксплуатации.

Повторная проверка знаний работников проводится квалификационной комиссией предприятия:

- периодически, не реже одного раза в 12 месяцев;

- при переходе с одного места работы на другое;

- по требованию инспектора Ростехнадзора или инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников в организации.

Повторная проверка знаний должна проводиться в объеме производственной (типовой) инструкции и руководства по эксплуатации автоцистерн сжиженного углеводородного газа.

1.3 Подчинённость

Работник подчинён непосредственно _______________.

В течение смены Работник по вопросам, касающимся выполнения производственного задания, взаимодействует с ________________________________________.

1.4 Характеристика рабочего места

Работник выполняет свою производственную деятельность на __________________________________________________________________________________________________________________________________________________, а также автоцистерна сжиженного углеводородного газа.

2 Обязанности перед началом работы

Работник, принимающий смену, должен надеть спецодежду, спецобувь. Получить путевой лист у __________, с маршрутом следования транспортного средства и заданием на выполнение работ на автоцистерне сжиженного углеводородного газа. Пройти предрейсовый медицинский осмотр в медицинской организации _______________________________________________________________. Вернуться в ________________ для проведения предсменного контроля состояния транспортного средства, ознакомиться со всеми записями в журнале за весь период со дня своей последней смены. По завершению контроля, _______, проводивший осмотр транспортного средства ставит отметку в путевом листе.

2.1. ПОДГОТОВКА ЦИСТЕРН К НАЛИВУ

2.1.1. Перед наполнением цистерн, непосредственно в день налива, ответственный за исправное состояние и безопасную — эксплуатацию специализированных вагонов и контейнеров», перед каждой погрузкой предъявляет работникам станции Свидетельство о технической исправности вагона, включая его рабочее и конструктивное оборудование, гарантирующее безопасность после чего производится осмотр их ходовых частей специалистами вагонного хозяйства на железнодорожной станции.

При наружном осмотре цистерн работниками службы ремонта проверяются:

— сроки проведения плановых видов ремонта цистерн;

— сроки внутреннего осмотра и гидравлического испытания сосудов цистерн (ВОГИ);

— сроки профилактического ремонта предохранительной и запорной арматуры;

— целостность сосуда (наличие вмятин, трещин, разрывов и других механических повреждений). Проверяется состояние окраски и трафаретов, исправность и герметичность сливо-наливной, предохранительной и контрольной арматуры.

2.1.2. Осмотр цистерн перед наливом производится после постановки их под эстакаду осмотра или под наливную эстакаду с разрешения ________________. Перед осмотром необходимо убедиться о закреплении цистерны тормозными башмаками.

2.1.3.Осмотр цистерн перед наливом проводится работниками ______________, совместно с водителем. При этом, открывая вентиль контроля предельного налива/маховик красного цвета/, необходимо проверить наличие остаточного давления в цистерне, а открывая дренажный вентиль — наличие в цистерне воды или неиспаряющихся остатков газа. Вся оказавшаяся в сосуде вода или неиспаряющиеся остатки должны быть удалены работниками. Исправность запорной и контрольной арматуры проверяется путем кратковременного открытия на &frac12; оборота маховика. При этом следует обратить внимание на то, с каким усилием вращается маховик — слишком легко или слишком тяжело. В зависимости от этого необходимо подтянуть сальник или сменить сальниковую набивку. Также необходимо проверить состояние резьбы под пробку, состояние штока, состояние клапана вентиля. Неисправные вентили должны быть заменены после дегазации вагона-цистерны.

2.1.4. Результаты осмотра цистерн заносятся в журнал «Осмотра цистерн перед наливом», и составляется «Акт приёма передачи цистерн» за подписью ответственного лица (предприятие) и подписью ответственного лица (предприятие), принявшего цистерну под налив.

О цистернах, подлежащих ремонту, в журнале и в Акте делается запись о необходимости дренирования избыточного давления в цистерне и дегазации для производства ремонта.

2.1.5. После освобождения цистерны от избыточного давления и дегазации работники ______________, осуществляют необходимый ремонт и устранение выявленных в ходе осмотра неисправностей (замена запорно-предохранительной и контрольной арматуры, прокладок, подтягивание резьбовых и фланцевых соединений, замена сальниковой набивки на вентилях и др.). До начала производства ремонтных работ необходимо убедиться в отсутствии в цистерне избыточного давления путем открытия сначала вентиля контроля налива, затем уравнительного вентиля на &frac12; оборота маховика.

2.2. НАЛИВ ЦИСТЕРН

2.2.1. После приемки цистерн под налив, работники выполняют операции по подсоединению сливо-наливных вентилей к трубопроводам жидкой фазы, а уравнительного вентиля — с трубопроводом паровой фазы. Выполнив операции по присоединению, необходимо открыть сливо-наливные вентили и начать налив, затем медленно открыть уравнительный вентиль. Сливо-наливные и уравнительный вентили должны открываться не более чем на 4 оборота маховика.

2.2.2. Если при наливе обнаружена утечка продукта, налив должен быть прекращен, продукт слит, давление сброшено, проведена дегазация вагона- цистерны. Работники службы ремонта должны принять меры по устранению неисправностей.

2.2.3. В позиции налива необходимо вести постоянное наблюдение за уровнем газа в сосуде, открывая время от времени вентиль контроля уровня верхнего налива с маховиком зеленого цвета. Налив вести до появления из вентиля жидкости.

2.2.4. Максимальная степень наполнения цистерны сжиженным газом не должна превышать 85 % объема сосуда цистерны.

2.2.5. После окончания налива, работники ___ должны закрыть сливо- наливные и контрольные вентили и отсоединить рукава.

2.2.6. Цистерны от (предприятие) принимаются работниками ______________, которые проверяют правильность их наполнения.

2.3. ПРОВЕРКА ЦИСТЕРН ПОСЛЕ НАЛИВА

2.3.1. При приемке налитых цистерн работники ______ должны проверить правильность их наполнения. При правильном наполнении из вентиля контроля предельного уровня налива с маховиком красного цвета должен выходить «сухой» газ (паровая фаза), а из вентиля контроля уровня

налива с маховиком зеленого цвета — жидкость. Появление из вентиля с маховиком красного цвета жидкости, указывает на переполнение цистерны, а отсутствие выхода жидкости из вентиля с маховиком зеленого цвета указывает на недолив цистерны.

2.3.2. Из переполненных цистерн часть продукта должна быть слита, до прекращения выхода из вентиля с маховиком красного цвета жидкой фазы. Недолитая цистерна должна быть дополнена работниками до уровня верхнего налива (вентиль с маховиком зеленого цвета).

2.3.3. После проверки правильности наполнения цистерны работники ______________ должны:

— обтянуть все вентили на цистерне;

— проверить на герметичность запорную, предохранительную и контрольную арматуру;

— поставить заглушки на сливо-наливные, уравнительный и контрольные вентили;

— закрыть арматуру колпаком, закрепить его и опломбировать.

2.4. АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА СОСУДА АВТОЦИСТЕРНЫ

2.4.1. Сосуд должен быть немедленно остановлен в случаях:

— если сработал предохранительный клапан;

— если выявлены неисправности предохранительного клапана;

— при обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под

— давлением, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок;

— при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;

— при выходе из строя всех указателей уровня жидкости;

— при возникновении пожара, непосредственно угрожающего цистерне.

2.4.2. При аварийной остановке необходимо выполнить следующие действия:

— перекрыть доступ газа в неисправную цистерну путем перекрытия сливо- наливных вентилей;

— освободить цистерну от залитого продукта (перекачать в свободную емкость);

— остаточное давление сбросить на факел до атмосферного;

— определить причину неисправности;

— устранить неисправность;

— после устранения неисправности создать в цистерне избыточное давление и проверить цистерну на герметичность;

— после проверки цистерны на герметичность, при положительном результате, отдать цистерну в работу;

— причину аварийной остановки цистерны записать в сменный журнал.

2.4.3. При возникновении пожара, непосредственно угрожающего

цистерне, прекратить все работы на цистерне, сообщить _________________________ и __________ Представительства _______________ для вывода цистерн из-под эстакады на безопасное расстояние.

2.5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦИСТЕРН

2.5.1. Все работы на цистерне проводить бригадой не менее _________, имея с собой все установленные для этих видов работ СИЗ, пристегнутыми страховочными поясами за жесткие элементы ограждений обслуживающей площадки. Запрещается проводить работы на цистерне с неисправным или отсутствующим ограждением на обслуживаемой площадке.

2.5.2. Подтягивание и отвинчивание резьбовых и фланцевых соединений цистерны и коммуникаций, хомутов, шлангов, находящихся под избыточным

давлением запрещается. Работы производить только неискрообразующим инструментом.

2.5.3. Курение и ведение посторонних работ ближе 100 метров от цистерн не допускается.

2.5.4. Места налива и слива цистерн должны быть оборудованы электрическим освещением во взрывобезопасном исполнении.

2.5.5. Применение электродрелей и других электрических инструментов, дающих искрение, не допускается.

2.5.6. При осмотре цистерн в ночное время должны применяться светильники напряжением не более 12 вольт (во взрывобезопасном исполнении).

2.5.7. Запрещается оставлять на цистерне обтирочный материал и другие загрязненные предметы, которые могут вызвать воспламенение.

2.5.8. В нерабочем состоянии вентили цистерны должны быть закрыты и заглушены. В случае необходимости замена сальниковой набивки может быть выполнена при полностью закрытом клапане и снятых заглушках.

2.5.9. Колесные пары цистерны при наливе, сливе должны быть закреплены неискрообразующими тормозными башмаками.

2.5.10. Во время налива и слива сжиженного газа (ШФЛУ) запрещается проводить огневые работы ближе 100 м от цистерны, а также запрещается движение автомобилей, тракторов и других видов транспорта — ближе 100 м от цистерн.

2.5.11. Цистерны, направляемые для ремонта на вагоноремонтные предприятия должны быть дегазированы. Справка о дегазации должна быть приложена к перевозочным документам.

2.5.12. При возникновении аварийных ситуаций необходимо действовать в соответствии с Планом ликвидации аварийных ситуаций.

2.5.13. Все работы на цистерне должны проводиться в спецодежде, с применением соответствующих выполняемой работе СИЗ, СИЗОД.

3. Перечень объектов контроля при приёмке смены

Перед выездом водитель автомобиля ( для перевозки СУГ) должен пройти в организации медицинский контроль на выявление в организме наркотических веществ и алкоголя, а также общего физического состояния.

Администрация не имеет права заставлять водителя транспортировки СУГ, а водитель не имеет права выезжать на автомобиле, если техническое состояние заправщика не отвечает техническим условиям и правилам техники безопасности и правилам дорожного движения.

Перед выпуском водителя автомобиля (для перевозки СУГ) на заправочную станцию механик гаража обязан проверить техническое состояние машины, наличие средств тушения пожара, исправность фонаря-мигалки, устройство для отвода статического электричества, знаков безопасности, а также прохождение водителем медицинского освидетельствования.

Водитель автомобиля (для перевозки СУГ) должен перед выездом проверить техническое состояние в частности:

исправность двигателя;

тормозов;

рулевого управления;

фары;

стоп-сигнал;

указателей поворотов;

звукового сигнала;

отсутствие подтекания масла, воды, топлива;

устройство для отвода статического электричества;

состояние глушителя, который должен быть выведен вперед;

исправность фонаря-мигалки;

наличие знаков безопасности;

наличие не менее 2-х огнетушителей;

приспособления для крепления шлангов;

крепление болтов карданного вала.

Кроме того, проверить заправку автомобиля топливом, маслом, охлаждающей и тормозной жидкостью, уровень электролита в аккумуляторных батареях.

Исправность автомобиля перед выездом на заправочную станцию водитель подтверждает подписью в путевом листе.

После ознакомления с записями, работник, принимающий смену и механик, проводящий контроль состояния транспортного средства должны совместно обойти и осмотреть всё оборудование и сооружения, обращая внимание на следующее:

- на чистоту рабочего места;

- на исправность оборудования, инструментов, контрольно-измерительных приборов;

- на освещение рабочего места;

- на наличие и исправность защитных ограждений;

- на исправность аварийного освещения и сигнализации;

- наличие заземления электрооборудования;

- на наличие и исправность противопожарных и защитных средств;

- на наличие инструкций, рабочих журналов.

Запрещается производить сливо-наливные операции во время грозы и при проведении огневых работ. При проявлении грозовых явлений необходимо прекратить работу по наполнению автоцистерны при этом автотранспорт должен быть удален на безопасное расстояние (не менее 50 метров) от территории терминала.

Запрещается запуск и работа двигателя автомобиля при наливе и сливе ПБТ.

Перед наполнением автоцистерны ПБТ водитель автомобиля обязан сдать ключи зажигания оператору.

Запрещается нахождение водителя в кабине автоцистерны во время проведения сливо-наливных операций.

Запрещается на месте работ находиться персоналу, не занятому в сливо-наливных операциях, за исключением специалистов, осуществляющих административно - производственный контроль.

Остаточное давление паров ПБТ в автоцистерне должно быть не ниже 0,05 МПа.

Во время наполнения автоцистерны необходимо следить за герметичностью газопроводов и арматуры. Не допускается производить работы по уплотнению соединений, находящихся под давлением.

Запрещается заполнять автоцистерну при помощи соединительных рукавов, не имеющих заземления.

Запрещается заполнять автоцистерну при отсутствии противооткатных упоров (башмаков) под колесами.

Запрещается оставлять автоцистерну без наблюдения во время налива ПБТ, водитель и оператор обязаны осуществлять постоянный контроль за процессом налива ПБТ.

Запрещается держать автоцистерну присоединенной к наполнительной колонке, когда слив и налив не производятся.

Запрещается освобождать цистерну от излишков ПБТ «стравливанием» в атмосферу.

Запрещается заполнять автоцистерну более чем на 85% от её объема.

Водитель автоцистерны обязан находиться на терминале в одежде, не накапливающей заряды статического электричества.

Включать двигатель автоцистерны разрешается не раньше, чем через 10 минут после наполнения автоцистерны.

При возникновении огня вблизи автоцистерны с ПБТ следует вывезти ее за пределы опасной зоны или поливать автоцистерну водой.

При проведении сливо-наливных операций при отпуске ПБТ в темное время суток для местного освещения (в случае необходимости) применяются аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении, включение и выключение которых производится вне взрывоопасных зон.

Цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов представляет собой сварной цилиндрический сосуд (рис. 1) со сферическими днищами.

Рис. 1. Автоцистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов

Рис. 2. Расположение арматуры на крышке люка цистерны

1 и 10 - вентили для контроля опорожнения, 2 и 3 - вентили для контроля уровня наполнения, 4 и 9 - угловые вентили для наполнения и слива сжиженного газа, 5 - карман для термометра, 6 - угловой вентиль для отбора и подачи паровой фазы сжиженного газа, 7 - предохранительный клапан, 3 - дренажный вентиль.

Рис. 3. Схема расположения сливо-наливных и уравнительного вентилей на крышке люка цистерны

1 - скоростные клапаны, 2 и 4 - сливо-наливные угловые вентили, 3 - угловой уравнительный вентиль, 5 - крышка люка, 6 - патрубок люка, 7 - труба для отбора и подачи паров сжиженного газа, 8 - сливо-наливные трубы, 9 - поддон сосуда цистерны, 10 - труба дренажная, 11 - карман для термометра.

Контроль уровня наполнения цистерны осуществляется двумя вентилями 2 и 3 (рис. 2), маховики которых окрашены в зеленый и красный цвета. Трубка вентиля — 2, маховик которого окрашен в зеленый цвет, заканчивается на уровне верхнего налива цистерны, а трубка вентиля — 3, маховик которого окрашен в красный цвет, заканчивается на предельном уровне налива на 30-35 мм выше трубки вентиля 2 (рис. 4). Контроль за сливом продукта из цистерны осуществляется вентилем — 10 (рис. 2), маховик которого окрашен в коричневый цвет, трубка которого заканчивается на уровне нижней плоскости наливных труб. Вентиль — 8, окрашенный в светло-серый цвет, служит для удаления из цистерн воды и тяжелых неиспаряющихся остатков сжиженных газов; конец трубки этого вентиля заканчивается на расстоянии 5 мм от низа поддона сосуда цистерны. Вентили для контроля уровня налива и слива и дренажный вентиль снабжены заглушками.

Рис. 4. Схема расположения вентилей для контроля уровня налива и слива сжиженного газа в цистерне.

1 - вентиль предельного уровня налива с маховиком красного цвета, 2 - вентиль контроля уровня верхнего налива с маховиком зеленого цвета, 3 - вентиль газовый для опорожнения трубки вентиля контроля слива, 4 - вентиль контроля слива, 5 - дренажный вентиль, 6 - крышка люка, 7 - патрубок люка, 8 - предельный уровень налива сжиженного газа, 9 - нижний уровень слива, 10 - низ сосуда цистерны.

Для автоматического перекрытия сливо-наливных и уравнительной линий цистерны в случае разрыва наполнительных шлангов, установлены скоростные клапаны -1 (рис. 3).
2.6. Термометр для измерения температуры сжиженных газов помещается в карман — 5 (рис. 2) длиной 2796 мм, верхний конец которого заглушается пробкой. В верхней части цистерны по продольной оси установлен узел манометродержателя — 7 (рис. 1) на расстоянии 1170 мм от вертикальной оси симметрии. Манометродержатель закрывается колпаком.

Цистерна включает в себя наружную оболочку, выполненную из стальных цилиндрических обечаек и эллиптических днищ, соединенных на сварке. Наружную оболочку крепят на автомобильной либо железнодорожной платформе. На внутренней поверхности наружной оболочки предусмотрены кронштейны для крепления цепей и опоры для подвешивания дополнительной оболочки.

Дополнительная оболочка представляет собой сварную конструкцию из стальных обечаек и эллиптических днищ. Пространство между основной и дополнительной оболочками используют для перевозки жидкостей (хладоносителей) имеющих высокую, относительно окружающего воздуха, температуру кипения, и температуру плавления, сопоставимую с температурой кипения перевозимого сжиженного природного газа. К внутренней поверхности дополнительной оболоч- ки с помощью опор и кронштейнов крепят сосуд, предназначенный для перевозки сжиженного природного газа.

Сосуд выполнен в виде сварной конструкции из цилиндрических обечаек и эллиптических днищ, изготовленных из сталей с содержанием никеля или из алю- миниевых сплавов. Пространство между дополнительной оболочкой и сосудом заполняют теплоизолирующим материалом, в качестве которого может выступать вакуумная слоистая изоляция или вакуумная порошковая изоляция. Цистерна снабжена запорно-регулирующей арматурой, предназначенной для управления процессами отключения, распределения, сброса потоков рабочих сред путем изменения площади проходного сечения, которая включает в себя вентиль «наддув азотом», вентиль «наддув-газосброс», вентиль «газосброс», вентиль «выдача в сторонний насос», вентиль «байпас»; контрольно-измерительными приборами для получения значений измеряемых величин в установленном диапазоне, кото- рые расположены на щите приборов; оборудованием для очистки, которое вклю- чает в себя вентили «продувка-сброс», фильтры; оборудованием для проведения сливо-наливных операций, которое включает в себя вентиль «наполнение-слив СПГ» и вентиль «наполнение-слив хладоносителя». Для автоматического поддер- жания давления в контролируемом участке используют электроклапан «СПГ в испаритель». Цистерна оборудована средствами безопасности, такими как: мем- бранный предохранитель дополнительной оболочки и предохранительное устрой- ство сосуда. Вентиль «вакуумирование» используют для создания вакуума в изо- лирующем материале. Безопасный сброс паров СПГ осуществляют через откры- тый вентиль «газосброс через БДУ» и безопасное дренажное устройство (БДУ). Также в цистерне установлено испарительное оборудование для нагрева и испаре- ния природного газа: испаритель и вентиль «СПГ в испаритель». Заполнение цистерны производят на специально оборудованных площадках.

Цистерна работает следующим образом:

1 этап. Подготовка цистерны к наливу. На первом этапе проверяют техни- ческое состояние составных частей цистерны, производят контроль газовой среды сосуда для установления залитой ранее жидкой фазы СПГ, затем цистерну отогре- вают. Через вентиль «наддув азотом» и фильтр для азота в цистерну подают газо- образный азот при температуре выше температуры кипения хладоносителя. С помощью вентилей «продувка-сброс» осуществляют продувку азотом и сброс азо- та в окружающую среду. Сброс охлажденного газа производят через вентиль «наддув-газосброс» и фильтр 12, затем происходит стыковка с внешними комму- никациями, после чего цистерну подают на второй этап.

2 этап. Налив жидкой фазы СПГ. В сосуд через фильтр 13 и открытый вен- тиль «наполнение-слив СПГ» передавливанием из сторонней емкости подают сжиженный природный газ, при этом вентиль «наддув-газосброс» 5, через кото- рый осуществляют газосброс, открыт. Перед наполнением производят захолажи- вание сосуда и коммуникаций путем подачи небольшого количества СПГ. Коли- чество СПГ и давление в сосуде контролируют с помощью приборов, располо- женных на панели щита приборов. После наполнения сосуда вентили «наддув-га- зосброс» 5 и «наполнение-слив» 16 закрывают и производят выдержку для испа- рения СПГ в коммуникациях и сброса в них давления. После выдержки отсты- ковывают внешние коммуникации. Через вентиль «наполнение-слив хладоносите- ля» 17 проводят наполнение полости между наружной оболочкой и дополнитель- ной оболочкой. Газосброс при наполнении осуществляют через открытый вентиль «газосброс» 6.

3 этап. Транспортировка. Транспортировку производят при открытом вен- тиле «наддув-газосброс» 5. Давление в сосуде при транспортировке поддержива- ют автоматически с помощью электроклапана «СПГ в испаритель» и испарителя. На линии так же предусмотрен ручной вентиль «СПГ в испаритель» 25, с помо- щью которого вручную регулируют давление в сосуде.

4 этап. Слив СПГ. Слив СПГ производят либо в стороннюю емкость, либо путем выдачи природного газа. Слив СПГ производят под избыточным давлением его газообразной фазы через открытый вентиль «наполнение-слив СПГ» 16. Избыточное давление создают либо с помощью паров СПГ, поступающих от испарителя, либо от стороннего источника, подключенного к линии наддува-газо- сброса через вентиль «наддув-газосброс» 5. В процессе слива СПГ по щиту при- боров контролируют давление и количество СПГ. Хладоноситель из полости через открытый вентиль «наполнение-слив хладоносителя» сливают с помощью дополнительно подключенного стороннего насоса. При этом вентиль «газосброс» 6 открыт. Затем производят отогрев цистерны. Существует возможность выдачи СПГ с помощью дополнительно подключенного стороннего насоса через вентиль «выдача в сторонний насос» и фильтр, а также газосброс через открытый вентиль «байпас» и фильтр.

5 этап. Налив, транспортировка и слив хладоносителя. Налив, транспорти- ровку и слив хладоносителя производят в той же последовательности, что и для жидкой фазы СПГ. После слива хладоносителя цистерну подают на отогрев.

Одной из важных задач для реализации предлагаемой схемы является подбор хладоносителя. Основными требованиями, предъявляемыми к хладоносителю, являются: низкая температура плавления, близкая к температуре сжиженного природного газа, и относительно высокая температура кипения, которая позволяла бы транспортировать хладоноситель в жидком состоянии без устройства дополнительной наружной тепловой изоляции. Так же хладоноситель должен быть не агрессивен к материалу цистерны, и оставаться стабильным на весь период эксплуатации. Свойства проанализированных веществ приведены в табл. 1.

| Название вещества | Температура кипения, 0С | Температура плавления, 0С |
| --- | --- | --- |
| Диэтиловый эфир | 35,6 | -116,3 |
| Диметиловый эфир | -24,9 | -138,5 |
| Изопентан | 28 | -160,6 |
| Изобутан | -11,7 | -159,6 |

Рис. 4. Схема пломбировки автоцистерны для перевозки сжиженных углеводородных газов

При приемке автоцистерны сжиженного углеводородного газа его осмотр должен производиться совместно с работником, сдающим смену. Для осмотра автоцистерн сжиженного углеводородного газа администрация предприятия, организации или цеха обязана выделить в начале смены необходимое время.

Осмотр цистерны должен производиться только при неработающих механизмах, при отключенном напряжении или при отключенной гидросистеме.

При обнаружении во время осмотра и опробования цистерны неисправностей или недостатков в его состоянии, препятствующих безопасной работе, и невозможности их устранения своими силами работника, не приступая к работе, обязан доложить об этом специалисту, ответственному за содержание сосудов работающих под избыточным давлением в исправном состоянии.

Перед началом работы работник обязан убедиться в достаточной освещенности рабочего места, при работе цистерны без опор - зафиксировать стабилизатор.

Запрещается допускать к использованию цистерны, не прошедший технического обслуживания и имеющий неисправности. Администрация предприятия не имеет права требовать от машиниста приступить к работе на непроверенном и неисправном подъемнике.

4 Обязанности в процессе производственной деятельности

4.1 Общие обязанности и требования

Работник обязан:

- выполнять задания и указания непосредственного руководителя в пределах, предусмотренных настоящей производственной инструкцией;

- соблюдать требования производственных инструкций по эксплуатации оборудования;

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка в организации;

- вести учет расхода сырья и выхода готового продукта, оценивать их качество по результатам анализов;

- поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;

- производить технологические переключения оборудования;

- анализировать работу всего обслуживаемого технологического оборудования;

- обеспечивать исправность и сохранность инструмента и механизмов в течение рабочей смены;

- соблюдать технологию выполнения работ, предусмотренных производственными инструкциями по эксплуатации оборудования, технологическими инструкциями;

- своевременно выявлять и оперативно устранять обнаруженные неисправности обслуживаемого оборудования и коммуникаций. В случае невозможности устранения неисправности своими силами, сделать соответствующую запись в журнале дефектов и сообщить механику, диспетчеру, а также начальнику транспортного цеха ООО «Альфа».

- принимать участие в приемке оборудования из ремонта.

В ходе свой производственной деятельности работник должен:

- во время работы на цистерны работник не должен отвлекаться от своих прямых обязанностей, а также производить чистку, смазку и ремонт механизмов;

- при работе цистернре, на котором имеется стажер, работник не имеет права отлучаться от цистерны даже на короткое время;

- прежде чем осуществлять какое-либо движение цистерны, работник обязан убедиться в том, что стажер находится в безопасном месте;

- перед началом движения работник должен подать предупредительный сигнал.

4.1.1. Требования охраны труда при движении автоцистерны перевозящей сжижежнный углеводородный газ, работник должен руководствоваться следующими правилами:

Въезд автотранспорта перевозящего ПБТ на территорию терминала допускается в соответствии с «Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории месторождений, Терминала по отгрузке ПБТ и других производственных объектов органзации.

Передвижение автотранспорта сторонней организации, перевозящего ПБТ, по территории терминала должно производиться строго по согласованным и утвержденным схемам.

Максимальная скорость движения автомобиля по территории терминала должна составлять не более 5 км/час.

Запрещается въезд на территорию терминала неисправных автомобилей.

При нахождении автомобиля на территории терминала запрещается применение открытого огня для прогрева и ремонта автомобиля.

4.1.2. Требования к комплектации автоцистерны, перевозящей сжижежнный углеводородный газ:

Автоцистерна до пуска в работу должна быть зарегистрирована в органах Ростехнадзора.

Конструкция автоцистерн должна отвечать требованиям «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

По окружности фланца для лаза автоцистерны должны быть выбиты следующие надписи:

- наименование завода-изготовителя;

- номер автоцистерны;

- год изготовления и дата освидетельствования;

- масса автоцистерны в порожнем состоянии без ходовой части (т);

- вместимость автоцистерны (м3);

- величина рабочего и пробного давления;

- клеймо ОТК завода-изготовителя.

На раме автоцистерны должна быть прикреплена металлическая табличка с паспортными данными:

- наименование завода-изготовителя;

- год изготовления;

- масса цистерны с ходовой частью в порожнем состоянии (т);

- дата очередного освидетельствования;

- регистрационный номер цистерны

На автоцистерне имеется следующее оборудование: запорно–предохранительная арматура (скоростной клапан и шаровой кран) для слива и налива выпуска паровой фазы из цистерны; предохранительные клапана; манометр; устройство для замера уровня жидкости. Вентили для слива и налива должны иметь заглушки с прикреплением на цепи. Автоцистерна оборудована металлической цепью для отвода статического напряжения и двумя углекислотными огнетушителями. Выхлопная труба и глушитель двигателя находятся в передней части тягача автоцистерны. На выхлопной трубе должен быть искрогаситель.

Техническое освидетельствование автоцистерн проводить в соответствии с «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

Полный перечень требований к автоцистернам указан в приложении.

Пуск двигателя производить при помощи стартера. Пользоваться пусковой рукояткой разрешается только в исключительных случаях. При этом необходимо соблюдать следующие правила:

не включая зажигания, провернуть коленвал, убедиться, что рычаг коробки передач находится в рабочем состоянии. Затем включить зажигание. Пусковую рукоятку проворачивать по кругу снизу вверх, не брать рукоятку «в обхват» .При запуске двигателя с ручной регулировкой опережение зажигания устанавливать позднее зажигания. Посторонних лиц к запуску не допускать.

4.1.3. Водителю запрещается:

управлять транспортом в состоянии даже легкого опьянения или спать в кабине при работающем двигателе;

выезжать на заправку в болезненном состоянии;

передавать управление автомобилем другому лицу, не имеющему при себе удостоверение на право управления, либо удостоверения не отмеченного в путевом листе.

4.1.4. Операции по приему и сливу СУГ должны быть механизированы.

Заправку автомобиля СУГ производится только при оборудовании этого автомобиля средствами безопасности.

Водитель автомобиля для заправки СУГ должен находиться с наветренной стороны при отключенном двигателе.

Скорость движения автомобиля при перевозке СУГ не должны превышать 50 км/ч, а на поворотах не более 5 км/ч. Водитель автомобиля для перевозки СУГ должен начинать движение только после включения фонаря- мигалки.

При сливе сжиженного газа с машины заправщика проверить незагроможденность участка, отсутствие открытого огня, наличие надежного заземления.

Присоединение шлангов, открывание и закрывание вентилей цистерн и емкости проводить осторожно, не допуская ударов, могущих вызвать искрообразование.

Запрещается применение металлических инструментов, дающих при ударе искру.

При проведении технологических операций, связанных со сливом сжиженного газа из автоцистерны, должны выполняться следующие требования безопасности:

двигатель автоцистерны должен быть выключен, за исключением случаев, когда автомашина оборудована насосами для перекачки сжиженных газов с приводом от двигателя автомашины, в этом случае обязательно проверить наличие и исправность искрогасителя на выхлопной трубе автоцистерны, заземлить автоцистерну;

присоединить шланг одним концом к вентилю газовой фазы автоцистерны, а другой конец к вентилю газовой фазы групповой установки;

присоединить шланг жидкостной фазы одним концом к сливному вентилю цистерны, а другой конец к исполнительному вентилю групповой установки;

открыть вентиль газовой фазы из групповой установки и сливной на автоцистерне и наблюдать за сливом;

слив газа может происходить вследствие разности уровней жидкости в цистерне и емкости, если автоцистерна оборудована насосом принудительно.

В летний период , когда давление газа в автоцистерне значительно выше , чем в групповых установках, присоединение шлага паровой среды не обязательно

запрещается останавливать автоцистерну, заполненную газом возле мест с открытым огнем и мест, где возможно скопление большого количества людей.

4.1.5. После заполнения групповой установки до заданного уровня необходимо:

-закрыть сливной вентиль на автоцистерне;

-поднимая наполнительный шланг слить из него оставшийся сжиженный газ в емкость и закрыть на ней наполнительный вентиль

-открыть вентиль обводной линии и сбросить остатки газа из рукава в газовую сеть, закрыть вентиль на обводной линии;

-закрыть вентили газовой фазы на автоцистерне и групповой установки;

-осторожно отсоединить шланг от емкости и автоцистерны, спуская постоянно оставшиеся там пары сжиженного газа;

-после отсоединения шлангов штуцера вентилей должны быть заглушены специальными заглушками и опробованы на плотность мыльной эмульсией;

4.1.6. В темное время суток пользоваться аккумуляторными фонарями, выполненными во взрыве безопасного исполнения.

4.2 Перечень характеристик процесса и состояния оборудования, контролируемых постоянно в процессе работы

В процессе работы работник обязан постоянно контролировать:

- состояние технологического оборудования;

- состояние применяемых инструментов;

- уровень вибрации и отсутствие постороннего шума в работающем оборудовании.

4.3 Обязанности в процессе производственной деятельности по выполнению требований по охране окружающей среды

Работник обязан:

- обо всех замеченных неисправностях в работе оборудования в том числе природоохранного, при которых возможны сверхнормативные выбросы веществ доложить механику, начальнику транспортного цеха;

- производить раздельное накопление отходов (лом черных металлов, твердые бытовые отходы (TБO), промасленная ветошь, железогипсосодержащий шлам (кек), отходы гашения извести и др.), образующиеся при выполнении производственных обязанностей, в специально предназначенные контейнеры (тару);

- выполнять уборку проливов масла и нефтепродуктов.

Работник отвечает за правильное обслуживание цистерны. При этом он обязан:

1) содержать механизмы и оборудование цистерны в чистоте и исправности;

2) своевременно производить смазку всех механизмов цистерны в соответствии с руководством по эксплуатации;

3) следить, чтобы ученик или стажер, а также обслуживающий персонал выполняли работы по обслуживанию цистерны в соответствии с руководством по эксплуатации;

4) знать сроки и результаты проведения периодических профилактических осмотров и ремонтов сосуда работающего под давлением и его отдельных механизмов и узлов, а также приборов и устройств безопасности.

Устранение неисправностей, возникших во время работы подъемника, производится по заявкам работника. Другие виды ремонта сосуда под избыточным давлением осуществляются в установленные администрацией предприятия сроки согласно утвержденному графику.

5 Перечень возможных неисправностей оборудования, описание действий рабочего по устранению неисправностей и участие в плановых ремонтах

Работник самостоятельно устраняет мелкие неисправности закрепленного оборудования в пределах имеющихся квалификаций в рамках присвоенных профессий (основной и смежных). Работник несёт ответственность за качественное, своевременное и в полном объёме проведение работ по устранению неисправностей и плановых ремонтных работ, выполнение которых находится в его компетенции.

6 Взаимодействие в процессе работы с производственным и обслуживающим персоналом

Работник в процессе производственной деятельности взаимодействует со следующими сотрудниками и в следующих ситуациях:

| При инциденте, аварии на автоцистерн сжиженного углеводородного газа | Сообщить по телефону непосредственному руководителю, механику, диспетчеру. Описать аварийную ситуацию, принять меры к предупреждению развития инцидента, аварии. Сохранить место инцидента, аварии в исходном положении, вывести из зоны персонал, в целях избежания травмирования. |
| --- | --- |
| Ухудшение состояния здоровья, травма | Вызвать скорую медицинскую помощь. Сообщить по телефону непосредственному руководителю, механику, диспетчеру. Описать ситуацию, назвать место и количество пострадавших. Убедившись, что Вам ничего не угрожает, приступить к оказанию первой помощи до приезда скорой помощи. |

- Обязанности по окончанию работы

После окончания работы работник обязан:

1) остановить двигатель автоцистерны сжиженного углеводородного газа;

2) поставить автоцистерну в предназначенное для стоянки место, а под колеса цистерны, кроме того, установить тормозные башмаки.

При работе автоцистерны сжиженного углеводородного газа в несколько смен работник, сдающий смену, обязан сообщить сменщику обо всех неполадках в работе автоцистерны и сдать смену, сделав соответствующую запись в журнале.

По окончании работы работник обязан закрыть на замок кабину и сдать ключ от цистерны в установленном на предприятии порядке.

По окончании работы рекомендуется вымыть лицо и руки с мылом, или принять душ (обязательно пользуясь индивидуальными резиновыми тапочками).

Работнику запрещается:

- сдавать смену с неисправным оборудованием;

- сдавать смену больному или находящемуся в нетрезвом или наркотическом состоянии работнику;

- осуществлять прием и сдачу смены во время ликвидации аварий. В этом случае смена может быть сдана по распоряжению начальника цеха.

8. Действия в аварийных и нештатных ситуациях

8.1 Действия в аварийных ситуациях

В случае возникновения аварийной ситуации на терминале, работник организации и работники сторонних организаций обязан действовать по Плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий Площадки сливо-наливного терминала организации.

Перечень возможных аварий на участке очистных сооружений и порядок действий работника в случае их возникновения:

- при возникновении аварии принять срочные меры по ее – ликвидации и оповещению руководства цеха, смены. Действовать согласно плана ликвидации аварии;

- при получении травмы, лично или через очевидцев травмы сообщают непосредственному руководителю и обращаются в травмпункт;

- в случае получения травмы другими лицами, обязаны уметь оказать первую помощь, обязаны сохранить рабочее место таким, каким оно было в момент получения травмы, если это не угрожает жизни и здоровью людей, и не приведёт к возникновению аварийной ситуаций;

- при необходимости вызывают фельдшера здравпункта по тел. _____;

- при возникновении пожара немедленно вызвать пожарную команду (тел. _________________), сообщить диспетчеру _____, доложить о случившемся руководителю и приступить к ликвидации очага пожара, имеющимися первичными средствами пожаротушения.

8.2 Перечень прочих нештатных ситуаций, характерных для данного рабочего места, и последовательность действий рабочего

При попадании в автотранспортное дорожное происшествие необходимо:

- вызвать инспектора ГИБДД;

- поставить в известность руководство.

При возникновении пожара следует использовать порошковые и углекислотные огнетушители, вызвать пожарную охрану, поставить в известность руководство.

При аварии или несчастном случае остановить двигатель, оказать медицинскую помощь пострадавшему и вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить о случившемся руководителю работ.

При возникновении стихийных природных явлений (ураган, землетрясение и т.п.) работник должен прекратить работу, опустить люльку на землю и уйти в безопасное место.

При возникновении других аварийных ситуаций машинист должен выполнять требования безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации цистерны.

Если во время работы цистерны имели место авария или несчастный случай, то работник должен немедленно поставить в известность об этом лицо, ответственное за безопасное производство работ сосудов работающих под избыточным давлением и обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

Обо всех аварийных ситуациях работник обязан сделать запись в журнале и поставить в известность специалиста, ответственного за содержание подъемников в исправном состоянии.

9 Обязаности работника после окончания работы автоцистерны

Водитель автомобиля для СУГ обязан поставить машину на место, отведенное для ее стоянки. Выключить двигатель, в зимнее время слить воду из системы охлаждения во избежание ее замерзания.

Очистить машину от грязи, подтянуть болтовые соединения. Добавить где необходимо смазки.

Убрать пусковые приспособления, исключив всякую возможность запуска автомобиля посторонними.

Если в машине имеются какие-то неисправности сообщить об этом механику.

При работе цистерны в несколько смен работик, сдающий смену, обязан сообщить сменщику обо всех неполадках в работе цистерны и сдать смену, сделав соответствующую запись в журнале.

По окончании работы работник обязан закрыть на замок кабину и сдать ключ от цистерны в установленном на предприятии порядке.

Обо всех обнаруженных неполадках в работе цистерны работник обязан сделать запись в журнале и сообщить специалисту, ответственному за содержание сосудов работающих под избыточным давлением в исправном состоянии.

10 Ответственность

Работник несет ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством, трудовым договором и локальными нормативными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника в ООО «Альфа».

Работник несет ответственность за:

- ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей производственной инструкцией;

- невыполнение приказов, распоряжений и других локальных актов, действующих в организации;

- несвоевременное и некачественное выполнение заданий;

- несвоевременное и некачественное выполнение требований производственных инструкций по эксплуатации и технологических инструкция;

- несоблюдение инструкции по охране труда и пожарной безопасности, требований промышленной безопасности и промышленной санитарии;

- разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну организации;

- несоблюдение требований «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории (объектах) ___________;

- не сохранение переданных ему в пользование оборудования, инструментов, приспособлений;

- ненадлежащее содержание рабочего места;

- несоблюдение режимов работы оборудования;

- некачественное и несвоевременное ведение записей в журналах;

- непринятие мер по предотвращению аварий;

- причинение материального ущерба организации в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

Настоящая инструкция разработана на основании Типовой инструкции по безопасному ведению работ при эксплуатации автоцистерны сжиженного углеводородного газа _____________.

Приложение A

Нормативные документы, которые должен знать и требования которых должен выполнять работник при эксплуатации автоцистерны сжиженного углеводородного газа

| № п/п | Название документа | Шифр |
| --- | --- | --- |
| 1 | ____________________________________ |  |
| 2 | ________________________________ |  |
| 3 | ____________________________________________________ |  |
| 4 | ________________________________________________ |  |
| 5 | _____________________________________________________ |  |
| 6 | __________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 7 | _______________________________________________________________________________________________ |  |
| 8 | ______________________________________________________________________________________ |  |
| 9 | _____________________________________________________________________________________ |  |
| 10 | __________________________________________________________________________________________________ | _____________ |
| 11 | ______________________________________________ | _____________ |
| 12 | ______________________________________________________________ | _____________ |
| 13 | ____________________________________ | _____________ |
| 14 | ________________________________________________________ | _____________ |
| 15 | _______________________________________________________________ | _____________ |
| 16 | _________________________________________________________________________________________ | _____________ |
| 17 | _____________________________________________________________________________________ | _____________ |
| 18 | _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ____________ |
| 19 | ________________________________________________________________________________ | _____________ |
|  | _____ |  |

Приложение № 1

К производственной инструкции работника

при эксплуатации автоцистерны сжиженного углеводородного газа

Перечень

основных требований к автотранспортным средствам, перевозящим опасные (особо опасные) грузы, при въезде на территорию пожаровзрывоопасных объектов

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией работника при эксплуатации автоцистерн сжиженного углеводородного газа ООО «Альфа» ПИ №003-2024

С документом ознакомлены:

| работник |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| работник |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| работник |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| работник |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| работник |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| работник |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| работник |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| работник |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| работник |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| работник |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| работник |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |