| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ___________ |  |
| _ | С.П. Иванов |
| 23 декабря 2024 года |  |

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| __________ | _______________ |  | __________ |
| ____________ | ___________________________________ |  | __________ |
| ___________ | _______________________ |  | __________ |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

_____________

по эксплуатации еврокуба с дизельным топливом и насосом для заправки техники на ________________________

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _________ |  | __________ |

1. Общие положения

Настоящая производственная инструкция регламентирует производственную деятельность и обязанности персонала по эксплуатации еврокуба с дизельным топливом и насосом для заправки техники на_________________________

Персонал принимается и освобождается от выполняемой работы приказом генерального директора по представлению ____________________________________

К работе, по эксплуатации еврокуба с дизельным топливом и насосом для заправки техники допускается персонал не моложе 18-ти лет, прошедшие медицинское освидетельствование и признанное годным по состоянию здоровья к выполнению данной работы, прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку, проверку знаний по охране труда в комиссии организации, проверку знаний правил пожарной безопасности, обученные по профессии, имеющие удостоверение, 2-ую группу по электробезопасности и допущенные к самостоятельной работе распоряжением по организации.

2. Требования к знаниям и умениям

- Правила эксплуатации еврокубов;

- Назначение и принцип действия насосов;

- Характеристики применяемого оборудования;

- Принцип работы обслуживаемого оборудования;

- Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ;

- Правила хранения и отпуска дизельного топлива;

- Правила ведения заправки транспортных средств;

- Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты;

- Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности  при эксплуатации еврокуба с дизельным топливом и насосом для заправки техники;

- Правила оказания первой помощи пострадавшему;

- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

3. Требования к знаниям нормативной документации

Персонал по эксплуатации еврокуба с дизельным топливом и насосом для заправки техники должен знать требования документов, регламентирующих его трудовую деятельность. Перечень нормативных документов приведён в ____________.

4. Подчинённость

Персонал подчинён непосредственно ___________________________________.

В течение смены персонал по вопросам, касающимся выполнения производственного задания, взаимодействует _________________________________________________.

5. Характеристика рабочего места

При эксплуатации еврокуба с дизельным топливом и насосом для заправки техники, персонал выполняет свою производственную деятельность на территории __________________________.

6. Требования безопасности перед началом работы

6.1 Надеть предусмотренную соответствующими нормами спецодежду, проверить средства индивидуальной защиты;

6.2 Проверить исправность оборудования и наличие первичных средств пожаротушения.

6.3 Проверить записи в сменном журнале.

6.4 Получить наряд-задание от __________________________________

7. Требования безопасности во время работы

7.1 Перед заправкой техники дизельным топливом, обеспечить свободный выезд со строительной площадки.

7.2. Перед началом слива дизельного топлива из еврокуба необходимо:

- убедится в исправности применяемого оборудования;

- убедится в правильности переключения запорной арматуры;

- убедится в правильности работы насоса;

-  проверить заземление насоса.

7.3 Процесс слива дизельного топлива производить в присутствии водителя техники, с выключенным двигателем.

7.4 При обнаружении утечки дизельного топлива слив немедленно прекратить.

7.5 Соблюдать безопасные расстояния между автомобилями, стоящими под заправкой, и следующей за ней должно быть не менее 3 м.

7.6 Облитые дизельным топливом техника, до пуска двигателя, водителям необходимо протереть насухо.

7.7 Пролитое дизельное топливо на землю необходимо засыпать песком.

7.8 Пробы дизельного топлива хранить в специальном металлическом ящике.

7.9. Не допускается производить заправку техники во время грозы.

7.10 На территории строительной площадки возле еврокуба не допускается:

- курение и использование открытого огня;

- в зонах разлива дизельного топлива, присутствовать посторонним лицам, не связанных со сливом дизельного топлива;

- заправлять технику, водители которой находятся в нетрезвом состоянии;

- запускать насос с видимыми неисправностями.

8. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При возникновении аварийной ситуации (повышенная загазованность, загорание) необходимо отключить насос, работы немедленно прекратить, выйти из опасной зоны, сообщить _______, приступить к устранению аварийной ситуации согласно _______________________.

- При загорании насоса следует пользоваться углекислыми и порошковыми огнетушителями.

- При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от напряжения, при необходимости вызвать «Скорую помощь», оказать первую помощь. Сообщить ________________.

- При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную команду (______________________), _________________________________, доложить о случившемся ___________________________________ и приступить к ликвидации очага пожара, имеющимися первичными средствами пожаротушения.

- При необходимости вызвать ___________________________________.

- Не допускается производить ремонт насоса, при отсутствии допуска у персонала. В случае неисправности насоса вызвать ______________.

- При обнаружении утечки дизельного топлива прекратить все технологические операции, освободить территория от техники, удалить пролитое дизельное топливо, место пролива засыпать песком.

- Обо всех аварийных ситуациях сообщать _____________________________________

9. Обязанности по окончанию работы

- Снять спецодежду, убрать ее в отведенное для этого место.

- Перед стиркой спецодежду необходимо проветрить. Ремонт спецодежды производить после ее стирки.

- Не оставлять рабочее место без присмотра до прихода сменщика.

- Сообщить ____________________________________ обо всех недостатках, обнаруженных во время работы.

- Сделать соответствующую запись в сменном журнале.

10. Права

- Запрашивать и получать необходимую информацию, а так же материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности персонала, эксплуатирующего еврокуба с дизельным топливом и насосом.

- Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию).

- Вступать во взаимоотношения с подразделениями организации для решения вопросов, входящих в компетенцию персонала.

- Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на строительной площадке.

- Обращаться в соответствующие органы местного самоуправления или в суд для разрешения споров, возникающих при исполнении функциональных обязанностей.

- Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих обязанностей.

- Проходить в установленном порядке аттестацию.

11. Ответственность

Персонал несет ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством, трудовым договором и локальными нормативными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника в ___________.

- ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей производственной инструкцией;

- невыполнение приказов, распоряжений и других локальных актов, действующих в организации;

- несвоевременное и некачественное выполнение заданий;

- несвоевременное и некачественное выполнение требований производственных инструкций по эксплуатации оборудования;

- несоблюдение инструкции по охране труда и пожарной безопасности, требований промышленной безопасности и промышленной санитарии;

- разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну организации;

- не сохранение переданных ему в пользование оборудования, инструментов, приспособлений;

- ненадлежащее содержание рабочего места;

- несоблюдение режимов работы оборудования;

- некачественное и несвоевременное ведение записей в журналах;

- непринятие мер по предотвращению аварийных ситуаций;

- причинение материального ущерба организации в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

Приложение 1

Нормативные документы, которые должен знать и требования которых должен выполнять персонала по эксплуатации еврокуба с дизельным топливом и насосом для заправки техники.

| № п/п | Название документа | Шифр |
| --- | --- | --- |
| 1 | ____________________________________ |  |
| 2 | ________________________________ |  |
| 3 | ____________________________________________________ |  |
| 4 | ________________________________________________ |  |
| 5 | _______________________________________________ |  |
| 6 | ______________________ |  |
| 7 | _______________________________________________________________________________________________ |  |
| 8 | Правила эксплуатации насосов |  |
| 9 | _____________________________________________________________________________________ |  |
| 10 | ________________________________________________ | ____________ |
| 11 | ______________________________________________ | _____________ |
| 12 | ________________________________________________________________________________ | _____________ |
| 13 | ________________________________________________ | _____________ |
| 14 | _____________________________________________________ | _____________ |

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией персонала по эксплуатации еврокуба с дизельным топливом и насосом для заправки техники на ___________________________________________________

С документом ознакомлены:

| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |