Производственная инструкция по обращению с отходами производства и потребления

1. Общие положения

1.1. Инструкция по обращению с отходами производства и потребления в филиале ___________ (далее - Инструкция) разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, стандартов ___________:

Ø Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Ø Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

Ø Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Ø Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 N 2314 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде";

Ø Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Ø Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами»;

Ø Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается»;

Ø Приказ Минприроды РФ от 28.02.2018 г. № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка, и сроков представления отчета об организации и результатах осуществления производственного экологического контроля»;

Ø __________________________«Гидроэлектростанции. Производственный экологический контроль. Нормы и требования».

1.2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации системы учета и безопасного обращения с отходами производства и потребления на территории филиала ____________(далее Филиал).

1.3. Знание настоящей инструкции является обязательным для служб Филиала и подрядных организаций, осуществляющих деятельность по обращению с отходами на территории Филиала.

1.4. Целью создания настоящей Инструкции является:

Ø обеспечение требований природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами;

Ø создание в Филиале системы управления отходами производства и потребления;

Ø минимизация неблагоприятного воздействия всех видов отходов на окружающую среду и здоровье человека;

Ø предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, возможных при осуществлении деятельности по обращению с отходами.

1.5. Настоящая Инструкция применяется при осуществлении деятельности, связанной с образованием, накоплением и передачей специализированным организациям отходов, образующихся в результате производственно-хозяйственной деятельности Филиала и подрядных организаций для их дальнейшей транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания или размещения.

2. Термины и определения

В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия:

Ø отходы производства и потребления (далее - отходы) – вещества или предметы,

которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению;

Ø обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию,

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

Ø размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

Ø хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;

Ø захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации,

в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

Ø утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

Ø обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, фи-

зических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

Ø объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;

Ø лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

Ø норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного

вида при производстве единицы продукции;

Ø паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам

соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

Ø вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;

Ø лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или

утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий;

Ø сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение;

Ø транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

Ø накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;

Ø обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку;

Ø твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

Ø норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени;

Ø объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах;

Ø объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения;

Ø объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов;

Ø оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

Ø региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора;

Ø группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме).

3. Общие требования к обращению с отходами

3.1. Право собственности на отходы определяется в соответствии с гражданским законодательством.

3.2. Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются на пять классов опасности:

I класс - чрезвычайно опасные;

II класс – высокоопасные;

III класс - умеренно опасные;

IV класс – малоопасные;

V класс - практически неопасные.

3.3. Отходы по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека распределяются на четыре класса опасности:

1 класс - чрезвычайно опасные;

2 класс - высоко опасные;

3 класс - умеренно опасные;

4 класс - мало опасные.

3.4. Лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I - IV класса опасности, обязаны подтвердить отнесение этих отходов к конкретному классу опасности.

3.5. На отходы I - IV класса опасности должен быть составлен паспорт. Паспорт отходов I - IV класса опасности составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, оценки их опасности.

3.6. Деятельность по обращению с отходами I-IV класса опасности, за исключением накопления отходов, должна осуществляться на основании соответствующей лицензии.

3.7. Размещение отходов осуществляется строго на объектах размещения отходов при наличии паспортов на отходы и лимитов на их размещение. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

3.8. В границах водоохранной зоны запрещается размещение объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов.

3.9. Обращение с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждение могут осуществляться только в случае, если имеются документы, подтверждающие право собственности на указанные лом и отходы.

3.10. Производственный контроль в области обращения с отходами является составной частью производственного экологического контроля. Лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, организуют и осуществляют производственный контроль за соблюдением требований законодательства в области обращения с отходами.

3.11. Лица, допущенные к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, и требований к ее осуществлению, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную удостоверениями на право работы с отходами I-IV класса опасности. Ответственность за допуск работников к работе с отходами I - IV класса опасности несет соответствующее должностное лицо организации.

3.12. Основные обязанности организации при обращении с отходами:

Ø соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды;

Ø проводить инвентаризацию отходов;

Ø предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами;

Ø соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации.

4. Требования к обращению с отходами на территории Филиала

4.1. В результате производственной деятельности Филиала и подрядных организаций (техническое обслуживание, ремонт, замена, модернизация оборудования и ГТС) образуются отходы, которые подлежат сбору, накоплению, транспортировке, обработке, утилизации, размещению и обезвреживанию. Перечень отходов, образующихся в филиале ПАО "Альфа", перечень лиц, ответственных за их временное накопление и перечень мест их временного накопления, закреплен приказом по Филиалу.

4.2. Обращение с каждым видом отхода зависит от его происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. Степень (класс) опасности отхода определен и отражен в паспорте отхода конкретного вида.

4.3. При накоплении отходов на территории Филиала необходимо выполнение следующих экологических требований:

Ø Накопление отходов должно осуществляться раздельно, в зависимости от класса опасности и опасных свойств отходов.

Ø Накопление отходов осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

4.4 Способы накопления отхода определяются классом его опасности. При сложном химическом составе отхода условия его накопления определяются наличием веществ наивысшего класса опасности.

4.5.В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их накапливать:

Ø в производственных и вспомогательных помещениях, при этом накопление сыпучих и летучих отходов в открытом виде независимо от класса опасности в производственных помещениях не допускается. Накопление других видов отходов в производственных помещениях не должно ухудшать условия труда в части уменьшения объемов и площади производственных помещений на одного работающего ниже нормативных, снижения обеспеченности санитарно-бытовыми помещениями;

Ø в резервуарах, накопителях и прочих наземных и заглубленных специально оборудованных емкостях;

Ø на открытых, приспособленных для накопления отходов, площадках.

4.6. Складируемые на территории Филиала отходы накапливаются в соответствующей надежной металлической и пластиковой таре, а отходы I класса опасности - в герметичной таре в закрытом помещении, исключающем доступ посторонних лиц, и не выделяют в атмосферный воздух вредных веществ, не загрязняют почву, подземные и поверхностные воды - предельное накопление отходов до их передачи специализированным организациям определено в соответствии с правилами пожарной безопасности, правилами содержания территории, целесообразностью сроков реализации, технологических возможностей, возможностью транспортировки, с учетом вместимости тары.

5. Требования к оборудованию мест накопления отходов

5.1. Места накопления отходов на территории Филиала обозначены на схеме размещения мест накопления отходов, закрепленной приказом по Филиалу.

5.2. При накоплении (складировании) отходов в нестационарных временных складах и на площадках на территории ГЭС в открытом виде (навалом, насыпью) или в негерметичной, открытой таре должны быть обеспечены следующие условия: площадка для хранения отходов должна располагаться в подветренной зоне территории, покрыта неразрушаемым и непроницаемым для токсичных веществ материалом (керамзитобетон, полимербетон, плитка). Должна быть предусмотрена эффективная защита от воздействия атмосферных осадков и ветра на массу отходов. По периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями; допускается ее присоединение к локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями.

5.3. В случае накопления отходов в стационарных складах или в производственных помещениях должны быть обеспечены требования ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», то есть хранение промышленных отходов на технологических участках по месту их образования не должно вызывать ухудшение показателей микроклимата в производственных помещениях и содержания вредных веществ, превышающего их допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны.

5.4. При установке контейнеров на открытом воздухе площадка под ними должна быть заасфальтирована или забетонирована. Контейнеры должны быть закрыты, с целью исключения попадания атмосферных осадков. Конструкция площадок должна обеспечивать возможность перевозки контейнеров автотранспортом.

5.5. Контейнеры и ёмкости для отходов нефтепродуктов и отходов, содержащих нефтепродукты, должны быть герметичными либо оборудованы поддонами, которые устанавливают на бетонированное или асфальтированное покрытие. Допускается установка контейнеров для промасленной ветоши, строительного мусора непосредственно на месте производства работ до окончания этих работ.

5.6. Вновь организуемые места накопления отходов (дополнительные площадки, контейнеры и т.п.) должны предварительно согласовываться с лицами, ответственными за содержание данной территории.

5.7. На каждом контейнере должна быть выполнена надпись о назначении контейнера, принадлежность производственному подразделению Филиала.

|  |  | Пример: Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов гр. Т и ГМО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.8. Не допускается:

Ø Смешивать отходы, принадлежащие разным классам опасности, уничтожать, выбрасывать или передавать отдельным гражданам отходы, содержащие ртуть;

Ø Сжигать отходы на промышленных площадках Филиала;

Ø Временное складирование отходов на месте производства работ свыше 5-ти рабочих дней с момента окончания работ на объекте;

Ø Накопление отходов свыше 11 месяцев.

5.9. Ежемесячно должен проводиться инспекционный контроль (визуальные осмотры) мест временного накопления отходов. Основное внимание обращается на исправность тары для накопления отходов, наличие маркировки на таре, состояние площадок для накопления отходов, соответствие накопленного количества отходов разрешенному.

6. Требования к безопасному обращению с определенными видами и группами отходов

6.1. Требования к безопасному обращению с ртутьсодержащими отходами 1-го класса опасности (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства):

6.1.1. Ртутьсодержащие отходы относится к токсичным веществам (I класс опасности по отношению к окружающей природной среде и здоровью человека). За счет такого специфического свойства как испаряемость, они способны проникать в организм человека через органы дыхания. Отравление ртутьсодержащими отходами приводит к поражению центральной нервной системы. Предельно – допустимая концентрация аэрозолей (ПДК) в воздухе рабочих помещений ПДКр.з.= 0,01мг/м3.

6.1.2. Операции с ртутьсодержащими отходами (накопление, погрузка) должны производиться с соблюдением всех мер предосторожности, личной и общественной безопасности. При выполнении операций с ртутьсодержащими отходами необходимо учитывать специфические свойства ртути: испаряемость.

6.1.3.К работам, связанным с обращением с ртутьсодержащими отходами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, знающие опасные свойства отходов, а также опасные факторы, которые могут возникнуть при обращении с отходами, владеющих приёмами по оказанию первой медицинской помощи.

6.1.4. Накопление отходов осуществляется с соблюдением правил безопасности и санитарных норм, в соответствии с Постановлениме Правительства РФ от 28.12.2020 N 2314 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде"

6.1.5. Накопление ртутьсодержащих отходов осуществляется в закрытом помещении, исключающем доступ посторонних лиц. Специальная тара (емкость) для накопления ртутьсодержащих отходов должна отвечать требованиям технических условий и стандартов. Не допускается накопление (временное складирование) ртутьсодержащих отходов в бьющейся таре или в таре с открытыми крышками. Допускается упаковка и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в картонной упаковке из-под новых ламп.

6.1.6. При накоплении ртутьсодержащих отходов, необходимо обеспечивать обязательную укладку мест правильными рядами, во избежание повреждения тары, потери ртути и заражении окружающей местности ртутью. Главным условием при этом является сохранение герметичности и целостности отходов.

6.1.7. Учитывая возможность разбивания или разгерметизации стеклянных колб при накоплении отходов, следует соблюдать следующие правила:

Ø поверхность пола в помещении должна обладать устойчивостью к химическим средствам демеркуризации;

Ø ликвидация возможной аварийной ситуации, связанной с разрушением ламп, в целях предотвращения неблагоприятных экологических последствий в месте складирования (осуществляется при помощи демеркуризационного комплекта «DEMERKIT SKM-20 (или его аналога).

6.1.8. В случае нарушения герметичности ртутьсодержащих отходов и при разливе жидкой ртути необходимо:

Ø организовать проветривание помещения без сквозняка;

Ø экипироваться СИЗ из демеркуризационного комплекта «DEMERKIT SKM-20: респиратор, резиновые перчатки, бахилы;

Ø вылить кислоту из емкости № 6 в пластиковый лоток для кислоты;

Ø собрать ртуть механическим способом: при помощи медицинского шприца и

поместить капли ртути в пузырек из-под кислоты (№ 6);

Ø взять медные кисточки и смочить их раствором азотной кислоты;

Ø смоченными медными кисточками произвести сбор металлической ртути с загрязненной поверхности и щелей начиная с краев предполагаемого разлива и двигаясь к центру (медные кисточки, смоченные раствором азотной кислоты сорбируют на своей поверхности капли ртути в виде серебристо-белого налета);

Ø для удаления мелких капель ртути с поверхности кисточек, обмакнуть кисточки в раствор азотной кислоты;

Ø собранную ртуть и кислоту из лотка поместить в емкость № 6, плотно закрыть, поместить в контейнер;

Ø после механической уборки, снять бахилы, поместить в герметичный пакет;

Ø произвести химическую обработку загрязненной поверхности: в пластиковую ем-

кость не менее 5 дм3 с холодной водой высыпать содержимое пакета №3 (химический демеркуризатор), последовательно добавить содержимое емкости № 4 и содержимое емкости № 5, тщательно перемешать. Срок хранения раствора не более 24 часов. Соблюдать осторожность при работе с растворами химических веществ: не допускать попадание растворов на открытые участки кожи, в противном случае при попадании на кожу требуется обильно промыть водой. Нанести полученный раствор на загрязненную поверхность ветошью или пульверизатором, выдержать при отключенной вентиляции и закрытых окнах не менее 2 часов. Обработанные поверхности обильно промыть мыльным раствором или раствором стирального порошка, затем чистой водой. Провести проветривание помещения. По окончании выполнения работ, все использованные при работе принадлежности сложить в упаковочный контейнер вместе с собранной ртутью, закрыть и сдать на обезвреживание в установленном в Филиале порядке;

Ø в случае использования демеркуризационного комплекта другой марки - производить демеркуризацию в соответствии с инструкцией, прилагаемой к комплекту;

Ø при отсутствии демеркуризационного комплекта загрязненное помещение должно

быть покинуто людьми и организован вызов специализированных организаций для проведения комплекса мероприятий по обезвреживанию помещений.

6.1.9. Транспортировка ртутьсодержащих отходов производится только транспортом специализированной организации.

6.1.10. Запрещается самостоятельно уничтожать, выбрасывать в окружающую среду, на свалку ртутьсодержащие отходы, а также передавать их отдельным гражданам.

6.1.11. Специальная тара, используемая при сборе, хранении и транспортировании

ртутьсодержащих отходов для утилизации, является возвратной.

6.1.12. Сброс, выброс ртутьсодержащих отходов в окружающую природную среду,

сжигание, распыление, слив в канализационные сети, водоемы, почву, вывоз на полигоны для размещения (захоронения) отходов категорически запрещен;

6.1.13. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.

6.2. Требования к безопасному обращению с отходами 2-го класса опасности

6.2.1. Операции с отработанными свинцовыми аккумуляторными батареями (накопление, погрузка) должны производиться с соблюдением всех мер предосторожности, личной и общественной безопасности, с применением средств индивидуальной защиты. Главным условием при обращении (замене и накоплении) с отходами 2 класса опасности является сохранение их герметичности и целостности.

6.2.2. Каждая отработанная АКБ после удаления из аппаратуры связи и оргтехники должна быть передана в место ее накопления. Накопление отходов 2 класса опасности осуществляется в закрытом помещении без доступа посторонних лиц, в специальной таре отдельно от других видов отходов. Для обеспечения удобства накопление отработанных АКБ допускается применение сухих неповрежденных картонных коробок из-под новых аккумуляторов или другой тары, обеспечивающей их сохранность.

6.2.3. При накоплении отработанные свинцовые АКБ устанавливают крышками вверх, при этом пробки на отработанных аккумуляторах должны находиться на своем месте и быть плотно закрыты.

6.2.4. В целях предотвращения случайного механического разрушения при накоплении отработанных АКБ запрещаются любые действия (бросать, ударять, разбирать, переворачивать вверх дном и т.п.), могущие привести к механическому повреждению или разрушению целостности отработанных свинцовых АКБ.

6.2.5. В случае разгерметизации аккумуляторов, разбрызгивания или пролива серной кислоты, необходимо место разлива серной кислоты засыпать песком, затем смесь собрать в герметичную емкость (контейнер). Место разлива промыть 5% раствором соды и протереть сухой ветошью.

6.2.6. Все работы по нейтрализации проводятся с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожи.

6.2.7. Погрузка и транспортировка отходов 2 класса опасности осуществляется в соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов. Запрещается:

Ø размещать на контейнерах (коробках, ящиках) с отработанными свинцовыми АКБ иные виды грузов;

Ø курить при проведении погрузки отработанных свинцовых АКБ.

6.2.11. В целях предотвращения неблагоприятных экологических последствий, связанной с загрязнением окружающей среды и влиянием на здоровье человека категорически запрещается:

Ø уничтожение, выброс в контейнер с твердыми бытовыми отходами или передача отработанных свинцовых АКБ, подлежащих обезвреживанию, физическим или юридическим лицам, не имеющим лицензии на деятельность по сбору, транспортированию и обезвреживанию опасных отходов;

Ø размещение отработанных свинцовых АКБ на полигонах для размещения (захоронения) отходов.

6.3. Требования к безопасному обращению с отходами 3-4-го класса опасности (нефтесодержащие отходы).

6.3.1. Основные требованиями к обращению с нефтесодержащими отходами (далее – НСО) изложены в ГОСТ 21046-2015. Межгосударственный стандарт. Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия", Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", ППБ СО 153-34.0-03.301-00.

6.3.2. Опасные свойства: нефтесодержащие отходы относится к токсичным веществам (II - IV класс опасности по отношению к окружающей природной среде и здоровью человека). За счет такого специфического свойства как испаряемость, они способны проникать в организм человека через органы дыхания. Отравление нефтесодержащими отходами приводит к поражению центральной нервной системы. Предельно – допустимая концентрация аэрозолей (ПДК) в воздухе рабочих помещений ПДКр.з.= 5 мг/м3.

6.3.3. Операции по обращению с НСО осуществляется с соблюдением правил безопасности и санитарных норм.

6.3.4. При работе с НСО, являющимися легковоспламеняющимися и ядовитыми веществами, необходимо применять индивидуальные средства защиты, соблюдать правила личной гигиены и избегать их попадания на кожу и слизистую оболочку глаз.

6.3.5. Территория мест накопления НСО должна содержаться в чистоте, не иметь нефтяных загрязнений, должна быть оборудована противопожарными средствами. При появлении нефтяных пятен на открытой площадке место разлива следует засыпать песком и удалить проливы.

6.3.6. Не допускается размещение источников искрообразования, нагревательных приборов и др. источников тепла, вблизи мест накопления НСО.

6.3.7.В случае возгорания нефтесодержащих отходов, применяют средства пожаротушения: распыленную воду, пену; при объемном тушении: порошковые составы, углекислый газ, составы СЖБ (жидкостно-бромэтиловые), перегретый пар, песок, кошму и др.

6.3.8. В местах накопления нефтесодержащих отходов запрещается:

- курить, пользоваться открытым огнём;

- производить огневые работы без письменного разрешения главного инженера и подготовки рабочего места;

- размещать источники искрообразования;

- применять электронагревательные приборы для отопления и других целей;

- хранить нефтесодержащие отходы россыпью, навалом, в деревянной или стеклянной таре;

- загромождать подходы к средствам пожаротушения.

6.3.9. Сброс, выброс нефтесодержащих отходов в окружающую природную среду, сжигание, распыление, слив в канализационные сети, водоемы, почву, вывоз на полигоны для размещения (захоронения) отходов не допускается.

6.3.10. Операции с нефтесодержащими отходами (накопление, погрузка, транспортировка по территории предприятия) должны производиться с соблюдением всех мер предосторожности, личной и общественной безопасности. При выполнении операций с нефтесодержащими отходами необходимо учитывать специфические свойства нефтепродуктов: испаряемость, пожароопасность, взрывоопасность, способность накапливать статическое электричество.

6.3.11. Требования к накоплению и подготовке к транспортированию отходов:

Ø накопление нефтесодержащих отходов производится в специальной закрытой герметичной таре на площадке с твердым покрытием (асфальт, плитка, бетон и т.д.). В случае отсутствия твёрдого покрытия, тара устанавливается в металлический поддон;

Ø запрещается наполнять тару доверху, в емкости должно быть оставлено место под воздушную подушку (с учётом коэффициента объёмного расширения жидкости от 2 до 5%) для предотвращения течи масла из тары в случае расширения жидкости, либо деформации тары;

Ø накопление нефтесодержащих твердых отходов должно осуществляться только

в закрытых металлических контейнерах с крышкой.

Ø места накопления данных видов отходов должны быть защищены от атмосферных осадков, оборудованы устройствами и приспособлениями, исключающими попадание в окружающую среду нефтесодержащих отходов;

Ø емкости и тара для накопления нефтесодержащих отходов должны быть промаркированы;

Ø помещение для накопления нефтесодержащих отходов должно быть укомплектовано первичными средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем, оборудовано приточно – вытяжной вентиляцией;

6.3.12. Не допускается слив отработанных нефтепродуктов на землю, в водоемы и канализационные системы.

6.4. Требования к безопасному обращению отходами 4 – 5 класса опасности.

6.4.1. Основные требованиями к обращению с отходами изложены в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

6.4.2.В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" накопление ТКО (Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) должно производиться раздельно от других видов отходов.

6.4.3. Раздельно от других видов отходов 4-5 класса складируется отработанная оргтехника (в закрытом помещении).

6.4.4. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается», с 01.01.2019 г. запрещается захоронение на полигонах отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства». Отходы бумаги должны передаваться в специализированную организацию для утилизации. Накопление производится отдельно от других видов отходов.

6.5. Требования к безопасному обращению с отходами, содержащими металлы

6.5.1 Правила обращения (приема, учета, хранения, транспортировки) и отчуждения лома и отходов черных металлов на территории Российской Федерации определены в Постановлении Правительства РФ от 11.05.2001 N 369 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения";

6.5.2. Правила обращения (приема, учета, хранения, транспортировки) и отчуждения лома и отходов цветных металлов на территории Российской Федерации определены в Постановлении Правительства РФ от 11.05.2001 N 370 "Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения".

7. Требования к транспортированию отходов сторонними организациями

7.1. Периодичность вывоза накопленных отходов с территории Филиала определяется установленным предельным количеством накопления отходов в местах их временного накопления, пожарными и санитарными нормами, формированием транспортной партии.

7.2. Транспортировка отходов I – IV класса опасности сторонними организациями должна осуществляться при следующих условиях:

Ø при наличии паспорта на отходы I – IV класса опасности;

Ø при наличии специально оборудованных и снабженных знаками транспортных средств;

Ø при соблюдении требований безопасности к транспортировке отходов I – IV класса опасности на транспортных средствах;

Ø при наличии документации для транспортировки и передачи отходов I – IV класса опасности с указанием количества транспортируемых отходов I – IV класса опасности, цели и места назначения их транспортирования.

7.3. Безопасность работ при транспортировке отходов должна обеспечиваться организацией работ и выполнением операций погрузки и транспортировки с исключением или сведением к минимуму контактов работников Филиала с опасными и вредными производственными факторами. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ необходимо осуществлять с соблюдением требований, установленных государственными органами по надзору за безопасностью на соответствующем виде транспорта.

7.4. Перевозка осуществляется на специально оборудованном транспортом средстве, исключающем возможность потери отходов и возникновения аварийных ситуаций при перевозке.

7.5. Перевозка твердых коммунальных отходов должна осуществляться мусоровозами или контейнеровозами.

8. Взаимодействие с подрядными организациями

8.1. Технические кураторы (арендаторы) в рамках договоров обязаны контролировать порядок обращения с отходами подрядными (арендуемыми) организациями в соответствии с их принадлежностью к группам классификации и не допускать накопления отходов в непредназначенные для данного вида отходов контейнеры, емкости, площадки. Не допускать накопление отходов сверх объема, которое вмещает место накопления отходов.

8.2. Заявку на автотранспорт под погрузку и вывоз отходов подают руководители структурных подразделений Филиала, которые также следят за объемом предельного накопления отходов.

8.3. Отходы, образовавшиеся в процессе выполнения работ, Подрядчик временно накапливает в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными настоящей Инструкцией. По окончании работ Подрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории согласно схеме размещения мест накопления отходов, закрепленные приказом по Филиалу.

8.4. Образовавшиеся в процессе производства работ отходы, подлежащие передаче специализированным организациям для обезвреживания и утилизации (металлический лом, отработанные технические масла, отходы, образованные при ремонте и техническом обслуживании очистных сооружений и др.) являются собственностью Заказчика и подлежат удалению самим Заказчиком.

8.5. Отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика, не связанной с исполнением работ, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Подрядчика на территории Филиала, являются собственностью Подрядчика. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Подрядчика.

8.6. Подрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства.

8.7. Вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, (выполнения) работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые не подлежат удалению, могут быть использованы для выполнения тех или иных работ, определенных производственно - технической службой (техническими кураторами) по согласованию с руководством Филиала.

8.8. Специалисты подрядных организаций, осуществляющие на территории Филиала работы, связанные с транспортированием отходов I-IV классов опасности должны иметь специальную подготовку на право работы с опасными отходами, а подрядная организация должна иметь соответствующую лицензию.

9. Ответственность за несоблюдение правил обращения с отходами

производства и потребления

9.1. Деятельность юридических лиц, в процессе которой образуются отходы I - IV класса опасности, может быть ограничена или запрещена в установленном законодательством Российской Федерации порядке при отсутствии технической или иной возможности обеспечить безопасное для окружающей среды и здоровья человека обращение с отходами I - IV класса опасности.

9.2. Должностные лица, допускающие нарушения требований обращения с отходами производства и потребления, несут дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Инженер по охране окружающей среды | _____________ ФИО |
| --- | --- |