УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

___________

___________________________

_____________________

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ | _ | __________ |
| _____________ | ______________ | _ | __________ |
| ____________ | ____________________________________ | _ | __________ |
| ___________ | _______________________ | _ | __________ |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

____________

ПО ОКРАСКЕ БАЛЛОНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРОБЕМЕТНОЙ УСТАНОВКИ УИД-3720Е И ПЕЧИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ____________ | _______________________________________ | _ | __________ |

1. Общие положения

1.1. Настоящая производственная инструкция определяет порядок выполнения и состав производственных операций по окраске баллонов с использованием дробеметной установки уид-3720е и печи полимеризации в____________, с учетом требований инструкций заводов-изготовителей оборудования, в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 02.12.2020 № 849н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ", а также в соответствии с требованиями ГОСТ 9.410-88 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы».

1.2. Работники, осуществляющие работы по окраске баллонов с использованием дробеметной установки уид-3720е и печи полимеризации, должны пройти подготовку, а также проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме квалификационных требований, а также в объеме требований производственных инструкций и/или инструкций для данной профессии.

2. Описание оборудования

2.1. Дробеметная установка

Оборудование для очистки, состоит из камеры, подъемного конвейера, сепаратора, шнекового конвейера, двух турбинных установок, системы управления дробью, двойная кран-балка, двух комплектов системы крюков, поворотные устройства, основание, система очистки и пульт управления.

2.1.1. Камера

Камера состоит из корпуса, и защитных стальных пластин. Область пылеуловителя расположена на задней стенке. Корпус камеры состоит из стальной пластины и конструкции из сваренных профилей и является герметичным, обеспечивая максимальную эффективность для очистки изделий. Два комплекта дробеметов в сборе, расположенных на боковых стенах камеры, обеспечивают полную очистку изделий. В области дробеструйной очистки камеры есть защитные пластины из марганцевой стали. Все пластины имеют защитные винтовые колпачки, что обеспечивает возможность разборки при перемещении камеры в случае необходимости.

Нижняя часть камеры конусообразное, состоит из пластин, с наклоном в 36°, для сбора и подачи дроби на шнековый конвейер.

В стандартной комплектации ручной режим открытия/закрытия двери. Данная установка разработана для открытых форм. С внутренней стороны двери есть износостойкая резиновая пластина, стальная прессованная пластина и шестиугольные защитные колпачки. Уплотнитель двери выполнен из пенорезины. Канал для сбора дроби снизу двери направляет случайно упавшую дробь обратно в камеру, чтобы исключить подсказывание оператора.

2.1.2. Турбина в сборе

Турбина в сборе состоит из метательной установки, электрического двигателя, ременного колеса (в зависимости от типа установки), ремня и кожуха. Двигатель расположен ниже метательной установки и приводя ее в движение через ременную передачу. Длина используемых ремней: 1800 и 2000 мм.

2.1.3. Турбина

Состоит из колеса турбины, сменных лопастей, распределителя дроби, направляющей, корпуса, защитных вкладышей, вала, подающего патрубка и т.д.

Во время быстрого вращения лопасть фиксируется только центробежной силой, никаких других креплений не требуется. Основная ось плотно прилегает к переднему и заднему вкладышам, крепление на корпусе для главной оси и направляющей не является расходным материалом, таким образом, сокращая трение (истирание) и трещины блока управления от дроби, в тоже время улучшая эффективность дробеструйной обработки.

2.1.4. Управление потоком дроби

Скорость работы турбины контролируется электрическими импульсами. Переключение импульсов приводится в движение электромагнитным регулятором. Обратите внимание, скорость потока не должна превышать мощность двигателя турбины, иначе двигатель может сгореть.

2.1.5. Ковшовый элеватор

Состоит из редуктора, верхнего и нижнего ролика, конвейерная ленты, герметичной емкости и регуляторов натяжения ленты.

Нижняя часть элеватора соединена с шнековым транспортером, а верхняя часть соединена с сепаратором.

Кожух элеватора имеет сварную конструкцию, хорошую жесткость. Сервисное отверстие в кожухе обеспечивает доступ к ленте для быстрой замены ковшей. Сервисное отверстие в нижней части обеспечивает доступ к емкости с грязной дробью, чтобы устранить засор.

Устройство имеет привод конвейерной ленты. Ковши на ленте, зачерпывают дробь и частицы грязи со дна емкости, затем поднимает их наверх за счет двигателя и подает дробь и частицы грязи в сепаратор методами центробежной силы. Лента является устройством с натяжным механизмом. Когда лента ослабевает спустя некоторое время, можно увеличить натяжение ленты регулируя двусторонний регулировочный болт сверху элеватора. Ход регулировочного болта 100 мм. в обе стороны.

При регулировке колеса транспортера следует регулировать болты подъемника, чтобы верхнее колесо по вертикали было ровно над нижним колесом. Чтобы предотвратить отклонения хода ленты и столкновение с кожухом подъемного устройства.

2.1.6. Сепаратор

Данная установка обладает сепаратором закрытого типа. Состоит из перфорированного барабана (сита), хранилища дроби, частиц, и т.д. Рядом с фильтром есть подающая зона, используемая для подачи новой дроби в оборудование. Загрязненная дробь из элеватора отправляется в барабанный сепаратор. Барабанный сепаратор состоит из двух барабанов, внутреннего и внешнего. Внутренний осуществляет отделение из загрязненной дроби крупных частиц, и вывод их за пределы сепаратора. Внешний фильтрует и выводит за пределы грязь среднего размера, отправляя дробь, и мелкую пыль в воздушный поток, который настраивается таким образом, что выдувает мелкую пыль, отсеивая чистую и сломанную дробь в отдельные емкости, а грязь выводится в специальный бак. Чистая целая дробь поступает в хранилище дроби для дальнейшей циркуляции. При правильной настройке воздушного потока и заслонок возможно добиться грязи до 99%.

2.1.7. Система крюков

Система крюков состоит из крюков, редукторов, электродвигателей, и т.д. Система выполняет функцию подъема изделий, доставку изделий в камеру очистки, поворот изделий в камере в процессе очистки.

2.1.8. Пылеуловитель

Установка имеет систему удаления пыли для предотвращения загрязнения окружающей среды. Эта система состоит из мешкообразных коллекторов, двигателя вентилятора и соединительной трубки из камеры сепаратора в коллектор и т.д., задвижка для регулирования вентиляции в трубе, с помощью которой настраивается оптимальный поток воздуха в системе очистки.

Принцип работы данной системы: воздух с пылью от работающей дробеструйной установки попадает в мешок-коллектор через сепаратор и соединительную трубку, пыль из воздуха оседает в мусорном ковше при помощи коллекторного экрана; после фильтрации в матерчатом мешке поток воздуха с мелкими частицами пыли выбрасывается в атмосферу вентилятором.

2.1.9. Шнековый транспортер

Расположен снизу камеры очистки. Состоит из вала, лопастей, креплений на концах вала. Нижний вал элеватора соединен с шнеком через редуктор. В процессе работы шнек двигает дробь и очищенную с изделия грязь к конвейерной ленте, затем элеватор поднимает эту смесь к сепаратору. Шнековый транспортер с элеватором образуют систему подачи дроби в дробеметной установке.

2.2. Транспортная система

Транспортная система ЛГ-1.2 является сборной металлоконструкцией, состоящей из опор и ферм с подвижной кареткой, оснащенной пневматической системой фиксации положения, и предназначена для транспортирования в горизонтальной плоскости изделий в составе ручной линии порошковой окраски.

2.2.1. Технические характеристики изделия

Основные технические характеристики и данные ТС приведены в табл. 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип транспортной системы | - | ______ |
| 2 | Габариты | м | _________________ |
| 3 | Давление подаваемого воздуха | бар | _ |
| 4 | Количество кареток | шт. | _ |
| 5 | Количество траверс | шт. | _ |
| 6 | Грузоподъёмность каретки | кг | ____ |
| 7 | Грузоподъёмность траверсы | кг | ___ |
| 8 | Количество ответных позиций | шт. | _ |
| 9 | Масса ТС | кг | ____ |

Основные технические характеристики и данные пневмооборудования.

В качестве фиксатора подвижной каретки применяется пневмоцилиндр Festo с противоповоротной платформой, расположенный в специальной направляющей рамке и обеспечивающий надежное и точное позиционирование каретки и удовлетворяет техническим требованиям, предъявляемым к устройствам подобного рода. Пневмоцилиндр, состоит из штока, корпуса и противоповоротной платформы, и является пневматическим многоцелевым приводом.

По-умолчанию шток выдвинут, втягивание осуществляется путём нажатия и удерживания кнопки, расположенной на ручке перекатывающего устройства.

Пневмофиксатор устанавливается в ТС заправленным специальной смазкой, не требующей замены в течение всего срока эксплуатации (при условии соблюдения норм и требований к подготовке сжатого воздуха кл. 5 по ГОСТ 17433-80).

Транспортная система представляет собой сборно-сварную металлоконструкцию, состоящую из продольных направляющих для движения подвижной каретки, перпендикулярных рельс движения траверсы и поддерживающей их сварной рамы на вертикальных опорах.

2.3. Окрасочная камера

Автономная камера без воздуховодов со встроенной патронной системой для очистки воздуха и регенерации порошка предназначена для получения лакокрасочных покрытий методом ручного распыления порошковых материалов.

Корпус окрасочной камеры (окрашенные панели из х/к стали)

1) Взрывозащищенный светильник.

2) Решётка воздухозаборника.

3) Вентилятор низкого давления.

4) Шкаф управления.

5) Ресивер сжатого воздуха.

6) Система пневмоудара (для сброса краски с фильтров).

7) Армированные картриджные фильтры.

8) Бункерный питатель с просеивателем и системой псевдоожижения.

Установка фирмы TECHNOMAX с патронными фильтрами для регенерации порошка не требует дорогих воздуховодов или взрывобезопасной вентиляции. Весь воздух, содержащий регенерируемый избыточный порошок, проходит через патронные фильтры, очищается и возвращается в рабочее помещение. Полуавтоматическая система очистки, управляемая оператором, позволяет продлить срок службы патронных фильтров.

2.3.1. Технические характеристики

Основные технические характеристики и данные ТС приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Двигатель | __________ |
| --- | --- |
| Напряжение, (В) | _______ |
| Частота, (Гц) | __ |
| Мощность, (кВт) | _ |
| Вентиляция, м3/ч | _____ |
| Высота, (мм) | ____ |
| Ширина, (мм) | ____ |
| Глубина, (мм) | ____ |
| Масса (кг), примерно, при поставке | ___ |

Уровень шума при измерении на расстоянии 1 м от поверхности устройства и на высоте 1,6 м менее 80 дБ (А)

2.3.2. Пневмоситема

Для распылительной окрасочной камеры необходима подача сжатого воздуха:

- с точкой росы 2 °С, без примеси масла

- чистого и сухого, не содержащего частиц размером более 5 мкм

- через штуцер размером 1/2 дюйма с нормальной трубной резьбой (BSP) при подаче ок. 0,3 куб. м в мин.

При максимальном давлении подачи 6,5 бар.

Перед подключением подачи воздуха убедиться в надлежащем его качестве.

Пневматический штуцер с нормальной трубной резьбой (BSP) подсоединяется к ресиверу воздуха или к щиту управления фирмы TECHNOMAX и оснащается шаровым клапаном для отключения установки. При подключении воздуха убедиться в наличии фильтра для сбора любых веществ или масла, которые могут попасть в пневмопровод до его подсоединения к щиту управления.

Необходимое для быстрой и эффективной работы давление воздуха, составляет около 4,5 бар. Для выполнения этого условия рекомендуется регулируемая подача (с установкой манометра непосредственно после ресивера или в щите управления). В противном случае очистка фильтрата может оказаться недостаточной.

2.3.3. Электросистема

Таблица 3

| Двигатель | __________ |
| --- | --- |
| Напряжение, (В) | _______ |
| Частота (Гц) | __ |
| Мощность, (кВт) | _ |

К щиту управления подводится отдельный питающий кабель.

После запуска вентилятора проверить направление вращения двигателя (обычно по часовой стрелке, если смотреть на двигатель со стороны крыльчатки); воздух выходит наружу по спиральной камере вентилятора. Для проверки кратковременно включить двигатель. Вращение вентилятора в правильном направлении является очень важным фактором, так как в противном случае производительность вентилятора будет составлять примерно 40% от номинальной. Проверить функционирование электромагнитных клапанов. Клапаны должны открываться и закрываться последовательно с выдержкой времени между импульсами.

2.4. Окрасочное оборудование

Включает в себя пистолет фирмы Нордсон.

2.5. Печь полимеризации

ПП представляет собой герметично закрывающуюся камеру с внутренней теплоизоляцией, в которой размещены электронагревательные приборы.

Во время нагрева циркулирующий воздух служит «теплоносителем». Скорость воздуха в установке рассчитана таким образом, что помещенные в ней детали быстро нагреваются. Во время быстрого нагрева происходит устойчивое соединение поверхности детали с порошковым покрытием.

Для того, чтобы добиться оптимального отвердения порошка, детали выдерживают в печи определенное время, так в объёме циркуляционного воздуха обеспечивается малая разница температур.

Направление циркуляционного воздуха выбирается таким образом, чтобы охлажденный циркуляционный воздух выкачивался из рабочего объема и затем поступал к воздухонагревателю для подогрева. Встроенные циркуляционные вентиляторы вновь подают нагретый циркуляционный воздух в установку полимеризации порошка, в которой сушатся покрытия на деталях.

Сектор установки полимеризации порошка можно использовать только для полимеризации порошка, нанесенного на детали.

После нанесения слоя порошковой краски (ПК) изделие направляется на стадию формирования покрытия, включающую процессы оплавления ПК с получением пленки, ее отверждения и заключительного охлаждения. Наиболее распространенные ПК формируют покрытия при температуре 120-200 град. С с точностью поддержания ее в объеме и во времени в пределах не более + — 5 град. С в течение 15-30 минут.

При нагреве в печи изделия со слоем, заряженной ПК (которая удерживается на поверхности силой электрического притяжения) до 90-100 С0, частицы ПК расплавляются, сливаясь в непрерывную пленку вязкого расплава, смачивающего поверхность изделия. При дальнейшем нагреве и прогреве изделия, расплав ПК проникает в микронеровности поверхности, обеспечивая достаточную адгезию покрытия. На этом этапе обеспечивается получение покрытия с заданными характеристиками: внешний вид (уровень глянца, структура), адгезия, механическая прочность, твердость, защитные свойства и др.

ВНИМАНИЕ! Температура формирования покрытия — это температура на поверхности изделия. При окраске массивных металлических деталей, температура поверхности последних поднимается значительно медленнее, чем у тонкостенных изделий и не соответствует показаниям прибора, замеряющего температуру в печи. В этом случае применяется дополнительный нагрев изделий, или увеличивают время формирования с учетом необходимости достижения поверхностью изделия температуры оплавления.

3. Действия перед началом работы

Покраска баллона состоит из таких этапов:

3.1. Очистка от старой краски – в противном случае будут видны неровности при нанесении нового слоя, ухудшается сцепление между металлом и новой краской;

3.2. Мытье баллона – он очищается от пыли, грязи и жирных пятен;

3.3. Очищение поверхности от ржавчины;

3.4. Нанесение грунтовки – она выравнивает поверхность, улучшает проникновение краски в металл;

3.5. Сама покраска баллона – равномерное нанесение основной краски;

3.6. Нанесение надписей – производится после полного высыхания основной краски.

Нарушение технологического процесса приведет к тому, что работа будет выполнена некачественно.

4. Порядок запуска оборудования

4.1. Общецеховые системы

Порядок запуска общецеховых систем:

1) Переключить режим освещения с аварийного на рабочий в тех зонах, где планируется работа в течении смены.

2) Включить общецеховую вентиляцию.
В помещении вентиляционной повернуть тумблеры электрощита в правое положение. Затем поочередно запустить вентиляторы, нажав зеленые кнопки пуск с лева на право.

3) Проконтролировать факт начала набора оборотов вентилятора на счетчике.

4) Проверить наличие и состояние огнетушителей.

5) Проверить наличие СИЗ.

6) Убедиться в отсутствии посторонних предметов в печи полимеризации, дробеструйной и окрасочной камерах.

7) В случае если в сменном задании запланирована покраска баллонов порошком, для предотвращения потери времени следует запустить нагрев печи полимеризации и компрессор, кран подачи воздуха на линию должен быть закрыт.

8) Процедуры запуска оборудования подробнее смотреть в соответствующих разделах.

9) По окончании работ заполнить журнал сменой выработки.

10) Произвести остановку оборудования согласно инструкции подробное описание процессов смотреть в соответствующих разделах данной инструкции

4.2. Дробеметная установка

Во время работы установки, когда проведены подготовительные работы (система очистки, подъемные механизмы запущены), оборудование выходит на нормальный рабочий режим.

Сначала крюк опускается до нужной высоты, на нем размещаются изделия для очистки, затем крюк необходимо поднять и завести в камеру очистки, запустить вращение крюка, чтобы удостовериться в правильном размещении изделий в камере, после этого закрыть двери. После данных манипуляций необходимо включить турбину, открыть задвижку подачи дроби, и начнется процесс очистки изделий.

Перед запуском каждой из систем оборудования убедиться в отсутствие не характерных для нормальной работы оборудования шумов.

Процедура запуска

1) Включить питание поворотным ключом;

2) Открыть дверь камеры;

3) Крюк, загрузить и поднять на нужную высоту;

4) Загрузить крюк в камеру, выставить на нужное положение (проверить вращение);

5) Закрыть двери камеры, и запустить вращение крюка;

6) Запустить элеватор и сепаратор;

7) Запустить шнековый транспортер;

8) Запустить турбины 1, 2 и 3;

9) Включить вентиляцию камеры;

10) Проконтролировать время на таймере (8 минут для 6 баллонов);

11) Включить подачу дроби;

12) После процесса очистки изделий на крюке выключить подачу дроби;

13) Остановить турбину;

14) Остановить вращение крюка;

15) Открыть двери камеры, и вывести крюк.

По окончании работы:

1) Остановить элеватор и сепаратор;

2) Остановить шнековый транспортер;

3) Остановить турбины 1, 2 и 3;

4) Остановить вентиляцию камеры;

5) Вывести из камеры крюк;

6) Закрыть двери камеры;

7) Отключить питание поворотным ключом;

8) Собрать просыпавшуюся дробь.

4.3. Транспортная система

Перед началом эксплуатации изделия убедитесь, что все узлы, обеспечивающие безопасность работ, в порядке и правильно установлены.

Для корректной работы пневматического фиксатора транспортной системы необходимо, чтобы давление в системе было не меньше 5 атм.

Для перемещения каретка нажать и удерживать кнопку пневмораспределителя, для открытия пневмофиксатора.

Кнопку пневмофиксатора отпускать, когда один из рельсов каретки будет находиться в положении разгрузка/загрузки напротив рельсов печи полимеризации, камеры окраски или поста загрузки баллонов на линию окраски.

Для перемещения траверс использовать зацепы. Перемещения производить плавно и только при правильно спозиционированной каретке.

Загрузка и разгрузка транспортной системы должна осуществляться только на посту загрузки и с помощью электрической подъемной тали.

Для подъема на баллон наворачивается специальный колпак с пружинами. Подъем баллона осуществляется за верхнюю проушину, после чего баллон перецепляется нижней проушиной за крюк траверсы.

Запрещается:

- Производить перемещения каретки без нажатия на кнопку пневмораспределителя;

- Производить перемещения траверс пор рельсам при отсутствии правильно спозиионированной каретки;

- Производить перемещения траверс при отсутствии фиксации каретки пневмофиксатором;

- Устанавливать баллоны за габаритные линии в зоне перемещения траверс и каретки;

- Подъем баллона с неплотно или не до конца навернутым колпаком.

4.4. Окрасочная камера

Баллоны в окрасочную камеру подаются на траверсах через транспортную систему.

Для корректной работы окрасочной меры далее в системе должно быть не менее 5 bar.

Для запуска камеры необходимо повернуть переключатель на торце щита управления.

Перед началом работы:

- убедиться в правильности установки фильтров;

- проконтролировать прижатие бункера;

- подключить подачу воздуха на систему вибрации бункера;

- проверить параметры окрасочного пистолета;

- включить тумблер освещения камеры;

- запустить вентилятор нажав кнопку «Пуск».

Одновременно в зоне нанесения порошка могут находиться 3 баллона.

Нанесение порошка осуществляется пистолетом.

4.5. Окрасочное оборудование – Пистолет фирмы Нордсон

4.6. Печь полимеризации

Перед включением ПП следует проверить согласно следующего алгоритма.

Убедитесь в том, что:

1) В ПП или рядом с ней не обнаружено необычных запахов (газа, растворителей);

2) В ПП не находятся люди, предметы и изделия (все выгружено);

3) Поверхность пола не загрязнена;

4) При осмотре в печи не обнаружены отложения конденсата или порошка;

5) Печь полимеризации холодная.

Включение установки.

1) Для подачи питания на системы печи полимеризации необходимо перевести в верхнее положение рубильник, находящийся с торца щита управления.

2) Перейти в меню настроек, и в ручном режиме проконтролировать работу всех систем печи.

3) Включить вентиляторы циркулирующего воздуха.

4) Проверить, вращаются ли вентиляторы.

5) Проверить, работают ли реле давления.

6) Провести тест работы электрических нагревателей.

7) Включить электронагрев.

8) Проконтролировать время нагрева.

9) Проконтролировать стабильность температуры в печи.

10) Прогреть печь в ручном режиме до 210 оС.

11) После загрузки в печь баллонов нажать «Пуск», сушка начнется в автоматическом режиме

12) По окончании цикла сушки и замены баллонов, сбросить предупреждение системы, и нажатием «Пуск», запустить очередной цикл сушки.

5. Порядок работы на участке порошковой окраски

5.1. Окраска баллонов с предварительной обработкой в дробеструйной камере

Работа на участке порошковой окраски осуществляется силами одного оператора. Баллоны, поступившие в окраску, проходят подготовку в дробеструйной камере, затем перемещаются в зону завешивания на транспортную систему, по транспортной системе баллоны поступают в окрасочную камеру, а затем в печь полимеризации. После высушивания баллонов в течении заданного цикла, по транспортной системе баллоны попадают на пост загрузки/разгрузки, где снимаются с помощью электротали и выставляются в зале для дальнейшего нанесения оголовков и надписей.

5.1.1. Порядок и параметры выполняемых операций:

1) Выполнить процедуры запуска общецеховых систем.

2) Запустить нагрев печи.

3) Запустить компрессор.

4) Забрать баллоны, подготовленные под порошковую окраску.

5) Установить паллеты с баллонами в зоне 1 загрузки дробеструйной камеры.

6) Расположить 6 баллонов под траверсой согласно разметке на полу.

7) Навернут на баллоны подвесы до упора (наворачивать подвесы до упора, но не менее чем на четыре оборота подвеса, подвес не должен болтаться на баллоне).

8) Включить питание шкафа управления дробеструйной установки.

9) Перевести тумблер управления электроталью в положение 1.

10) Опустить траверсу.

11) Нацепить крюки за нижнюю душку подвесов.

12) Кратковременным нажатием приподнять траверсу, и убедиться, что все крюки зацеплены.

13) Поднять траверсу с баллонами до срабатывания концевика.

14) Проконтролировать положение фиксатора.

15) Загрузить баллоны в камеру для дробеструйной очистки, нажав на кнопку «Вход» пульта управления.

16) Проконтролировать положение фиксатора.

17) Закрыть двери камеры на задвижку.

18) Включить установку в следующей последовательности шнек, элеватор, вращение, турбина 1-3, вентилятор.

19) Загрузить вторую траверсу баллонами.

20) После завершения цикла очистки баллонов остановить вращение, элеватор и шнек (красные кнопки). Вентиляция камеры при этом остается включенной.

21) Приоткрыть двери и дать камере проветриться в течении минуты.

22) Открыть двери камеры.

23) Переключит тумблер выбора электротали.

24) Извлечь баллоны из камеры удерживая кнопку «Выход».

25) Вывести баллоны из камеры в крайнее положение.

26) Переключить тумблер выбора электротали в правое положение.

27) Повторить операции указанных выше.

28) Поднять пустую паллету с помощью электротележки.

29) Открыть борт паллеты.

30) Подъехать электротележкой так чтобы все 6 баллонов находились в паллете.

31) Опустить паллету.

32) Закрыть борт паллеты и опустить планку.

33) Опустить баллоны в паллету.

34) Отцепить крюки траверсы от подвесов.

35) Поднять траверсу.

36) Перевести паллету с баллонами на пост загрузки транспортной системы.

37) После завершения процесса очистки 24 баллонов приступить к загрузке транспортной системы .

38) Нажать кнопку пневмораспределителя.

39) Переместить каретку транспортной системы так, чтобы первый рельс был на одном уровне с рельсом поста загрузки.

40) Отпустить кнопку пневмораспределителя.

41) Перекатить первую траверсу на пост загрузки до упора (проконтролировать фиксацию каретки).

42) Поднять планку паллеты.

43) Кнопкой 2 пульта электротали опустить крюк.

44) Зацепить баллон за верхнюю душку подвеса.

45) Поднять баллон, так чтобы нижняя душка колпака была на уровне зацепа траверсы транспортной системы (поднятие баллона выше приведет к срабатыванию блокировки электротали).

46) Во время подъема свободной рукой подкатить следующий баллон к точке загрузки.

47) Завести зацеп траверсы под нижнюю душку колпака.

48) Коротким пуском кнопки 2 пульта перевесить баллон на траверсу (ВНИМАНИЕ избегайте прижатия пальцев колпаком).

49) Отцепить крюк электротали.

50) Опустить крюк электротали, свободной рукой переместить траверсу до следующего зацепа.

51) Перекатить траверсу с поста загрузки.

52) Нажать кнопку пневмораспределителя.

53) Переместить каретку для загрузки второй траверсы.

54) Отпустить кнопку пневмораспределителя.

55) Перекатить вторую траверсу на пост загрузки.

56) Заменить пустую паллету в зоне загрузки транспортной системы на полную.

57) Перекатить траверсу с поста загрузки.

58) После загрузки на транспортную систему 10-ти баллонов переместить каретку в зону подачи баллонов в окрасочную камеру.

59) Произвести подготовку к пуску и пуск окрасочной камеры по следующему алгоритму:

- убедиться в правильности установки фильтров;

- давление на манометре системы более 4,5 bar;

- проконтролировать прижатие бункера;

- подключить подачу воздуха на систему вибрации бункера;

- проверить параметры окрасочного пистолета;

- включить тумблер освещения камеры;

- запустить вентилятор нажав кнопку «Пуск».

60) Переместить первую траверсу в окрасочную камеру так чтобы 4й баллон находился в проеме камеры.

61) Равномерно нанести порошок по траектории А – Б и обратно Б - А сохраняя расстояние от пистолета до баллона в диапазоне 15 – 20 см, перпендикулярно к поверхности нанесения (обеспечивать перекрытие 50 % факелов нанесения порошка).

62) За основание развернуть баллон на 180о повторить нанесение по траектории.

63) Нанести порошок на дно баллона.

64) Окрасить следующие два баллона по выше указанным операциям.

65) Переместить траверсу.

66) Окрасить оставшиеся два баллона.

67) Выгрузить траверсу из камеры (рельсы установлены без смещения, пневмофиксатор утоплен в паз)

68) Повторить операции для следующих пяти баллонов

69) Перекатить каретку в зону загрузки печи полимеризации (нажать и удерживать кнопку пневмораспределителя).

70) Совместить два первых рельса каретки с рельсами печи полимеризации.

71) Отпустить кнопку управления фиксатором (проконтролировать фиксацию каретки).

72) Открыть правую дверь печи.

73) Перекатить в печь первую траверсу (не допускать ударов баллоном о двери или о стенки печи).

74) Закрыть правую дверь печи и открыть левую дверь.

75) Перекатить в печь вторую траверсу с баллонами.

76) Закрыть двери печи на задвижку.

77) Нажать кнопку «Пуск» щита управления печи рис. (режим сушки 195 градусов в течение 1 минуты).

78) Окрасить оставшиеся 10 баллонов повторив процедуру.

79) Перейти на пост дробеметной очистки.

80) Производить очистку баллонов до срабатывания сигнала печи о окончании цикла полимеризации.

81) Поле окончания цикла полимеризации порошка, выгрузить баллоны из печи (соблюдать очередность открывания дверей, не держать обе двери открытыми).

82) Загрузить следующие 10 баллонов.

83) Баллоны, прошедшие полимеризацию подать на пост загрузки транспортной системы.

84) Установить траверсу так, чтобы первый баллон был на уровне крюка электротали.

85) Зацепить баллон за верхнюю душку подвеса крюком и поднять, так чтобы можно было отцепить зацеп траверсы.

86) Опустить баллон в паллету.

87) Отцепить крюк.

88) Поднять крюк наверх (свободной правой рукой подтянуть траверсу до следующего баллона).

89) Снять все баллоны повторяя операции.

90) Используя электротележку паллету с окрашенными баллонами переместить в зону нанесения трафаретов.

91) Установить паллету с очищенными баллонами в зону загрузки транспортной системы.

92) Снять следующие 5 баллонов.

93) Загрузить на транспортную систему следующие 5 баллонов.

94) Окрасить баллоны.

95) После полимеризации баллонов всей сменной выработки баллоны раскатываются по залу для нанесения трафаретов и оголовков.

96) К оголовку баллона приложить магнитную мерку.

97) Обернуть трафарет вокруг баллона внахлест (контролировать параллельность при совмещении концов трафарета).

98) Переклеить магнитную метку на следующий баллон.

99) Подготовить пульверизатор с краской нужного цвета в соответствие со стандартом окраса.

100) Окрасить оголовок соблюдая перпендикулярность, по траектории А – Б удерживая пистолет на расстоянии 10 см от окрашиваемой поверхности (соблюдать перекрытие слоев 50% не допускать подтеков и непрокрасов).

101) После нанесения оголовка отложить пульверизатор.

102) Снять магнитный трафарет.

103) Перейти с следующему баллону повторить операции.

104) Окрасить оголовки для всех баллонов.

105) Приложить к первому баллону мерную метку (располагать метку со стороны паспорта баллона).

106) Приложить трафарет к нижнему краю метки (надпись наносится со стороны паспорта баллона).

107) Валиком, краской нужного цвета нанести трафарет на баллон.

108) После нанесения надписи на паспорте баллона маркером выделяется номер баллона и дата освидетельствования.

109) У готовых баллонов подтянуть колпачок.

110) Загрузить баллоны в паллеты.

111) Надеть на паллеты ремни.

112) Вывезти готовые баллоны в РИМ.

6. Требования безопасности

6.1. Дробеметная камера

Дробеметная камера представляет собой сложное оборудование имеющее большое количество подвижных частей: ременных и цепных передач. Обработка баллонов производится дробью, летящей со скоростью примерно 100 м/с (360 км/час). Работа на данном оборудовании для необученного персонала является большим риском для здоровья.

Для работы с дробеметной камерой необходимо иметь:

1) Удостоверения стропальщика;

2) Прохождение соответствующих обучений;

3) СИЗ: костюм, обувь, очки, каска, наушники(беруши), перчатки, респиратор;

4) Знание данной процедуры.

Во время работы запрещается:

- Открывать двери камеры;

- Прикасаться к подвижным частям установки;

- Эксплуатировать установку с обнаруженными неисправностями;

- Эксплуатировать установку при обнаружении посторонних шумов;

- Обрабатывать баллоны с плохо закрепленным колпаком;

- Засыпать дробь через лоток 1 при отключенном элеваторе;

- Досыпать новой дроби больше, чем отработанной;

- Вручную открывать клапан подачи дроби;

- Производить наладку в верхней части установки без использования страховочных ремней;

- Открывать двери камеры раньше, чем через 2 минуты после прекращения подачи дроби и при выключенной вентиляции;

- Очистку баллонов с открытой горловиной.

Также необходимо контролировать:

- Уровень дроби на валу шнека;

- Отсутствие дроби на корпусах электродвигателей турбин;

- Защиту ременных передач о попадания дроби;

- Отсутствие шумов во время запуска и эксплуатации оборудования;

- Россыпь дроби на полу возле установки;

- Очистку баллонов с открытой горловиной;

- Отсутствие отверстий в колпаках баллонов;

- Наличие графитовой смази на направляющих фиксатора крюка;

- Своевременную замену масла в редукторах.

6.2. Транспортная система

Транспортная система представляет собой перемещение подвешенных грузов, что связанно опасностью получения травм в результате падения предметов на человека или столкновения с движущимися частями.

Для работы с транспортной системой необходимо иметь:

1) Удостоверения стропальщика;

2) Прохождение соответствующих обучений;

3) СИЗ: костюм, обувь, очки, каска, перчатки;

4) Знание данной процедуры.

Во время работы запрещается:

- Эксплуатировать систему с обнаруженными неисправностями;

- Навешивать баллоны с плохо закрепленным колпаком;

- Устанавливать баллоны в зонах перемещения подвижных частей транспортной системы;

- Эксплуатировать систему при отсутствующем давление воздуха в системе;

- Осуществлять перемещения каретки с отжатой кнопкой воздухораспределителя;

- Осуществлять перемещения траверс между несоосными рельсами;

- Касаться зацепа в момент перевешивания баллона на траверсу;

- Перемещать траверсу и каретку со скорость больше 1 м/сек;

- Находиться между стеной и баллонами во время движения траверсы.

Также необходимо контролировать:

- Давление в системе не менее 4,5 бар;

- Отсутствие развинченного крепежа;

- Работоспособность пневматического фиксатора.

6.3. Окрасочная камера

Окрасочная камера связанна с распылением порошковой краски, что в некорректного использования СИЗ может привести к заболеваниям дыхательных путей.

Для работы с окрасочной камерой необходимо иметь:

1) Прохождение соответствующих обучений;

2) СИЗ: костюм, обувь, очки, респиратор, перчатки;

3) Знание данной процедуры.

Во время работы запрещается:

- Эксплуатировать систему с обнаруженными неисправностями;

- Устанавливать баллоны в зонах перемещения подвижных частей транспортной системы;

- Эксплуатировать систему при отсутствующем давление воздуха в системе;

- Эксплуатировать систему с некорректно настроенной системой флюоризации;

- Эксплуатация камеры при обнаружении посторонних шумов;

- Эксплуатация камеры с нерабочим механизмом встряски;

- Эксплуатация камеры с отключенной системой вентиляции;

- Эксплуатация камеры с сильно загрязненными фильтрами.

Также необходимо контролировать:

- Давление в системе не менее 4,5 бар;

- Отсутствие развинченного крепежа;

- Уровень порошка в бункере;

- Состояние фильтров;

- Чистоту поверхностей камеры и их периодическую чистку;

- Исправность освещения;

- Прижатие бункера к корпусу установки;

- Состояние фильтров выхода.

6.4. Печь полимеризации

Данное оборудование работает при высоких температурах с полимеризацией и образованием вредных химических испарений с перемещением подвешенных грузов. Касательно правил работы и ограничений при работе с транспортировкой подвешенных грузов смотреть раздел 4.3.

Для работы с транспортной системой необходимо иметь:

1) Удостоверения стропальщика;

2) Прохождение соответствующих обучений;

3) СИЗ: костюм, обувь, очки, каска, утепленные перчатки, респиратор;

4) Знание данной процедуры.

Во время работы запрещается:

- Эксплуатировать систему с обнаруженными неисправностями;

- Производить сушку баллонов в ручном режиме;

- Эксплуатировать печь при недостаточной вентиляции;

- Размещать в печи горючие материалы или тару с краской;

- Производить сушку деталей на поверхности пола печи;

- Ударять баллоны о поверхности печи во время загрузки/разгрузки;

- Касаться разогретых деталей и поверхностей печи без утепленных перчаток;

- Оставлять печь включенной после окончания рабочей смены.

Также необходимо контролировать:

- Объем воздуха, отводимого системой вентиляции;

- Целостность кабеля заземления;

- Исправность тэнов нагрева;

- Отсутствие в печи посторонних предметов;

- Отсутствие развинченного крепежа;

7. Техническое обслуживание и ремонт

7.1. Дробеметная камера

Для качественной очистки деталей необходимо контролировать уровень дроби в зоне работы шнека.

Каждые пять смен производить очистку бункера пылеуловителя.

Ежедневно очищать корпуса двигателей турбин от дроби.

Производить смазку деталей и узлов согласно карте:

Таблица 4

| № | Наименование детали | Смазываемые детали | Время замены масла | Виды и марки смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство вращения крюка | Редуктор | Один месяц | Машинное масло №30 |
| 2 | Крюк (2) | Редуктор | Один месяц | Кальциевая консистентная смазка №2 |
| 3 | Турбина 1 | Место установки подшипника | Один месяц | Смазка на литиевой основе |
| 4 | Турбина 2 |  |  |  |
| 5 | Верхняя часть элеватора | Место установки подшипника | Один месяц | Кальциевая консистентная смазка №2 |
| 6 | Нижняя часть элеватора |  |  |  |
| 7 | Сепаратор |  |  |  |
| 8 | Шнековый транспортер |  |  |  |
| 9 | Шнековый транспортер | редуктор | В гарантийный срок службы масла | Машинное масло №30 |
| 10 | Подъемный элеватор |  |  |  |
| 11 | Крюк (1 комплект) | Двигатель | Согласно требованиям смазки двигателя |  |
| 12, 13 | Турбины |  |  |  |
| 14 | Подъемный элеватор |  |  |  |
| 15 | Шнековый транспортер |  |  |  |

7.2. Транспортная система

Для обеспечения надежной работы ТС проводятся следующие виды технического обслуживания:

- ежесменное техническое обслуживание (ЕО); проводится после окончания смены таблица 4;

- техническое обслуживание (ТО); проводится после каждых 250-280 часов непрерывной работы;

- текущий ремонт (ТР); проводится после 900-960 часов непрерывной работы, т.е. при замеченных отклонениях в работе

- капитальный ремонт (КР) - после 10 лет работы в зависимости от вида транспортируемых грузов.

Порядок выполнения обслуживания.

Техническое обслуживание необходимо производить в обстановке, исключающей попадание грязи и пыли на узлы и агрегаты. Ремонт и техническое обслуживание должны производиться при выключенном оборудовании.

Не рекомендуется производить ремонт, регулировку, смазку, крепление сборочных единиц и деталей во время работы изделия. Не реже двух раз в месяц необходимо проверять исправность пневмолинии, состояние заземления, отсутствие замыкания на корпус, состояние корпусных деталей, смазку в подшипниках, надежность болтовых и сварных соединений.

Таблица 5 Перечень работ для ежесменного технического обслуживания (ЕО).

| Содержание работ | Технические требования | Инструменты, Материалы |
| --- | --- | --- |
| Надежность заземления. Проверяется визуально. | Шина заземления должна иметь хороший контакт с корпусом изделия. | Набор слесарного инструмента. |
| Проверка затяжки резьбовых соединений. | Должны быть надежно затянуты в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации. | Набор слесарного инструмента. |
| Проверить отсутствие течи смазочного материала из подшипникового узла | Течь смазочного материала не допускается. | Проверяется визуально. |
| Проверка целостности пневматической линии. |  | Визуально и с помощью датчиков давления, встроенных в линию. |
| Исправность работы изделия без груза, в течение 3-5 мин. | Изделие должно работать без посторонних шумов, заклинивания и вибрации. | Проверяется визуально. |
| Подготовка изделия для передачи при смене бригад. | Изделие должно быть исправно, очищено от загрязнений. | Щетки, ветошь. |

Техническое обслуживание (ТО) включает операции, предусмотренные ежесменным техническим обслуживанием, а также работы нижеприведенные в табл. 5.

Таблица 6 Техническое обслуживание (ТО)

| Содержание работ | Технические требования | Инструменты, Материалы |
| --- | --- | --- |
| Очистка и мойка узлов и агрегатов. | Загрязнения не допускаются | Щетки, ветошь, вода. |
| Проверка прочности заделки пневмотрубок. Проверяется вручную. | Все трубки и фитинги должны быть закреплены, спиральный шланг свободно перемещается по направляющему тросу. | Визуальный осмотр. |

7.3. Окрасочная камера

Ежедневное обслуживание.

Произвести визуальный осмотр всей установки на наличие утечек, при выявлении устранить.

- Проверить функционирование всех транспортных устройств для порошка.

- Через каждые четыре (4) часа при включенном вентиляторе проводить чистку внутри окрасочной камеры резиновым скребком или другим орудием для чистки, не вызывающим искрообразования; при этом порошок собирается в питатель камеры.

- Через каждые четыре (4) часа или чаще проверять уровень заполнения питателя порошком. Перед добавлением порошка включать вентилятор и желательно выключать псевдоожижение для предотвращения проникновения пыли в рабочее помещение.

- Через каждые четыре (4) часа проверять насос и распылитель порошка, проводить чистку в соответствии с руководством по эксплуатации устройства.

- Через каждые четыре (4) часа проводить цикл очистки патронных фильтров в течении пяти-десяти (5-10) минут (при необходимости дольше) путем периодического нажатия на кнопку очистки фильтров, для поддержания постоянной эффективности вытяжки.

- Проверить отсутствие инородных материалов в питателе, при необходимости опорожнить и вычистить.

Периодически через равномерные промежутки времени регистрировать расход воздуха; это позволит сразу выявить изменение характеристик системы из-за забивания патронов.

Утечка порошка может быть вызвана негерметичным уплотнением патрона. Подтянуть уплотнение после проверки его качества.

Патроны и фильтры тонкой очистки нельзя чистить вручную, их необходимо заменить.

На устройствах с фильтрами тонкой очистки утечка порошка незаметна, но периодическая регистрация характеристик позволит выявить неисправность.

Повреждение возможно при продолжительном простое или увлажнении перегородок. Произвести замену; устанавливать ГЛАДКОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ.

Открыть ловушку для конденсата. С помощью чистой белой ткани проверить наличие воды, масла или других загрязнителей. При необходимости устранить неисправность.

7.4. Печь полимеризации

Указания по техническому обслуживанию и уходу (все данные действительны для 2-х сменной работы).

s = ежечасно; t = ежедневно; w = еженедельно; m = ежемесячно; j = ежегодно; пВ = при необходимости;

Таблица 7

| АГРЕГАТ | Проводимые работы | Интервал времени | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура в установке для сушки | Проверьте | S | При необходимости установите причину |
| Упавшие детали | Поднимите | s/n.B. |  |
| Шум/отклоиения от нормального | Проверьте | S | При необходимости установите причину |
| ЭНГЛУ | Вкл./выкл.во время перерыва | t | Действительно только при 24-часовом режиме работы |
| Загрязнения | Обнаружьте | t | устраните |
| Вентиляторы | Проверьте | w | При необходимости очистите или |
| Внутренние поверхности печи | Проверьте, нет ли конденсата и/или остатков порошка | w | Устраните причину и очистите |
| Воздуховоды | Проверьте, нет загрязнений, засорения | w | Устраните причину, очистите |
| Предупредительные таблички / | Наличие/читабельность | m | Закажите новые |
| Правила по предохранению от несчастных случаев / | Наличие/читабельность | m | Закажите новые |
| Реле давления циркуляционный воздух/отводимый | Проверьте функцию | m | Если необходимо, замените, проверьте электрическое |
| Предохранительный термостат | Проверьте функцию. Очистите датчик | mj | Если необходимо, замените, проверьте электрическое |
| Регулятор температуры | Проверьте функцию | m | Если необходимо, замените, проверьте электрическое |
| Заземление | Проверьте наличие | m | Заземлите, если необходимо, обратитесь к специалистам |
| Кабельное подключение | Проверьте и, если необходимо, дополнительно затяните | m | Если необходимо, замените кабель или затяните |
| Каналы/листы | Прочность | i /4 | Закрепите |
| Журнал по техническому обслуживанию | Сделайте копию | j/4 | Копию отправьте на фирму изготовитель |
| Генеральная чистка | Очистите | j/4 |  |

7.5. Испытание установок для сушки.

Опасность при работе на этих установках для сушки заключается в том, что даже при малой скорости производственного процесса весь рабочий объем установки, включая поверхности нагрева или поверхность электронагревателей, покрываются слоем распыляемого порошка, а также в том, что во время производственного процесса образуется швельгаз.

Каждую неделю следует проверять, нет ли отложений порошка на внутренних поверхностях установки или в каналах (возможные причины: например, плохое заземление изделий или повышенная скорость воздушного потока на входе).

7.6. Опасность при расплавлении или затвердевании порошка и при сушке фабричных изделий.

Нельзя помещать в установку порошок в опасных количествах или остатки краски. В частности, нельзя помещать в установку тару с остатками порошка для дополнительной сушки или для уничтожения порошков. При этом выход вредных веществ в атмосферу может достичь максимального значения. Это может привести к самопроизвольному возгоранию порошка или остатков лака и к возникновению пожара в установке.

7.7. Удаление остатков порошка и конденсата.

Установку для сушки следует постоянно содержать в чистоте; необходимо следить за тем, чтобы в ней не собирался конденсат, частицы порошка, поскольку это увеличивает вероятность возникновения пожара.

7.8. Датчик термостата и предохранительный термостат.

Датчики необходимо иногда разбирать и чистить. При необходимости вызовите для этого электрика.

7.9. Температурный датчик.

Температурные датчики необходимо иногда разбирать и чистить. При необходимости вызовите для этого электрика.

7.10. Возможные неисправности

Дробеметная камера

| № | Неисправность | Методы диагностики и устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильная вибрация турбин(ы) | 1. серьезное повреждение лопастей, дисбаланс работы, замените лопасти; 2. колесо с лопастями сильно стерто, замените колесо; 3. выходят из строя подшипники, заменить и смазать; 4. ослабился болт регулировки турбины, затяните болт. |
| 2 | Турбина(ы) издает непонятный шум | 1. дробь не соответствует требованиям, может вызвать застревание, пожалуйста, замените дробь на подходящую; 2. в дроби встречаются крупные частицы, осмотреть и устранить; 3. не зафиксирована защитная пластина турбины, может стать причиной стирания колеса с лопастями или лопастей, затяните пластины; 4. ослабились зажимные болты в турбине, затяните болты. |
| 3 | Нестандартная скорость потока дроби у турбины | 1. отрегулируйте клапаны подачи дроби; 2. отрегулируйте регулировочную пластину щели выхода дроби из сепаратора. |
| 4 | Низкая производительность пылеуловителя | 1. неверное подключение двигателя вентилятора (реверс); 2. неплотно подсоединен мешок или какие-то неполадки с мешком, или отсутствует мешок; 3. недостаточная воздухонепроницаемость соединения трубы отвода пыли, проверьте, что все детали уплотнены; 4. количество пыли превышает норму. Уменьшить кол-во очищаемых изделий; 5. не запускается реверс коллектора, засор в мешке, пожалуйста, очищайте прикрепленный мешок от пыли вовремя. |
| 5 | Слишком много дроби в пылеуловителе | Слишком сильная вентиляция сепаратора, отрегулируйте должным образом клапан подачи воздуха. |
| 6 | Уменьшилась эффективность очистки | 1. недостаточная подача дроби, проверьте хранилище и клапан подачи дроби; 2. Неверное направление потока дроби, отрегулируйте положение окна направляющей дроби; 3. не подходит размер дроби, выберите другую; 4. дробь используется длительное время, замените. |
| 7 | Не работает ковшовый элеватор | 1. заблокирован, уберите крупный мусор со дна элеватора; 2. соскальзывает лента, отрегулируйте колесо привода, поднимите и затяните ленту; 3. много дроби и грязи на дне элеватора, остановите установку и очистите грязь. |
| 8 | Тяжелый ход у фиксатора двери камеры | Плохо смазана ось двери, смажьте ось. |
| 9 | Нечувствительное действие начала/прекращения работы или действует не в соответствии с правилами | 1. соответствующие электрические компоненты повреждены, осмотрите и замените; 2. в блоке управления слишком много пыли и грязи, плохой электрический контакт; 3. слишком много пыли и грязи в реле выдержки времени, плохой электрический контакт. |
| 10 | Упала эффективность очистки дроби сепаратором | 1. поток дроби не стабильный, настройте регулировочную панель потока; 2. не настроена скорость потока воздуха в разделительной зоне, настройте поворотный клапан, чтобы скорость достигала 4-5м/с, и отрегулируйте положение первой и второй регулировочной пластин. |
| 11 | Не работает шнековый транспортер | 1. засор из дроби и частиц, остановите устройство согласно последовательности и очистите механизм от дроби; 2. погнулась винтовая ось, очистить лопасти от грязи; 3. сломан сварной шов шнека, требуется повторная сварка. |
| 12 | Крюк не работает | 1. слишком большой или недостаточный вес изделия, следует отдельно очистить поворотное устройство или убавить/добавить вес изделий; 2. колесо редуктора движется толчками, отрегулируйте колесо редуктора; 3. поломка редуктора или цепи, проверьте редуктор и цепь. |
| 13 | Крюк, движущийся вверх/вниз и в/из камеры не подвижен | 1. повредился переключатель движения, осмотрите и замените; 2. вышел из строя подъемник, отремонтируйте или замените деталь; 3. вес слишком легкий, добавьте вес. |

Транспортная система

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Не работает фиксатор или работает недостаточно плавно | Недостаточное давление воздуха | Осмотреть пневматическую линию на предмет утечек проверить давление на компрессоре. |
|  | Заклинивание планки фиксатора | Визуально осмотреть место контакта фиксатора и пластины на двутавре, освободить планку |
|  | Неплотное соединение | Проверить фитинги пневмосистемы |
|  | Избыточное/недостаточное давление воздуха | Отрегулировать регулятором давления; проверить фитинги |
|  | Спиральный шланг застрял и пережат. | Проверить натяжение направляющего троса, освободить/заменить шланг |
| Каретка не двигается или двигается недостаточно плавно | Заклинивание подшипников | Смазать консистентной смазкой/Заменить в случае, если подшипник сломан |
|  | Заклинивание фиксатора | Проверить/Заменить |
| Поворотный подвес не вращается или двигается недостаточно плавно | Заклинивание подшипников | Смазать консистентной смазкой/Заменить в случае, если подшипник сломан |

Окрасочная камера

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Вентилятор не запускается | Отключено электропитание | Включить электропитание |
|  | Отключение из-за перегрузки | Произвести сброс на ноль |
|  | Сработал прерыватель | Выяснить причину |
|  | Неисправность проводки | Произвести сброс на ноль |
|  | Неисправность двигателя | Исправить или заменить |
|  | Неправильная настройка таймера на включателе подачи воздуха. | Выяснить причину. Заменить. |
|  |  | Настроить таймер на 5 - 8 сек. |
|  | Неправильная настройка включателя подачи воздуха | Найти включатель подачи воздуха в корпусе вентилятора и настроить на меньшую чувствительность |
|  |  | Исправить или заменить. |
|  | Неисправность контактора | Проверить подводку нажимной кнопки |
| Снижение объема вытяжки | Загрязнены патронные фильтры | Произвести ручную импульсную очистку в течение тридцати (30) минут |
|  | Низкое давление импульсной очистки | Установить давление на 4,5 бар |
|  | Неисправность клапана очистки | Исправить или заменить |
| Утечка порошка | Утечка на патронном фильтре | Проверить уплотнение патрона, подтянуть уплотнение патрона, заменить патрон |
|  | Неправильное соединение порошкового насоса раструбным соединением | Переподсоединить, проверить состояние уплотняющего кольца. При необходимости заменить кольцо. |
|  | Утечка на транспортирующем шланге для порошка | Заменить поврежденный шланг и хомуты |

Печь полимеризации

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Сигнализация на распределительном шкафу. | Сигнализация предохранительного термостата | Сломался терморегулятор |
| Световая индикация о превышении температуры |  | Неисправна одна из ЭГЛУ |
| Блокировка ЭНГЛУ |  | Неисправен предохранительный термостат? (например, неисправен капиллярный трубопровод). |
| Выключение системы |  | Неисправны защита /реле/ реле времени |
|  | Повреждены провода |  |
|  | Индуктивность |  |
|  | Другие причины |  |
| Сигнализация на распределительном шкафу | Сигнализация реле давления при недостатке воздуха | Неисправности в системе циркуляционного воздуха (например, загрязнения,посторонние частицы в потоке циркуляционного воздуха) |
| Световая индикация о недостатке циркуляционного воздуха или недостаточном отводе воздуха |  | Засорена гидрометрическая трубка |
| Блокировка ЭНГЛУ |  | Неисправно реле давления |
| Выключение системы |  | Неисправны защита/реле/реле времени |
|  | Повреждены провода |  |
|  | Индукция/емкость |  |
|  | Другие причины |  |

8. Ответственность

8.1. Работник, осуществляющий выполнение работ по окраске баллонов с использованием дробеметной установки уид-3720е и печи полимеризации, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

8.2. Работник, осуществляющий выполнение работ по окраске баллонов с использованием дробеметной установки уид-3720е и печи полимеризации, несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

8.3. Работник, осуществляющий выполнение работ по окраске баллонов с использованием дробеметной установки уид-3720е и печи полимеризации за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

8.4. __________________________________________ (другие положения об ответственности).

9. Заключительные положения

9.1. Настоящая инструкция разработана на основе », с учетом требований инструкций заводов-изготовителей оборудования, в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 02.12.2020 № 849н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ", а также в соответствии с требованиями ГОСТ 9.410-88 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы», с учетом ___________________________ (реквизиты локальных нормативных актов организации).

9.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается _______________________________ (подписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом).

9.3. ___________________________________________________________.

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией по окраске баллонов с использованием дробеметной установки уид-3720е и печи полимеризации ________________________

С документом ознакомлены:

| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |