Производственная инструкция по организации движения на подъездном пути

РАЗДЕЛ 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ

1.1. Принадлежность подъездного пути.

Подъездной путь необщего пользования №66 от стрелочного перевода №83 до ворот ГЭС, протяжённостью 1370 м., находится на балансе ___________

1.2. Обслуживание локомотивами.

Подача вагонов/спецплатформ по путям необщего пользования на подъездные пути Филиала _______________  в связи с неудовлетворительным состоянием путей в настоящее время не производится.

Маневровая работа на подъездном пути Филиала и по территории Филиала производится локомобилем, находящемся на балансе __________________

1.3 Место примыкания подъездного пути к станции и его граница.

Подъездной путь внутри филиала _______________ примыкает к подъездному пути необщего пользования. Граница подъездного пути - въездные ворота на территорию ГЭС.

1.4. Наличие предохранительного устройства для предотвращения ухода вагонов/спецплатформ.

Предохранительное устройство для предотвращения выхода подвижного состава с подъездных путей на станцию - сбрасывающая стрелка - отсутствует.

1.5. Характеристика путевого развития и стрелочного хозяйства.

Схематичный план подъездного пути филиала ________________- приложение № I.

Ведомость ж/д путей подъездного пути филиала _______________ - приложение №2.

Продольные профили всех путей - приложение №3[ЮВМ1] .

Минимальный радиус кривых на подъездном пути - 150 м.

На подъездных путях филиала _______________ расположены 4 переезда нерегулируемые, необслуживаемые.

Уклон соединительного пути - 0 / площадка /.

1.6. Допускаемые скорости движения по соединительному и другим ж/д путям.

Допускаемые скорости движения по подъездным ж/д путям: 15 км/час - вперёд локомобилем; 10 км/час - вперёд спецплатформами; 5 км/час - при следовании с спеплатформами, загруженными ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ; 3 км/час - при сцеплении и въезде в машинный зал на погрузку—разгрузку.

1.7. Характеристика устройств сигнализации, централизации и блокировки (далее СЦБ).

Устройствами СЦБ железнодорожный путь не оборудован.

1.8. Характеристика грузового хозяйства.

Вместимость грузовых фронтов.

| № пути | №№ грузовых мест | Наименование грузового места | От пикета | До пикета | Длина, (м.) | Вмес-тимость (ваг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Подкрановая платформа | ПК2+86,50 | ПК3+06,00 | 19,50 | 1 |
| 2 | 2 | Площадка в машинном зале | ПК2+96,00 | ПК3+40,00 | 44,00 | 3 |
| 3 | 3 | Подкрановая площадка | ПК3+04,00 | ПК3+18,00 | 14,00 | 1 |

Основные грузы, с которыми производятся погрузочно-разгрузочные операции на железнодорожном пути: оборудование для нужд ГЭС.

Объем грузовой работы:

| № пути | №№ грузовых мест | Наименование грузового места | Среднесуточный грузооборот спецплат-м/сутки | Перечень перера- батываемых грузов | Перечень перера-батываемых опасных грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Подкрановая платформа | Менее 1 | Основное оборудование ГЭС | Нет |
| 2 | 2 | Площадка в машинном зале | Менее 1 | Основное оборудование ГЭС | Нет |
| 3 | 3 | Подкрановая площадка | Менее 1 | Основное оборудование ГЭС | Нет |

1.9. Ответственные лица

Ответственным от филиала _______________ за обеспечение безопасности по вопросам движения является ответственный работник Филиала, назначенный приказом по филиалу _______________ (далее – ответственный работник Филиала).

РАЗДЕЛ 2

ПОРЯДОК ПОДАЧИ-УБОРКИ СПЕЦПЛАТФОРМ

2.1. Порядок обслуживания локомобилем.

Маневрирование вагонами/специальными платформами по подъездному пути Филиала производится маневровым локомобилем __________________.

2.2 Величина максимального состава - по длине 2 ед..

2.3. Порядок заезда состава на подъездной путь.

2.7.1. Ответственный работник Филиала определяет порядок маневровой работы при подаче вагонов или специальными платформами: на какие пути, в каком количестве будут подаваться вагоны/спецплатформы, после чего выдаётся конкретное задание руководителю работ.

2.7.2. Отцепка локомобиля от вагонов/спецплатформ производится только после закрепления их тормозными башмаками. Правильность закрепления и дальнейшая сохранность тормозных башмаков возлагается на руководителя работ. Перемещение маневрового состава по путям Филиала производится после уборки тормозных башмаков при готовности маршрута следования по путям станции.

На время нахождения закрепленных вагонов/спецплатформ на путях Филиала ответственность за сохранность тормозных башмаков возложена на ответственного работника Филиала.

РАЗДЕЛ 3.

МАНЕВРОВАЯ РАБОТА НА ПОДЪЕЗДНОМ ПУТИ

3.1. Порядок выполнения маневровой работы.

Маневровые работы на всех подъездных путях филиала _______________ производятся маневровым локомобилем, принадлежащими Нижегородскому филиалу ___________________СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ - УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ:

15 км/час - при движении локомобилем вперед и одиночного локомобиля;

10 км/час - при движении вагонами вперед;

5 км/час - при движении с вагонами, загруженными опасными грузами;

3 км/час - при сцеплении с вагонами, при въезде в машинный зал.

З.2. Порядок расстановки вагонов/спецплатформ под грузовые операции.

При организации маневровой работы со спецплатформой, загруженной опасными грузами, следует руководствоваться Правилами, действующими на ж/д транспорте, с учетом особых отметок, указанных в перевозочных документах (наименование груза, номер аварийной карточки, код прикрытия и др.).

В случае возникновения аварийной ситуации (повреждение тары, кузова спецплатформы, просыпки, протекания, сход подвижного состава) сменный персонал должен сообщить о случившемся ответственному работнику Филиала и первому заместителю директора-главному инженеру филиала _______________ и принять меры к прекращению движения и ликвидации опасности. Сообщение должно содержать сведения об обстоятельствах аварийного происшествия или инцидента, местоположение вагона. Первый заместитель директора-главный инженер филиала _______________, получив сообщение об аварийной ситуации обязан:

— по перевозочным документам определить точное наименование груза, а по аварийной карточке - его свойства, степень и вид опасности, и необходимые действия;

— оценить обстановку, при необходимости организовать охрану места аварии;

— оповестить штаб ГО о сложившейся обстановке по телефону и запросить необходимую помощь для ликвидации аварийной ситуации техникой и людьми;

— при необходимости вызвать пожарную охрану по телефону (01 и скорую помощь - 03;

— если маневры не вызывают ухудшение аварийной ситуации, вагоны с опасными грузами подать на разгрузочные пути.

В случае прибытия под выгрузку негабаритного груза, маршрут следования его по путям Филиала определяет ответственный работник Филиала, учитывая размер негабаритного груза.

3.3. Порядок приготовления маневровых маршрутов.

Стрелки переводятся производителем ответственным работником ветвевладельца; сообщение о готовности маршрута машинисту локомобиля передается ручным сигналом.

РАЗДЕЛ 4.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВАГОНОВ/СПЕЦПЛАТФОРМ НА ПУТЯХ ФИЛИАЛА.

4

4.1 Регламент выполнения операций

Операции по закреплению /спецплатформыпроизводятся работниками Нижегородского филиала __________________ в соответствии с требованиями пункта 11.41 Инструкции №ЦД-790 от 16.10.2000г.

2. Наличие, хранение, клеймение тормозных башмаков

Используются тормозные башмаки филиала ___________________

4.3. Ответственность

Ответственный за сохранность тормозных башмаков Нижегородского филиала __________________ назначается приказом по филиалу __________________.

РАЗДЕЛ 5

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ Ж/Д ПУТЕЙ

5.1 Ответственные лица

Ответственным от филиала _______________ за исправное состояние железнодорожных путей №1, №2, №3 является инженер группы ГТСиПЗ, назначенный приказом по Филиалу.

5.2 Обязанности ответственного лица.

Два раза в год (весной и осенью) ответственное лицо Филиала проводит осмотр путей с занесением в журнал учёта мероприятий по контролю за состоянием железнодорожных путей выявленных при осмотре дефектов и сроков их устранения. Незначительные дефекты устраняются в рамках технического обслуживания путей. Более существенные дефекты включаются в программу капитальных и текущих ремонтов.

5.3 Обязанности работников.

Все работники подъездного пути обязаны соблюдать требования Правил техники безопасности, изложенные в соответствующих инструкциях, должностных положениях, а также настоящей Инструкции.

Работники эксплуатирующие подъездного пути обязаны выполнять только работу, входящую в его служебные обязанности, или порученную к исполнению с использованием исправного оборудования, инструмента, приспособлений.

Каждый работник по кругу своих обязанностей несет ответственность за соблюдение требований охрана труда:

5.4 Негабаритный груз.

|  | №п/п | Пути | Наименование строения, находящегося не в габарите |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | №1 | Въездные ворота на территорию станционного узла |
|  | 2 | №2 | Машинный зал - въездные ворота, склад баллонов |
|  | 3 | №3 | Склад баллонов |

При подъезде к негабаритным местам, указанным в п. №№ 2; 3, ответственный работник должен дать команду машинисту локомобиля на остановку. Получить сообщение от ответственного работника ветвевладельца о том, что ворота открыты, створки зафиксированы, въезд разрешен. Ответственный работник проверяет надежность фиксации створок ворот, на территорию, с безопасного места подает команду на движение. При подъезде к негабаритным местам, указанным в п.п. № 1, №2, ответственный работник должен выполнять следующие требования:

заблаговременно остановить состав, двигаться впереди осаживаемых вагонов на безопасном расстоянии, из безопасного места ответственный работник дает команду машинисту на начало движения локомотива. При приближении маневрового состава к неохраняемому переезду машинист локомобиля обязан проявлять особую бдительность и своевременно подавать звуковые сигналы, а при движении вагонами вперед ответственный работник обязан по радиосвязи предупреждать машиниста о подходе к нерегулируемому переезду, о его свободности и необходимости подачи звукового сигнала.

5.5 Ответственность владельца за состояние территории подъездного пути.

Сооружения и устройство подъездных ж/д путей должны находиться в постоянной исправности и чистоте.

Ответственный работник ветвевладельца обязан требовать от получателей и отправителей, выполняющих работы на ж/д путях своевременную очистку мест погрузки - выгрузки, соблюдения габарита выгруженных или подготовленных к погрузке грузов.

Пути, стрелочные переводы, автомобильные переезды своевременно очищаться от мусора, снега в зимнее время, частей подвижного состава, старых рельсов и других посторонних предметов.

5.6 Нивелировка ж/д путей.

Нивелировка железнодорожных путей проводится силами Участка диагностики Службы МОиГТС 1 раз каждые 5 лет.

5.7 Обслуживание и ремонт ж/д путей.

Техническое обслуживание и ремонт ж/д путей выполняется силами подрядной организации __________________ по заключенному с Филиалом договору.

РАЗДЕЛ 6

ОХРАНА ТРУДА

Работы по обслуживанию и ремонту подъездных железнодорожных путей должны осуществлять обученным персоналом.

Организация безопасного производства работ по обслуживанию и ремонту подъездных путей должна осуществляться согласно Правил по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

.

6.

Руководитель группы ГТС и ПЗ __________

Начальник ПТС ____________

Согласовано:

Начальник СОТ и ПК ____________

Приложение №2. Ведомость железнодорожных подъездных путей.

таблица 1.1.

| № пути | Назначение пути | Границы пути |  | Полезная длина, м | Вместимость усл. ваг. | Вместимость грузового фронта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Погрузочно-выгрузочный | Ж.д. ворот | Тупика ПК3+06,00 | 242,0 |  |  |
| 2 | Погрузочно-выгрузочный | Стр. № 1 | Тупика ПК3+40,80 | 245,0 |  |  |
| 3 | Погрузочно-выгрузочный | Стр. № 2 | Тупика ПК3+18,60 | 223,0 |  |  |

таблица 1.2.

| Максимальный радиус кривых, м | Максимальный уклон |  | Тип рельсов | Максимально допустимые скорости движения | Наличие электрической изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В какую сторону | Величина в тысячных |  |  |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 100,0 | В сторону станции | 1,6 | Р-65 274,9п.м. | 15 км/час - вперёд локомобилем; 10 км/час - вперёд вагонами; 5 км/час - при следовании с вагонами, загруженными ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ; 3 км/час - при сцеплении с вагонами; въезд в машинный зал на погрузку—разгрузку. |  |
|  | В сторону тупика | 3,4 |  |  |  |
| 88,0 | В сторону станции | 1,2 | Р-65 172,75п.м. Р-43 95,85п.м. |  |  |
|  | В сторону тупика | 2,6 |  |  |  |
| 80,0 | В сторону станции | 1,2 | Р-65 160,60п.м. Р-43 85,90п.м. |  |  |
|  | В сторону тупика | 1,0 |  |  |  |

Приложение №3. Ведомость стрелочных переводов подъездного пути.

таблица 1.1.

| № стрелочного перевода | Способ управления | Кто переводит стрелку | Тип рельсов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Ответственный работник ГРВКК | Р-65; Р-43 |
| 2 |  | Ответственный работник ГРВКК |  |

таблица 1.2.

| Марка крестовины | Допустимая скорость движения |  | Вид перевода |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По прямому пути | По боковому пути |  |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1/9 | Не свыше 15км/ч. |  | Обыкновенный правый |
| 1/9 | Не свыше 15км/ч. |  | Обыкновенный правый |

Приложение №4. Порядок и нормы закрепления вагонов на подъездном пути.

| № пути | Приведенный уклон в тысячных | С какой стороны производиться закрепление |  | Количество тормозных башмаков | Количество осей |  |  | Кто и когда производит закрепление | Кто и когда снимает закрепление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От пикета | До пикета |  | Однородный состав, нагрузка не менее 15т/ось |  | Нагрузка менее 15т/ось или неизвестная |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | В сторону станции 1,6 В сторону тупика 3,4 | ПК0+00,0 | ПК3+06,00 | По одному с обеих сторон |  | 69 | 69 | Работники Нижегородского филиала __________________ по регламенту | Работники Нижегородского филиала ОАО "Альфа Ремонт" по регламенту |
| 2 | В сторону станции 1,2 В сторону тупика 2,6 | ПК0+10,00 | ПК3+40,80 | По одному с обеих сторон |  | 66 | 66 | Работники Нижегородского филиала __________________ по регламенту | Работники Нижегородского филиала ОАО "Альфа Ремонт" по регламенту |
| 3 | В сторону станции 1,2 В сторону тупика 1,0 | ПК0+41,10 | ПК3+18,60 | По одному с обеих сторон |  | 61 | 61 | Работники Нижегородского филиала __________________ по регламенту | Работники Нижегородского филиала ОАО "Альфа Ремонт" по регламенту |

Приложение №5. Расчет норм закрепления

Ж/д путь №1: место постановки 1-го вагона ПК 0+64.00

L ПК 0+64,00 до ПК3+06,00 = 242м

nmaxосей = 242×4/14 = 69 осей (17 вагонов)

iпр = 1,6×36+0,6×50-0,2×50-0,6×50+0,8×50+0×6/242 = 57,6+30-10-30+40+0/242 = 0,36 0/00

По одному тормозному башмаку с обеих сторон

Ж/д путь №2: место постановки 1-го вагона ПК 1+11.00

L ПК 1+11,00 до ПК3+40,8 = 229,8м

nmaxосей = 229,8×4/14 = 66 осей (16 вагонов)

iпр = -0,4×3+0×50-0,6×50+0,2×50+1,2×36+0×40,8/229,8 = -1,2+0-30+10+43,2+0/229,8 = 0,096 0/00

По одному тормозному башмаку с обеих сторон

Ж/д путь №3: место постановки 1-го вагона ПК 1+03,25

L ПК 1+03,25 до ПК3+18,6 = 215,35м

nmaxосей = 215,35×4/14 = 61 ось (15 вагонов)

iпр = -0,4×46,75+0×50-0,8×50+1,2×50-1×18,6/215,35 = -18,7+0-40+60-18,6/215,35 = -0,08 0/00

По одному тормозному башмаку с обеих сторон

[ЮВМ1]Нет такого приложения в инструкции