УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ________________________

___________________ (_______________)

"___"__________ ____ г.

М.П.

Производственная инструкция по проведению осмотра и испытания стеллажей

Производственная инструкция по проведению осмотра и испытания стеллажей (далее - Инструкция) разработана в целях организации должного технического надзора и обеспечения безопасной эксплуатации стеллажей, в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 10 ГОСТ Р 55525-2017 «Складское оборудование. Стеллажи сборно – разборные. Общие технические условия», пунктом 10 ГОСТ Р 57381-2017 «Складское оборудование. Стеллажи полочные. Общие технические условия».

1. Организация проведения испытания стеллажей

1.1. Стеллажи должны испытываться на прочность и устойчивость под действием вертикальной и горизонтальной нагрузок периодически 1 раз в 12 месяцев.

Периодическим испытаниям подвергают сборочные единицы и детали стеллажей каждого производимого типа, прошедшие приемо-сдаточные испытания и отобранные выборочно в количестве, необходимом для:

- фронтальных стеллажей - сборки трех секций номинальной высоты с номинальным числом уровней хранения;

- набивных стеллажей - сборки трех каналов с номинальным числом уровней хранения;

- консольных стеллажей - сборки стеллажа, состоящего из 4 стоек с номинальным числом консолей.

1.2. Испытания проводятся комиссией по проведению испытаний на максимальную нагрузку стеллажей в составе не менее 3 человек. Состав комиссии утверждается приказом руководителя подразделения.

1.3. Перед проведением испытаний стеллаж должен быть осмотрен комиссией по проведению испытаний, которая проверяет качество материалов и поверхностей защитных покрытий деталей стеллажей, отсутствие острых углов, кромок и поверхностей с неровностями, наличие защитного заземления.

1.4. Приемо-сдаточным и периодическим испытаниям должны проверяться сборочные единицы и детали каждого типа, отобранные выборочно в количестве, необходимом для сборки трехсекционного стеллажа.

1.5. Периодическим испытаниям подвергают сборочные единицы и детали стеллажей каждого типа, отобранные выборочно в количестве, необходимом для сборки трехсекционного стеллажа, и прошедшие приемо-сдаточные испытания.

1.6. Результаты испытаний оформляют протоколом.

1.7. Контроль состояния стеллажей осуществляет лицо, назначенное приказом лица, ответственного за обеспечение безопасных условий и охраны труда по подразделению.

1.8. Лицо, ответственное за контроль состояния стеллажей, обеспечивает наличие на стеллажах таблички с указанием размера ячейки стеллажа в плане, допускаемую нагрузку на ячейку и секцию, дату выпуска сроков очередных испытаний, а также присваивает деталям стеллажа (полкам, стойкам) инвентарные номера. Место установки таблички - торцы каждого одиночного либо двойного ряда стеллажей на высоте 2 м от уровня пола до верхнего края таблички.

2. Термины и определения

При проведении осмотра и испытаний стеллажей применяются следующие термины и определения:

2.1. стеллаж: Стационарная сборно-разборная многоярусная конструкция для хранения тарных и штучных грузов.

2.2. поддон: Транспортная тара, предназначенная для формирования и хранения пакетов при осуществлении механизированных погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских операций.

2.3. фронтальный стеллаж (стеллаж прямого доступа): Стеллаж, предназначенный для хранения грузов на поддонах, тарных и штучных грузов, грузонесущая поверхность которого выполнена в виде двух или более балок с возможностью установки на них полок.

2.4. набивной (глубинный) стеллаж: Стеллаж, предназначенный для хранения тарных грузов и грузов на поддонах, пространственная конструкция которого состоит из стеллажных рам, горизонтальных балок, установленных по верху рам и стоек, и грузонесущих направляющих; образует несколько каналов, в которые последовательно укладываются поддоны.

2.5. консольный стеллаж: Стеллаж, предназначенный для хранения преимущественно длинномерных грузов, несущая поверхность которого выполнена в виде ряда консолей, прикрепленных к вертикальным стойкам, связанных между собой раскосной системой.

2.6. полочный (мелкоштучный) стеллаж: Стеллаж, грузонесущая поверхность которого выполнена в виде полок (полки), которые могут как опираться на балки, так и быть прикрепленными непосредственно к стойкам.

2.7. штабелирующая техника; ШТ: Средства напольного транспорта, производящие операции по загрузке-разгрузке стеллажей.

2.8. стойка стеллажа: Вертикальная несущая часть стеллажа с перфорацией для установки балок.

2.9. рама стеллажа: Вертикальная часть стеллажа, состоящая из двух стоек и раскосной системы.

2.10. раскосная система: Конструкция, служащая для связи стоек стеллажа в раму, состоящая из горизонтальных, диагональных раскосов и элементов их крепления.

2.11. балка: Горизонтальный грузонесущий элемент стеллажа, крепящийся к рамам стеллажа.

2.12. консоль: Горизонтальная балка только с одной жесткофиксированной опорой (с одним жестко закрепленным концом).

2.13. фиксатор: Предохранительный элемент, предназначенный для фиксации балки (консоли) и предотвращения ее выхода из зацепления со стойкой при неправильных действиях водителя штабелирующей техники.

2.14. регулировочная пластина: Металлическая пластина, предназначенная для регулировки стоек стеллажа в вертикальной плоскости при недостаточной ровности напольного покрытия.

2.15. поддономесто: Условное место размещения одного поддона на паре балок стеллажа, позволяющее оценивать объемы реализации для производителей, а также объемы хранения для эксплуатирующих организаций.

2.16. подпятник: Элемент стойки, передающий вертикальную нагрузку на напольную поверхность (определяет контактное давление).

2.17. полка: Горизонтальная плоскость, применяемая совместно с балками или вместо них, представляющая собой металлический либо другой настил, на котором размещаются грузы.

2.18. межрамная связь: Элемент, соединяющий два соседних одиночных ряда стеллажей (расположен не над рабочим коридором).

2.19. крестовой раскос жесткости: Часть стеллажа, устанавливающаяся в вертикальной или горизонтальной плоскости и использующаяся для придания стеллажу дополнительной продольной либо поперечной устойчивости.

2.20. одиночный ряд стеллажей: Ряд стеллажей глубиной в одну раму с возможностью загрузки поддонов или грузов как с одной, так и с обеих сторон.

2.21. двойной ряд стеллажей: Два одиночных ряда стеллажей, рамы которых скреплены между собой межрамными связями.

2.22. секция хранения: Место для хранения штучных грузов или поддонов на одном уровне хранения, ограниченное двумя соседними рамами стеллажа.

2.23. уровень хранения: Место для хранения грузов на одном уровне от опорной поверхности, например, пара балок, полка, ряд консолей и т.п.

2.24. ячейка хранения: Место размещения грузов на одном уровне хранения, ограниченное двумя соседними рамами, перегородками, разделителями, либо размеченное условно.

2.25. нагрузка на секцию хранения: Вес всех единиц груза в секции хранения, за исключением единиц груза, размещенных на бетонной (опорной) поверхности (полу).

2.26. нагрузка на полку (уровень хранения): Вес груза, который может быть размещен на одной полке или уровне хранения.

2.27. максимально допустимая нагрузка на раму: Допустимый общий вес всех единиц груза, действие которых передается на раму через другие элементы стеллажа.

2.28. ширина рабочего коридора; Ast: Минимальное расстояние между металлоконструкцией стеллажей или выступающими частями груза, необходимое для проезда и обслуживания стеллажей штабелирующей техникой.

2.29. ограничитель от проталкивания: Конструкция, ограничивающая максимальное перемещение поддона на стеллаже.

2.30. защитное оборудование: Конструкции (часть стеллажа), предназначенные для защиты стеллажей от штабелирующей техники и других внешних воздействий.

2.31. рельсовые направляющие для штабелирующей техники: Направляющие элементы, используемые для безопасной и правильной работы штабелирующей техники внутри рабочего коридора стеллажной системы.

2.32. грузонесущие направляющие (опорный профиль): Элементы набивного стеллажа, воспринимающие вертикальную нагрузку от хранимого груза.

2.33 канал: Место для хранения поддонов, ограниченное двумя рядами рам, связанных грузонесущими направляющими.

3. Методика проведения испытания стеллажей

3.1. При испытании на прочность и устойчивость вертикальной и горизонтальной нагрузками стеллаж, имеющий все элементы, предусмотренные рабочими чертежами, собирают из трех секций и подвергают воздействию статических нагрузок. Опоры стеллажей должны иметь жесткое соединение с основанием, закрепленным на полу.

3.2. При испытании на прочность и устойчивость вертикальной и горизонтальной нагрузками стеллажи, имеющие все элементы, указанные в рабочих чертежах, собирают и подвергают воздействию статических нагрузок.

3.3. На каждый уровень хранения прикладывается вертикальная нагрузка не менее 1,10 от номинальной нагрузки для данного типа стеллажей.

3.4. Продолжительность действия нагрузки - 10 минут.

3.5. После снятия вертикальной нагрузки производится испытание горизонтальной статической нагрузкой в направлении загрузки для фронтальных стеллажей и поперек направления загрузки для набивных и консольных стеллажей.

3.6. Интенсивность воздействия нагрузки - 0,1 от номинальной для данного типа стеллажей. Продолжительность действия нагрузки - 10 минут.

3.7. Затем измеряется неперпендикулярность стоек стеллажей к горизонтальной плоскости.

3.8. После испытаний детали стеллажа не должны иметь повреждений и остаточных деформаций.

4. Сборка и монтаж стеллажей

4.1. Сборка и монтаж стеллажей должны выполняться в соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя. Параметры смонтированных стеллажей в зависимости от типа системы хранения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55525-2017.

4.2. Необходимость крепления стеллажей к полу, тип анкерования, число анкерных болтов, других фиксирующих элементов определяется предприятием-изготовителем стеллажей.

4.3. Установка анкерных болтов и других элементов производится в соответствии с инструкцией производителя крепежных элементов. Отсутствие крепления к полу допускается при наличии указания со стороны предприятия-изготовителя стеллажей.

4.4. При наличии в проекте установки стеллажей вертикальных элементов жесткости, прочих элементов, указанных в спецификации на поставку, их монтаж является обязательным и должен производиться в соответствии с инструкциями по монтажу предприятия-изготовителя. Демонтаж, перестановка, либо модификация подобных элементов допускается только по согласованию с предприятием-изготовителем.

4.5. Число и схема установки межрамных связей в двойных рядах определяется предприятием-изготовителем.

4.6. После завершения монтажных работ обязательна установка информационных табличек размером не менее А4 с указанием высот уровней хранения и максимально допустимой нагрузки на каждый из уровней хранения.

4.7. Место установки таблички - торцы каждого одиночного либо двойного ряда стеллажей на высоте 2 м от уровня пола до верхнего края таблички.

4.8. Изменение конфигурации стеллажей должно быть обязательно согласовано с предприятием-изготовителем.

4.9. Изменение конфигурации должно производиться при полностью разгруженных стеллажах в месте проведения изменений.

4.10. После проведения изменения конфигурации стеллажей необходимо обновить соответствующие данные информационных табличек и указания о максимально допустимых нагрузках.

4.11. О проведенных изменениях производится запись в паспорт стеллажей с указанием даты и организации, проводившей работы.

5. Функции лиц, ответственных за эксплуатацию стеллажей

5.1. Лица, ответственные за обеспечение безопасной эксплуатации, проведение осмотра и испытаний стеллажей обязаны:

- осуществлять контроль за своевременным проведением испытаний стеллажей;

- принимать меры по обеспечению ремонта стеллажей при обнаружении неисправностей;

- обеспечить наличие на стеллажах табличек с указанием максимальной грузоподъемности, сроков очередных испытаний;

- обеспечить инструктирование производственного персонала о правилах безопасной работы со складским оборудованием и стеллажами;

- еженедельно проводить внешний осмотр стеллажей на предмет выявления возможных повреждений элементов металлоконструкций;

- при обнаружении неисправностей обеспечить необходимый ремонт стеллажей;

- обеспечить выполнение условий, при которых масса складируемых грузов (с учетом массы тары) не должна превышать нагрузок, заявленных на стеллажную секцию;

- обеспечить наличие на стеллажном оборудовании информационных табличек с указанием высот уровней хранения и максимально допустимой нагрузки на каждый из уровней хранения;

- обеспечить контроль за состоянием и ровностью напольного покрытия;

- обеспечить организацию проведения полного технического освидетельствования стеллажей.

6. Техническое освидетельствование стеллажей

6.1. Ответственный за эксплуатацию стеллажей должен организовывать проведение частичного и полного технического освидетельствования стеллажей.

6.2. Частичное техническое освидетельствование проводится не реже одного раза в неделю.

6.3. Проводится внешний визуальный осмотр стеллажей на предмет наличия повреждений. В случае выявления повреждения сотрудник, ответственный за эксплуатацию, должен незамедлительно провести классификацию повреждения и определить необходимость замены. С поврежденных элементов должна быть снята нагрузка (необходимо разгрузить стеллаж в месте повреждения). Разгрузке подлежат по одной соседней секции в каждую сторону от секции, в которой находится поврежденный элемент.

6.4. Необходимо обеспечить контроль наличия фиксаторов в процессе частичного технического освидетельствования.

6.5. Полное техническое освидетельствование проводится не реже одного раза в год специалистами, аттестованными на знание ГОСТ Р 55525-2017 "Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия".

6.6. Полное техническое освидетельствование предусматривает:

- проверку на соответствие стеллажей параметрам ГОСТ Р 55525-2017;

- контроль моментов затяжки болтовых соединений и анкерных болтов, в объеме, составляющем не менее 5% от общего числа болтовых соединений. Если число болтовых соединений с моментом затяжки, не соответствующим номинальному, составляет более 20% от общего числа проверенных, необходимо проводить протяжку всех болтовых соединений стеллажей;

- идентификацию поврежденных элементов и общий анализ состояния стеллажей. С поврежденных элементов должна быть снята нагрузка (необходимо разгрузить стеллаж в месте повреждения). Разгрузке подлежат по одной соседней секции в каждую сторону от секции, в которой находится поврежденный элемент.

6.7. По результатам освидетельствования должен составляться детальный отчет с описанием результатов всех вышеперечисленных процедур.

6.8. Необходимость проведения статических испытаний стеллажей при проведении полного технического освидетельствования определяется эксплуатирующей организацией.

6.9. Стеллажи могут быть подвергнуты статическим испытаниям только после устранения дефектов, выявленных во время полного технического освидетельствования и приведения их в полностью работоспособное состояние.

6.10. Контрольные грузы, используемые при испытаниях, должны быть откалиброваны (поверены) и промаркированы.

6.11. При испытаниях должны проверяться элементы стеллажа, выборочно отобранные в объеме, необходимом для:

- фронтальных стеллажей - сборки двух секций номинальной высоты с номинальным числом уровней хранения. Для проведения испытаний рекомендуется выбирать две крайние секции в ряду;

- набивных стеллажей - сборки двух каналов с номинальным числом уровней хранения. Для проведения испытаний рекомендуется выбирать два крайних канала в блоке;

- консольных стеллажей - сборки стеллажа, состоящего из 4 стоек с номинальным числом консолей.

6.12. Перед проведением испытаний необходимо произвести осадку путем нагружения испытываемых элементов номинальной нагрузкой.

6.13. Загрузка стеллажей производится снизу - вверх, разгрузка - в обратном порядке.

6.14. При проведении испытаний на каждый уровень хранения прикладывается вертикальная равномерно распределенная нагрузка, равная номинальной. Равномерно распределенной может считаться нагрузка, приложенная при нагружении стеллажа поддонами с размещенными на них контрольными грузами.

6.15. Продолжительность действия нагрузки 10 мин с момента установки последнего груза.

6.16. Во время действия нагрузки проводится измерение упругого прогиба элементов, результат заносится в протокол испытаний, затем производится разгрузка стеллажей.

6.17. После снятия нагрузки проводится измерение остаточного прогиба горизонтальных элементов и отклонения от вертикали стоек стеллажей. Элементы стеллажей не должны иметь повреждений и остаточных деформаций. Результаты заносятся в протокол испытаний.

6.18. До начала испытаний необходимо провести инструктаж по устройству стеллажей и технике безопасности со всеми специалистами, участвующими в испытаниях, с записью в журнале регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте.

6.19. Работы по испытанию стеллажей должны выполняться по команде лица, ответственного за безопасное производство работ по приказу эксплуатирующей организации.

6.20. Площадка, где проводятся испытания, должна быть ограждена и иметь соответствующие знаки "Посторонним вход запрещен!", "Опасная зона".

6.21. При проведении испытаний запрещается:

- находиться посторонним лицам на испытательной площадке;

- находиться людям под поднимаемым (опускаемым) грузом;

- работать на высоте более 1,8 м без страховочных систем и касок;

- оставлять испытательный груз на стеллажах по окончании работ.

Согласовано:

Служба производственного контроля

___________________________/_________________

(Ф.И.О.) (подпись)

"___"__________ ___ г.

Лист ознакомления с Инструкцией

| №п/п | Ф.И.О. работника, ознакомленного сИнструкцией | Датаознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |