Производственная инструкция при проведении

обхода и осмотра газового оборудования

1. Общие положения

1.1. К выполнению работ по проведению обхода и осмотра газового оборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ, предварительные и периодические медицинские осмотры.

1.2. Проверка знаний проводится в комиссии организации, состав комиссии определяется приказом по организации. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение на право самостоятельной работы, которое он должен хранить при себе. Работник периодически проходит проверку знаний производственных инструкций не реже одного раза в 12 месяцев. Внеочередная проверка знаний проводится:

– при переходе в другую организацию;

– в случае внесения изменений в производственные инструкции;

– по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) при выполнении им должностных обязанностей в случаях выявления недостаточных знаний инструкций. При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев работник после проверки знаний перед допуском к самостоятельной работе проходит стажировку для восстановления практических навыков.

1.3. Работнику необходимо выполнять требования охраны труда при передвижении по территории и производственным помещениям организации, при выполнении работ в условиях уличного движения и при использовании переносных лестниц, стремянок, изложенные в настоящей инструкции и в инструкциях:

– заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых подмостей, грузоподъемных механизмов и другого оборудования;

– по противопожарной безопасности;

– по оказанию первой помощи при несчастном случае.

1.4. Работнику после прохождения первичного инструктажа на рабочем месте и проверки знаний следует в течение 3–19 смен (в зависимости от стажа, опыта и характера работы) выполнять работу под наблюдением мастера или бригадира, после чего оформляется его допуск к самостоятельной работе. Допуск к стажировке и самостоятельному выполнению работ оформляется приказом по организации.

1.5. Во время нахождения на территории организации, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах работнику необходимо соблюдать режим труда и отдыха, Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные руководством организации.

1.6. Для эксплуатации и обслуживания газового оборудования руководством предприятия (организации) назначаются работники, прошедшие:

– профессиональное обучение по программе подготовки по профессии (программе переподготовки, программе повышения квалификации рабочих) с выдачей свидетельства;

– обучение и инструктажи по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

– проверку знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

– стажировку (дублирование) на рабочем месте.

1.7. Работник, переводимый с одного типа оборудования на другой, должен быть обучен и аттестован в предусмотренном порядке.

1.8. В случае обнаружения неисправного оборудования, приспособлений, оснастки, инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновения угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности работнику необходимо прекратить работу и сообщить об этом руководству организации. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

1.9. Работник не должен приступать к выполнению разовых работ, которые не связаны с его прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа.

1.10. Работник, переводимый на оборудование того же типа, но другой модели, должен быть ознакомлен с особенностями его устройства и обслуживания, пройти стажировку. После проверки практических навыков работник может быть допущен к самостоятельной работе.

1.11. Работник должен знать:

– правила газоснабжения;

– устройство, технические характеристики, правила эксплуатации и ремонта газоиспользующих приборов и оборудования;

– свойства газа с учетом его дератизации;

– технологию производства работ по проверке работоспособности газоиспользующих приборов и оборудования, допустимые отклонения в режиме работы их узлов и элементов;

– назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов;

– основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации газоиспользующих приборов и оборудования, методы их предупреждения и устранения;

– порядок подготовки и эксплуатации вспомогательного оборудования, приспособлений, оснастки, инструмента;

– правила отключения и подключения газоиспользующих приборов и оборудования, технологию их демонтажа и монтажа;

– методы контроля герметичности резьбовых и сварных соединений;

– правила испытания оборудования после ремонта;

– слесарное дело;

– порядок и форму ведения технической и отчетной документации;

– мероприятия по предупреждению аварий и порядок действий при их ликвидации;

– требования настоящей инструкции, инструкций по охране труда, электробезопасности, противопожарной безопасности;

– правила санитарии и гигиены;

– Правила внутреннего трудового распорядка.

1.12. Работник должен уметь:

– выявлять отклонения в режиме работы газоиспользующих приборов и оборудования;

– диагностировать неисправности, возникающие в процессе их эксплуатации;

– определять методы устранения неисправностей и объемы ремонтных работ;

– подбирать и применять необходимый инструмент, приспособления;

– производить демонтаж-монтаж газоиспользующих приборов и оборудования;

– выполнять слесарные работы;

– определять места утечек бытового газа после проведенных ремонтных работ;

– готовить составы для проверки герметичности резьбовых соединений;

– анализировать и прогнозировать результаты принимаемых решений в процессе производства работ;

– документировать выполняемые работы;

– применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях.

1.13. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал работник, ему следует прекратить работу, немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны, оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь организовать доставку в ближайшее медицинское учреждение и сообщить о случившемся руководству организации. При расследовании обстоятельств и причин несчастного случая работнику необходимо сообщить комиссии известные ему сведения о происшедшем несчастном случае.

1.14. Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует прекратить работу, по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся руководству организации или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

1.15. Основная функция работника – проведение комплекса работ по обеспечению работоспособности элементов газовых сетей и оборудования.

1.16. Основные трудовые функции работника:

– выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газовых сетей;

– выполнение работ по ремонту элементов газовых сетей;

– проведение пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей;

– выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газового оборудования;

– выполнение работ по ремонту газового оборудования;

– проверка работоспособности газового оборудования.

2. Обязанности перед началом работы

2.1. Работнику необходимо ознакомиться с технологическим процессом предстоящих работ, получить инструктаж в установленном порядке, расписаться в наряде-допуске на выполнение газоопасных работ.

2.2. Надеть и тщательно заправить спецодежду, подготовить к использованию другие средства индивидуальной защиты.

2.3. Подготовить рабочее место, убрать ненужные предметы и материалы, освободить проходы.

2.4. Убедиться в исправности приспособлений, инструмента, оснастки, СИЗ.

2.5. Проверить срок поверки контрольно-измерительных приборов.

2.6. Ознакомиться с документацией (нарядом-заказом на выполнение работ).

2.7. Перед проведением ремонта (демонтажа) газоиспользующих приборов и оборудования отключить их от газовых сетей.

2.8. Работнику запрещается приступать к работе в следующих случаях:

– при выявлении неисправностей, указанных в руководстве по эксплуатации завода – изготовителя приспособлений, инструмента, оснастки, СИЗ, контрольно-измерительных приборов, при которых не допускается их применение;

– при недостаточной освещенности рабочей зоны;

– при возникновении ситуаций, опасных для жизни и здоровья работника.

3. Требования безопасности при производстве работ

3.1. В процессе работы работник обязан:

– контролировать работу газового оборудования, показания приборов;

– для осмотра газоиспользующих приборов и оборудования пользоваться переносной лампой напряжением не более 42 В;

– применять необходимые для безопасной работы исправный инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены, периодически проводить их визуальный профилактический осмотр;

– при обнаружении неисправных приспособлений, инструмента, оснастки, СИЗ, контрольно-измерительных приборов и т. п. работнику следует сообщить об этом непосредственному руководителю;

– при выполнении ремонта (демонтажа) газоиспользующих приборов и оборудования принимать меры, исключающие подачу к ним газа;

– соблюдать правила безопасности при работе с составами для проверки герметичности резьбовых соединений, смазочными и иными химическими веществами.

3.2. Работнику запрещается:

– допускать к работе неподготовленных лиц;

– пользоваться неисправным инструментом, приспособлениями, контрольно-измерительными приборами;

– приступать к выполнению работ на оборудовании другого типа без прохождения соответствующего обучения и проверки знаний.

3.3. Работник обязан прекратить эксплуатацию газоиспользующих приборов и оборудования в следующих случаях:

– при выявлении утечек газа;

– при появлении посторонних подозрительных звуков в работе агрегатов;

– при ощущении электротока при прикосновении;

– при появлении огня, дыма;

– при поломке узлов и деталей, предохранительных и блокировочных устройств, средств автоматики.

4. Порядок и условия приостановления подачи газа

4.1. В случае поступления информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая, в том числе получения такой информации в ходе выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, незамедлительно осуществляется приостановление подачи газа без предварительного уведомления об этом.

4.2. О наличии указанной угрозы свидетельствуют следующие факторы:

– отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

– отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при использовании газоиспользующего оборудования;

– неисправность или вмешательство в работу предусмотренных изготовителем в конструкции газоиспользующего оборудования устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (если такое вмешательство повлекло нарушение функционирования указанных устройств) при невозможности незамедлительного устранения такой неисправности;

– использование газового оборудования при наличии неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа;

– пользование неисправным, разукомплектованным и не подлежащим ремонту газовым оборудованием;

– несанкционированное подключение газового оборудования к газораспределительной сети.

4.3. Приостановление подачи газа без предварительного уведомления в следующих случаях:

– совершение действий по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их технологическому присоединению к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа, а также по подключению газоиспользующего оборудования к газопроводу или резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установке сжиженных углеводородных газов без соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации (самовольная газификация);

– невыполнение в установленные сроки вынесенных органами жилищного надзора (контроля) письменных предписаний об устранении нарушений содержания газового оборудования;

– проведенное с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство газового оборудования, ведущее к нарушению безопасной работы этого оборудования, дымовых и вентиляционных каналов.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. При происшествии несчастного случая работник обязан немедленно поставить об этом в известность непосредственного руководителя.

5.2. При возникновении пожара работник обязан перекрыть подачу газа, немедленно приступить к тушению пожара, вызвать пожарную охрану. При возникновении опасности взрыва – покинуть рабочее место.

5.3. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал работник, ему следует прекратить работу, немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны, оказать пострадавшему первую помощь, вызвать врача, помочь организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение и сообщить о случившемся руководству организации.

5.4. Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует прекратить работу, по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся руководству организации или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

5.5. Работник должен уметь оказывать первую помощь пострадавшему.

При ушибах обеспечить полный покой, положить холод на ушибленное место; при ушибе живота не давать пить пострадавшему.

При кровотечении приподнять конечность, наложить давящую повязку, жгут; летом жгут оставляют на 1,5 часа, зимой – на 1 час.

При переломе следует наложить шину.

При термических и электрических ожогах обожженное место закрыть стерильной повязкой; во избежание заражения нельзя касаться руками обожженных участков кожи и смазывать их мазями, жирами и т. д.

При попадании кислоты или щелочи на открытые участки тела следует немедленно промыть их нейтрализующим раствором, а затем холодной водой с мылом, при попадании щелочи – раствором борной кислоты.

При попадании кислоты и щелочи в глаза немедленно промыть их нейтрализующим раствором и обратиться в здравпункт или к врачу.

При всех отравлениях немедленно вынести или вывести пострадавшего из отравленной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить его, приподнять ноги, укрыть теплым покрывалом, дать понюхать нашатырный спирт и немедленно транспортировать пострадавшего в лечебное учреждение.

При поражении электрическим током пострадавшего освободить от действия тока, при необходимости провести искусственное дыхание или закрытый массаж сердца.

Перевозить пострадавшего допускается только при удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе.

6. Обязанности по окончании работы

6.1. После окончания работы работник по эксплуатации и ремонту газового оборудования обязан:

– осмотреть оборудование, привести в порядок рабочее место;

– инструмент и приспособления очистить и убрать в предназначенные для их хранения места;

– сделать записи в сменном журнале, сдать смену;

– доложить непосредственному руководителю обо всех нарушениях производственного процесса, требований охраны труда, случаях травматизма на производстве.

7. Ответственность

Работник несет ответственность за нарушение требований производственной инструкции в установленном законодательством порядке.