|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Север» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А.И. Семин |  |  |  |
|  | « | 07 | » | января |  | 20 | 24 | г. |

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Жуков Н.Л. | Главный инженер |  | 29.12.2023 |
| Богданов С.И. | Начальник цеха |  | 29.12.2023 |
| Милохин А.Н. | Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля |  | 29.12.2023 |
| Кочкин А.Л. | Инженер по охране труда |  | 29.12.2023 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПИ №001-2024

ДЛЯ ОПЕРАТОРА ТЕПЛООБМЕННИКА

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Петров П.П. | Технолог цеха |  | 25.12.2023 |

1 Общие положения

Настоящая производственная инструкция регламентирует производственную деятельность и обязанности оператора теплообменника участка выпарки (далее – УВ) варочного цеха.

Оператор теплообменника принимается и освобождается от выполняемой работы приказом генерального директора по представлению начальника варочного цеха.

К работе, в качестве оператора теплообменника УВ  варочного цеха, принимаются лица не моложе 18-ти лет, прошедшие медицинское освидетельствование и признанное годным по состоянию здоровья к выполнению данной работы, прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку, проверку знаний по охране труда в цеховой комиссии, обученные по профессии, имеющие удостоверение, 2-ую группу по электробезопасности и допущенные к самостоятельной работе распоряжением по цеху.

1.1 Требования к знаниям

Требования к образованию: среднее общее образование;

Оператор теплообменника должен знать: обязательные требования по уровню специальных знаний и выполняемой работе:

- технологический процесс выпарки;

- схему обслуживаемого участка;

- устройство, принцип работы обслуживаемого теплообменника;

- схему используемой арматуры и коммуникаций;

- правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами;

- технологический режим процесса выпаривания и правила его эксплуатации;

- физико-химические и технологические свойства используемого сырья и готовой продукции;

- государственные стандарты и технические условия на них;

- правила отбора проб;

- методику проведения анализов и расчетов.

- возможные неисправности в работе теплообменника и способы их устранения;

- элементарные технические знания об электроустановках;

- отчётливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям.

Оператор теплообменника для выполнения производственных обязанностей, должен обладать общими теоретическими знаниями, а также специальными знаниями работы по обслуживанию теплообменника, такими как: требования к качеству черного щелока, устройство, принцип работы и конструктивные особенности обслуживаемого теплообменника и другими знаниями, предусмотренными учебными планами и программой для обучения рабочих на производстве профессии.

1.2 Требования к знаниям нормативной документации

Оператор теплообменника должен знать и выполнять требования документов, регламентирующих его трудовую деятельность. Перечень нормативных документов приведён в приложении 1.

1.3 Подчинённость

Оператор теплообменника подчинён непосредственно начальнику варочного цеха.

В течение смены оператор теплообменника по вопросам, касающимся выполнения производственного задания, взаимодействует с технологом цеха и диспетчером завода, механиком цеха.

1.4 Характеристика рабочего места

Оператор теплообменника выполняет свою производственную деятельность на участке выпарке – производственном здании, состоящем из трех основных производственных высотных отметок (-9.000, +0.000, +9.000 м).

2 Обязанности перед началом работы

Оператор теплообменника, принимающий смену, должен надеть спецодежду, спецобувь. Получить сведения у сменного оператора о состоянии оборудования УВ, ознакомиться со всеми записями и распоряжениями в оперативном журнале за весь период со дня своей последней смены.

2.1 Перечень объектов контроля при приёмке смены

После ознакомления с записями, оператор, принимающий и сдающий смену, должны совместно обойти и осмотреть теплообменник и сооружения, обращая внимание на следующее:

- конструктивную целостность примыкающих к нему трубопроводов и приборов КИП и А, предохранительного клапана, запорной и регулирующей арматуры;

- на чистоту рабочего места;

- на исправность оборудования, инструментов, контрольно-измерительных приборов;

- на освещение рабочего места;

- на наличие и исправность защитных ограждений;

- на исправность аварийного освещения и сигнализации;

- на состояние и исправность полов, ограждений, лестниц, проходов, перекрытий и т.д.;

- наличие заземления электрооборудования;

- на наличие и исправность противопожарных и защитных средств;

- на наличие инструкций, рабочих журналов;

- исправность технологических трубопроводов и теплообменника.

2.1.1 Проверке готовности теплообменника к работе по приборам КИП и А

Для безопасной эксплуатации теплообменника, соблюдать следующие параметры и контролировать давление по манометрам:

| Давление рабочее: |  |
| --- | --- |
| - по пару | 10,0 кг/см2 |
| - по щелоку | 12,5 кг/см2 |
| Рабочая температура | 190 оС |

Не допускать превышения рабочих параметров на 20%,  принять меры по их стабилизации.

2.2 Документация, заполняемая при приёмке-сдаче смены

Приняв смену, оператор теплообменника, вносит соответствующую запись в журнал приёма-сдачи смен, а также все выявленные несоответствия и замечания. Приёмка и сдача смены удостоверяется подписями сдавшего и принявшего смену (расшифровка подписи обязательна). Журнал должен содержаться в чистоте, записи в нём производятся чернилами (пастой) черного или синего цвета, разборчиво и без помарок.

3 Обязанности в процессе производственной деятельности

3.1 Общие обязанности и требования

Оператор теплообменника обязан:

- выполнять задания и указания непосредственного руководителя в пределах, предусмотренных настоящей производственной инструкцией;

- соблюдать требования производственных инструкций по эксплуатации теплообменника;

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка в организации;

- вести учет расхода сырья и выхода готового продукта, оценивать их качество по результатам анализов;

- поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;

- производить технологические переключения теплообменника;

- анализировать работу всего обслуживаемого технологического оборудования;

- обеспечивать исправность и сохранность инструмента и механизмов в течение рабочей смены;

- соблюдать технологию выполнения работ, предусмотренных производственными инструкциями по эксплуатации теплообменника, технологическими инструкциями;

- своевременно выявлять и оперативно устранять обнаруженные неисправности обслуживаемого оборудования и коммуникаций. В случае невозможности устранения неисправности своими силами, сделать соответствующую запись в журнале дефектов и сообщить начальнику цеха, диспетчеру завода, механику цеха.

- принимать участие в приемке теплообменника из ремонта.

В ходе свой производственной деятельности оператор теплообменника должен:

- контролировать работу теплообменника, контрольно-измерительных приборов и автоматики, предохранительных устройств, устройств автоматизированной системы управления и устройств безопасности, вентиляционных установок, телефонной связи и светозвуковой сигнализации;

- контролировать процесс подогрева щелоков, поступаемых в приемный бак, своевременно прекращать наполнение при достижение требуемых уровней. Контроль осуществляется визуально по указателям уровня жидкости;

- выполнять процесс непрерывной подачи щелоков и пара,  следить за параметрами процесса. Параметры процесса должны соответствовать требованиям, указанным в технологическом регламенте ТР №001-2024;

- производить экспресс-анализ черного щелока в отобранных образцах. Методика проведения экспресс-анализа в соответствии с ЭАЧЩ №001-2024;

- выполнять измерения уровней наполнения приемного бака;

- своевременно производить технологические переключения на байпасные линии, для промывки основных линий;

- производить измерения качества поступающего черного щелока в приемный бак.

Требования безопасности на участке выпарки:

- оператору запрещается производить ремонт теплообменника, находящегося под давлением;

- оператору запрещается касаться не изолированных частей корпуса теплообменника;

- при отборе проб использовать СИЗ;

- следить за целостностью площадок, лестниц и ограждений;

- промывку основного оборудования производить  после отключения от действующих коммуникаций;

- следить за правильностью показаний приборов контроля;

- периодически подрывать предохранительный клапан;

- следить температурой щелока в нагнетательном трубопроводе;

- следить за работой циркулирующих насосов;

- следить за уровнем в приемном баке;

- при угрозе аварии немедленно вывести теплообменник из работы и предупредить об этом работающих.

Требования безопасности при работе с щелочами:

- все работы, связанные с щелочами, должны производиться в исправной и соответствующей выполняемой работе спецодежде и спецобуви. Все химические вещества хранятся в специальной таре, с четкой надписью.

- запрещается нюхать, пробовать на вкус, брать обнаженными руками щелочь.

- отбор проб производить при включенной вытяжной вентиляции;

- не пользоваться реагентами без надписей;

- запрещается производить ремонт трубопроводов, баков, наполненных агрессивными жидкостями;

- при разливе щелочей на пол необходимо смыть растворы водой из шланга в дренажные каналы.

3.1.1 Подготовка оборудования к пуску

Провести осмотр подконтрольного оборудование и проверить;

- целостность приборов КИП и А;

- исправность запорной арматуры;

- герметичность теплообменника, путём опрессовки их установленным давлением;

- запорная арматура на выходе открыта;

- исправность регулирующих приборов и готовность к работе.

3.1.2 Порядок пуска оборудования в работу

- закрыть выход щелоковой линии;

- закрыть арматуру на выходе пара;

- прогреть теплообменник в течение 2-х часов;

- открыть дренажи;

- постепенно поднимать давление до рабочего, открыть арматуру на выходе пара;

- медленно приоткрывать щелоковую линию;

- закрыть дренажи;

- сообщить о пуске теплообменника дежурному цеха, сделать запись в сменный журнал.

3.1.3 Обслуживание оборудования во время работы

- Техническое обслуживание оборудования во время работы заключается в строгом соблюдении правил эксплуатации, регулярном визуальном осмотре теплообменника, примыкающих к нему трубопроводов и приборов КИП и А, предохранительного клапана, запорной и регулирующей арматуры. По результатам осмотра оборудования делается запись в сменном журнале.

- В процессе эксплуатации теплообменник подвергать техническому освидетельствованию со следующей периодичностью:

а. наружному и внутреннему осмотру – через 2 года, ответственными лицами ООО «Север»;

б. наружному и внутреннему осмотру – через 4 года, с привлечением специалистов экспертной организации;

в. гидравлическому испытанию пробным давлением – через 8 лет, с привлечением специалистов экспертной организации;

Техническое освидетельствовании теплообменника (сосуда) включает:

- проведение визуального и измерительного контроля с внутренней (при доступности) и наружной поверхностей сосуда;

- контроль толщины стенок элементов сосудов;

- проверку соответствия монтажа, обвязки трубопроводами, оснащения контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами сосуда требованиям проектной и технической документации;

- проведение гидравлических испытаний.

Результаты технического освидетельствования записываются в паспорт сосуда ответственным лицом.

3.2 Перечень характеристик процесса и состояния теплообменника, контролируемых постоянно в процессе работы

В процессе работы оператор теплообменника обязан постоянно контролировать:

- состояние технологического оборудования;

- состояние применяемых инструментов;

- состояние сальниковых уплотнений валов насосных агрегатов;

- уровень вибрации и отсутствие постороннего шума в работающем оборудовании;

- отсутствие протечек стоков на технологических трубопроводах и баках;

- состояние сальниковых уплотнений штоков запорной арматуры.

3.3 Перечень характеристик качества продукта, контролируемых постоянно

Оператор теплообменника должен:

- во время работы теплообменника контролировать качество черного щелока;

- контролировать давление и температуру поступающего пара и щелока.

3.4 Перечень характеристик процесса, продукта и состояния оборудования, контролируемых в процессе работы с указанной периодичностью

| Контролируемая характеристика (параметр) | Периодичность |
| --- | --- |
| Освещение участка | При приёмке смены |
| Заземления электрооборудования | При приёмке смены |
| Исправность сигнализации | При приёмке смены |
| Наличие и состояние первичных средств пожаротушения | При приёмке смены |
| Наличие и состояние ограждений проемов и защитных кожухов | При приёмке смены |
| Уровень жидкостей в технологических баках | При приёмке смены |
| Состояние вентиляционных установок | При приёмке смены |

3.5 Обязанности в процессе производственной деятельности по выполнению требований по охране окружающей среды

Оператор теплообменника обязан:

- обо всех замеченных неисправностях в работе оборудования в том числе природоохранного, при которых возможны сверхнормативные выбросы веществ доложить начальнику цеха;

- выполнять уборку проливов масла и нефтепродуктов;

- во время отбора проб включать вентиляцию.

3.6 Документация, заполняемая в течение смены

В течение рабочей смены оператор теплообменника заполняет следующую документацию:

- журнал приёма и передачи смены;

- журнал учета поступивших щелоков и пара;

- журнал неисправностей оборудования;

- журнал измерения уровней в баках;

- журнал учёта работы вентиляционных систем.

3.7 Запрещающие действия персонала при обслуживании оборудования

- запрещается касаться неизолированных частей корпуса теплообменника и трубопроводов;

- запрещается открывать паровые вентили сразу на 100%, не допускать гидроударов;

- запрещается работать с нарушением герметичности корпуса теплообменника;

- запрещается проводить ремонтные работы на работающем оборудовании;

4 Перечень возможных отклонений технологического процесса или качества производимой продукции от заданных требований и описание корректирующих и предупреждающих действий

При возникновении отклонений технологического процесса или качества производимой продукции от заданных требований, возникших в ходе ведения технологического процесса, оператор теплообменника незамедлительно предпринимает корректирующие и предупреждающие действия по устранению выявленных отклонений.

| Возможные отклонения | Корректирующие и предупреждающие действия |
| --- | --- |
| Повышение давления в теплообменнике. | Сбросить давление в щелоковой линии. Принудительное открывание предохранительного клапана. |
| Выход из строя всех приборов контроля | Перекрыть подачу пара. Вывести из работы. Сбросить давление в щелоковой линии. Открыть дренажи. |

5 Перечень возможных неисправностей оборудования, описание действий рабочего по устранению неисправностей и участие в плановых ремонтах

Оператор теплообменника самостоятельно устраняет мелкие неисправности закрепленного оборудования в пределах имеющихся квалификаций в рамках присвоенных профессий (основной и смежных). Оператор теплообменника несёт ответственность за качественное, своевременное и в полном объёме проведение работ по устранению неисправностей и плановых ремонтных работ, выполнение которых находится в его компетенции.

Участие оператор теплообменника в ремонтах:

| Неисправности оборудования | Самостоятельные действия по устранению неисправности |
| --- | --- |
| Утечка перекачиваемой жидкости по сальнику центробежного насосного агрегата. | Немного подтянуть прижимную планку узла сальникового уплотнения гаечным рожковым ключом. При невозможности подтянуть – заменить сальниковую набивку. |

6 Взаимодействие в процессе работы с производственным и обслуживающим персоналом

Оператор теплообменника в процессе производственной деятельности взаимодействует со следующими сотрудниками и в следующих ситуациях:

| При чрезмерном поступлении щелоков. | Сообщить по телефону непосредственному руководителю, дежурному смены, с которого поступают щелока. Скорректировать объём и скорость поступления щелоков. |
| --- | --- |
| При чрезмерном поступлении пара. | Сообщить по телефону непосредственному руководителю, дежурному смены. Описать аварийную ситуацию, принять меры к устранению. |
| Выход из строя насосного агрегата. | Сообщить по телефону непосредственному руководителю, дежурному смены, механику цеха. Описать аварийную ситуацию, перейти на резервный насосный агрегат. |
| Разрыв трубопровода. | Сообщить по телефону непосредственному руководителю, дежурному смены, механику цеха. Описать аварийную ситуацию, принять меры к отключению аварийного участка трубопровода. |

7 Обязанности по окончанию работы

Оператор, сдающий смену, обязан:

-  передать рабочее место в чистоте и порядке. Оборудование и инструмент передаётся в исправном рабочем состоянии и в определенном для него месте;

- в оперативном журнале записать о проделанной работе, о неполадках и нарушениях в режиме работы оборудования и сооружений, принятые меры по их устранению. Сдающий смену должен передать сменщику все распоряжения и указания по работе;

- совместно с принимающим смену, должен провести обход и осмотр оборудования. Прием и сдача смен осуществляется под подпись;

- не осуществлять прием и сдачу смены во время ликвидации аварий. В этом случае смена может быть сдана по распоряжению начальника цеха;

- привести в порядок дежурную спецодежду.

По окончании работы рекомендуется вымыть лицо и руки с мылом, или принять душ (обязательно пользуясь индивидуальными резиновыми тапочками).

Оператору теплообменника УВ запрещается:

- сдавать смену с неисправным оборудованием;

- сдавать смену больному или находящемуся в нетрезвом или наркотическом состоянии оператору;

- осуществлять прием и сдачу смены во время ликвидации аварий. В этом случае смена может быть сдана по распоряжению начальника цеха.

8 Порядок останова оборудования, действия в аварийных и нештатных ситуациях

8.1. Действия оператора по остановке оборудования

- отглушить теплообменник по пару, перекрыв запорную арматуру сначала на входе пара, а затем и на выходе;

- отглушить теплообменник по щелоку, перекрыв запорную арматуру сначала на входе пара, а затем и на выходе;;

- сбросить давление в щелоковой и паровой линии;

- охладить теплообменник в течение 4 часов;

- опорожнить щелоковую линию;

- промыть горячей водой;

8.2. Действия оператора в аварийной ситуации

- отглушить теплообменник по пару, перекрыв запорную арматуру сначала на входе пара, а затем и на выходе;

- отглушить теплообменник по щелоку, перекрыв запорную арматуру сначала на входе пара, а затем и на выходе;

- сбросить давление в щелоковой и паровой линии;

- приоткрыть дренаж;

- перейти на резервный теплообменник;

- при необходимости вызывают фельдшера здравпункта по тел. 0203;

- при разрыве трубопровода, немедленно отсечь с двух сторон поврежденный участок закрытием, ближайшей запорной арматуры, повесить плакат "Не открывать - работают люди!" и приступить к устранению неисправности;

- при возникновении пожара немедленно вызвать пожарную команду (тел. 01, 4-00- 03, 112), сообщить диспетчеру завода 01-23, доложить о случившемся руководителю и приступить к ликвидации очага пожара, имеющимися первичными средствами пожаротушения.

8.3 Перечень прочих нештатных ситуаций, характерных для данного рабочего места, и последовательность действий рабочего

В процессе производственной деятельности оператор теплообменника может столкнуться со следующими нештатными ситуациями:

- при обнаружении неисправности или отсутствия искусственного освещения на уровневых отметках или в отдельных производственных помещениях, сообщить дежурному смены. В случае необходимости продолжения рабочей операции в помещении с неисправным искусственным освещением, воспользоваться переносным электрическим фонарём;

- в случае нештатного отключения электроснабжения оборудования участка, сообщить дежурному смены, перевести технологическую схему выпарки на резервное оборудование.

9 Ответственность

Оператор теплообменника несет ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством, трудовым договором и локальными нормативными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника в ООО «Север».

Оператор теплообменника несет ответственность за:

- ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей производственной инструкцией;

- невыполнение приказов, распоряжений и других локальных актов, действующих в организации;

- несвоевременное и некачественное выполнение заданий;

- несвоевременное и некачественное выполнение требований производственных инструкций по эксплуатации и технологических инструкция;

- несоблюдение инструкции по охране труда и пожарной безопасности, требований промышленной безопасности и промышленной санитарии;

- разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну организации;

- несоблюдение требований «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории (объектах) ООО «Север»;

- не сохранение переданных ему в пользование оборудования, инструментов, приспособлений;

- ненадлежащее содержание рабочего места;

- несоблюдение режимов работы оборудования;

- некачественное и несвоевременное ведение записей в журналах;

- непринятие мер по предотвращению аварий;

- причинение материального ущерба организации в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

Приложение 1

Нормативные документы, которые должен знать и требования которых должен выполнять оператор теплообменника.

| № п/п | Название документа | Шифр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трудовой кодекс Российской Федерации |  |
| 2 | Коллективный договор ООО «Север» |  |
| 3 | Правила внутреннего трудового распорядка ООО «Север» |  |
| 4 | Положение об оплате труда работников ООО «Север» |  |
| 5 | Положение о применении бирочной системы в ООО «Север» |  |
| 6 | Положение о порядке технического расследования инцидентов на опасных производственных объектах ООО «Север» |  |
| 7 | Положение о порядке технического расследования несоответствий в работе оборудования ООО «Север» |  |
| 8 | Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории (объектах) ООО «Север» |  |
| 9 | Положение о системе управления охраной труда и промышленной безопасностью ООО «Север» |  |
| 10 | Технологический регламент для оператора теплообменика УВ варочного цеха | ТР №001-2024 |
| 11 | Инструкция по охране труда для всех работающих | ИОТ №002-2024 |
| 12 | Инструкция по пожарной безопасности для всех работающих на заводе | ИПБ №003-2024 |
| 13 | Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи | ИОТ №004-2024 |
| 14 | Инструкция по охране труда при эксплуатации лестниц и стремянок | ИОТ №005-2024 |
| 15 | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» |  |

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией оператора теплообменника УВ варочного цеха  ООО «Север» ПИ №001-2024

С документом ознакомлены:

| оператор теплообменника |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| оператор теплообменника |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| оператор теплообменника |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| оператор теплообменника |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| оператор теплообменника |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| оператор теплообменника |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| оператор теплообменника |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| оператор теплообменника |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| оператор теплообменника |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |