Чек-лист для проверки безопасности при подъёме и перемещении людей в люльке (кабине)

| Наименование мероприятия | Выполняется |  |
| --- | --- | --- |
|  | да | нет |
| 1. Погодные условия и рабочая среда |  |  |
| - скорость ветра не превышает 10 м/с |  |  |
| - отсутствуют неблагоприятные погодные условия (сильный дождь, снег, туман, обледенение) |  |  |
| - рабочая зона безопасна, видимость достаточная |  |  |
| 2. Организация работ |  |  |
| - назначен ответственный за безопасное проведение работ (ИТР) |  |  |
| - проведен целевой инструктаж для работников |  |  |
| - разработаны меры безопасности при перемещении через люки/проемы |  |  |
| 3. Состояние оборудования |  |  |
| - люлька предназначена для подъема людей |  |  |
| - проверены и исправны: |  |  |
| - люлька - стропы - крюки - предохранительные защелки - страховочные цепи |  |  |
| - используются оттяжные канаты или фиксаторы от раскачивания |  |  |
| - люлька оснащена амортизаторами (если требуется) |  |  |
| - высота от пола люльки до крыши/балки ≥ 2 м |  |  |
| - перекрытие (если есть) исключает падение предметов в кабину |  |  |
| - пол люльки: |  |  |
| - надежно закреплен - нескользкий - выдерживает 2× паспортную нагрузку - имеет дренажные отверстия |  |  |
| - пространство у основания исключает зажатие ног при опускании |  |  |
| - ограждение: |  |  |
| - высота ≥ 1100 мм - сплошное до 0,5 м - двери открываются внутрь, с автоматическим замком |  |  |
| - люлька устойчива к опрокидыванию |  |  |
| - наличие лицензии (ст. 7 №116-ФЗ) |  |  |
| 4. Проверка стропов |  |  |
| - стропы не используются для других целей |  |  |
| - запас прочности: |  |  |
| - цепные стропы – ≥8 - канатные стропы – ≥10 - коуши/скобы – ≥10 |  |  |
| - концы канатов закреплены заплеткой или зажимами (без обжимных втулок) |  |  |
| - длина стропов соответствует схеме строповки |  |  |
| 5. Безопасность зоны работы |  |  |
| - зоны подъема/опускания свободны от посторонних предметов |  |  |
| - отсутствует риск столкновения с другими машинами |  |  |
| 6. Связь и видимость |  |  |
| - крановщик видит люльку на всех этапах |  |  |
| - установлена двусторонняя связь: |  |  |
| - до 10 м – голос - до 22 м – знаковая сигнализация (Приложение 6 ФНП) - свыше 22 м – рация/телефон |  |  |
| 7. Требования к персоналу |  |  |
| - Работники проинструктированы: |  |  |
| - правила нахождения в люльке - использование страховочных поясов - действия при эвакуации |  |  |
| - пояса закреплены за точки в люльке |  |  |
| - длина фала не позволяет выпадение |  |  |
| 8. Транспортировка |  |  |
| - люлька закреплена спредером, цепи пристегнуты |  |  |
| - инструменты/материалы зафиксированы |  |  |
| - запрещено: |  |  |
| - стоять на ограждениях - использовать подставки |  |  |
| 9. Особые условия |  |  |
| - над водой: |  |  |
| - есть спасательные круги - персонал в жилетах |  |  |
| - перемещение пострадавших: |  |  |
| - жесткие носилки закреплены - сопровождение 2 человек |  |  |

Проверил: _________ (ФИО, должность)
Дата: _________
Подпись: _________