Карта идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков № 1

| Наименование структурного подразделения | Цех № 1 |  | Наименование должности (профессии) | Обвальщик мяса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата оценки | 25.11.2024 |  |  |  |

| № | Наименование опасности, опасного события | Наименование оборудования — потенциального источника причинения травмы | Последствия | Тяжесть | Вероятность | Индекс риска | Уровень риска | Существующие меры управления | Заключение | Мероприятия по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ожог от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру | Оборудование, жидкости, рабочие поверхности, материалы Горячие поверхности инвентаря | Травмы различной степени тяжести | 4 | 2 | 8 | Средний | Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Применение оборудования по назначению, согласно комплекту технологической и эксплуатационно-технической документации. Использование СИЗ защиты рук при соприкосновении с горячими поверхностями Выполнение пастеризации, дезодорации и маслообразования по поручению ответственного лица, контроль работы машин, аппаратов по контрольно-измерительным приборам. | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования. Раздача памяток работникам |
| 2 | Опасность подвижных частей машин и механизмов Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования | Инвентарь, оборудование и инструмент | Травмы различной степени тяжести | 4 | 2 | 8 | Средний | Соблюдение правил транспортировки, эксплуатации инструмента, механизмов, оборудования. Обеспечение безопасной эксплуатации технологического оборудования, а также контроль за соблюдением требований. Своевременная проверка оборудования, механизмов, обслуживание и плановые ремонты. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Применение оборудования по назначению, согласно комплекту технологической и эксплуатационно-технической документации Выполнение пастеризации, дезодорации и маслообразования по поручению ответственного лица, контроль работы машин, аппаратов по контрольно-измерительным приборам | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования. Раздача памяток работникам |
| 3 | Опасность заваливания складируемыми грузами | Складируемые грузы при приемке товара | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности | 3 | 2 | 6 | Средний | Содержание стеллажей в исправном состоянии, эксплуатация в соответствии с требованиями Правил и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя | Допустимый риск | Контроль за погрузочно-разгрузочными работами |
| 4 | Опасность удара из-за падения перемещаемого груза | Складируемые грузы при приемке товара | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности | 3 | 2 | 6 | Средний | Содержание стеллажей в исправном состоянии, эксплуатация в соответствии с требованиями Правил и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя | Допустимый риск | Контроль за погрузочно-разгрузочными работами |
| 5 | Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30° | Человеческий фактор, положение в пространстве при общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног). Подъем и перемещение тяжестей | Травмы различной степени тяжести, случаи временной нетрудоспособности Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | 3 | 2 | 6 | Средний | Соблюдение режимов труда и отдыха. Не допускается поднимать и переносить груз весом, превышающим предельно допустимые нормы. Применение необходимого для безопасной работы исправного подъемно-транспортного оборудования, инструмента, приспособлений. Передвижение тележки и передвижных стеллажей в направлении от себя | Допустимый риск | Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха |
| 6 | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) | Оборудование, инструмент, бытовые электроприборы | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 1 | 4 | Низкий | Периодическое проведение испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Наличие защитного заземления. Безопасное расположение токоведущих частей. Периодическое проведение испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Защитные ограждения (временные или стационарные). Безопасное расположение токоведущих частей | Допустимый риск | Проверка работником исправности оборудования и правильность его подключения в электросеть перед началом работ. Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда |
| 7 | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Пожар | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 1 | 4 | Низкий | Системы дымоудаления, приобретение огнетушителей, их маркировка, своевременная замена при окончании срока эксплуатации. Противопожарная сигнализация в помещениях и проведение её систематических испытаний. Размещение плана эвакуации при пожаре в общедоступном месте, а также знаков, направляющих к эвакуационному выходу | Допустимый риск | Проведение тренировок персонала по эвакуации и противопожарных инструктажей, в соответствии с графиком |
| 8 | Опасность воздействия открытого пламени | Пожар | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 1 | 4 | Низкий | Системы дымоудаления, приобретение огнетушителей, их маркировка, своевременная замена при окончании срока эксплуатации. Противопожарная сигнализация в помещениях и проведение её систематических испытаний. Размещение плана эвакуации при пожаре в общедоступном месте, а также знаков, направляющих к эвакуационному выходу | Допустимый риск | Проведение тренировок персонала по эвакуации и противопожарных инструктажей, в соответствии с графиком |
| 9 | Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе | Пожар | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 1 | 4 | Низкий | Системы дымоудаления, приобретение огнетушителей, их маркировка, своевременная замена при окончании срока эксплуатации. Противопожарная сигнализация в помещениях и проведение её систематических испытаний. Размещение плана эвакуации при пожаре в общедоступном месте, а также знаков, направляющих к эвакуационному выходу | Допустимый риск | Проведение тренировок персонала по эвакуации и противопожарных инструктажей, в соответствии с графиком |
| 10 | Патогенные микроорганизмы Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов | Патогенные микроорганизмы — возбудители инфекционных заболеваний | Случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований. Беспрепятственный доступ к аптечке. Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены. Соблюдение правил личной гигиены, содержание в чистоте рабочего места, инвентаря, оборудования. | Допустимый риск | Организация общих профилактических мероприятий. Раздача памяток работникам |
| 11 | Воздействие химических веществ на кожу | Растворы свертывающего фермента и химикаты | Случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Проведение уборки помещений и обслуживания оборудования во время отсутствия работников на рабочих местах. | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за состоянием работника и проведением работ |
| 12 | Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ | Чистящие и обезжиривающие вещества, моющие средства | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Беспрепятственный доступ к аптечке, повышенное внимание. Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены.Применение СИЗ, контроль применения. Применение моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с эксплуатационно-технической документацией. Запрещено превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50 °С) | Допустимый риск | Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха. Раздача памяток работникам |
| 13 | Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества | Чистящие и обезжиривающие вещества, моющие средства | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Беспрепятственный доступ к аптечке, повышенное внимание. Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены.Применение СИЗ, контроль применения. Применение моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с эксплуатационно-технической документацией. Запрещено превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50 °С) | Допустимый риск | Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха. Раздача памяток работникам |
| 14 | Опасность травмирования, в том числе снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений | Скопление снега и сосулек на кровле здания | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 1 | 4 | Низкий | Установка ограждений, сигнальных знаков, своевременная очистка крыш | Допустимый риск | Контроль за состоянием крыш |
| 15 | Опасность воздействия повышенных температур воздуха | Микроклимат помещения | Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма | 2 | 2 | 4 | Низкий | Рациональное чередование режимов труда и отдыха. Использование СИЗ и контроль применения | Допустимый риск | Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха |
| 16 | Опасность воздействия пониженных температур воздуха | Микроклимат помещения | Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма | 2 | 2 | 4 | Низкий | Рациональное чередование режимов труда и отдыха. Использование СИЗ и контроль применения | Допустимый риск | Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха |
| 17 | Опасность незапланированного отключения электроэнергии | Оборудование и инструмент | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Повышенное внимание. Предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Своевременная проверка оборудования, механизмов, обслуживание и плановые ремонты. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за выполнением работ |
| 18 | Опасность разлетающихся частиц, осколков рабочих частей инструмента при устранении возникших неисправностей | Оборудование и инструмент | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Повышенное внимание. Предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Своевременная проверка оборудования, механизмов, обслуживание и плановые ремонты.При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка Выполнение пастеризации, дезодорации и маслообразования по поручению ответственного лица, контроль работы машин, аппаратов по контрольно-измерительным приборам | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за выполнением работ |
| 19 | Опасность выхода параметров оборудования за нормативные пределы | Оборудование и инструмент | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Повышенное внимание. Предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Своевременная проверка оборудования, механизмов, обслуживание и плановые ремонты. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за выполнением работ |
| 20 | Опасность падения материалов, изделий, деталей, инструментов и других предметов | Оборудование и инструмент | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Обеспечение достаточного уровня освещенности и контрастности на рабочих местах (в рабочих зонах): уровня освещения, контраста, отсутствия иллюзий восприятия | Допустимый риск | Размещение маркированных ограждений и/или уведомлений (знаки, таблички, объявления) |
| 21 | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Территория организации | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Использование антигололедных средств для обработки уличных дорог и пешеходных зон. Применение в зоне входной группы противоскользящих покрытий пола. Организация мытья полов во время отсутствия работников на рабочих местах | Допустимый риск | Дополнительные меры управления не требуются |
| 22 | Опасность падения с высоты при передвижении по лестничным пролетам (лестницам) | Лестничные пролеты, лестницы | Травмы, требующие медицинского вмешательства | 2 | 2 | 4 | Низкий | Использование ограждений, сигнальных знаков. Использование антискользящих накладок на ступени со светоотражающими полосками. Правильная организация уборки | Допустимый риск | Дополнительные меры управления не требуются |
| 23 | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне | Территория организации | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Установка осветительных приборов общего и локального освещения, позволяющих поддерживать комфортное состояние зрительного аппарата работника. Соблюдение режимов труда и отдыха | Допустимый риск | Обеспечение достаточной освещенности рабочей зоны. Организация своевременной замены перегоревших ламп в светильниках |
| 24 | Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях | Оборудование, инструмент | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Поддержание порядка на рабочем месте. Обеспечение безопасной эксплуатации технологического оборудования, а также контроль за соблюдением требований. | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за порядком на рабочем месте |
| 25 | Опасность психических нагрузок, стрессов | Человеческий фактор, высокая нагрузка | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены | Допустимый риск | Дополнительные меры управления не требуются |

Карту идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков составили:

| Заведующий производством |  | Соколов |  | Соколов Д.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |

| Специалист по охране труда |  | Петров |  | Петров А.С. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |

| Территориальный управляющий |  | Иванов |  | Иванов В.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |

С картой идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков № 1 ознакомлен:

| № п/п | Ф.И.О. работника | Подпись | Дата ознакомления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сенцов Виктор Павлович | Сенцов | 26.11.2024 |