Карта идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков № 1

| Наименование структурного подразделения | Основное подразделение |  | Наименование должности (профессии) | Помощник по уходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата оценки | 30.01.2025 |  |  |  |

| № | Наименование опасности, опасного события | Наименование оборудования — потенциального источника причинения травмы | Последствия | Тяжесть | Вероятность | Индекс риска | Уровень риска | Существующие меры управления | Заключение | Мероприятия по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов | Патогенные микроорганизмы — возбудители инфекционных заболеваний | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 2 | 8 | Средний | Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований. Беспрепятственный доступ к аптечке, повышенное внимание. Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены. Применение СИЗ, контроль применения | Допустимый риск | Организация общих профилактических мероприятий |
| 2 | Опасность заражения | Патогенные микроорганизмы — возбудители инфекционных заболеваний | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 2 | 8 | Средний | Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований. Беспрепятственный доступ к аптечке, повышенное внимание. Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены. Применение СИЗ, контроль применения | Допустимый риск | Организация общих профилактических мероприятий |
| 3 | Опасность порезов, проколов острыми кромками инструментов, загрязненных биологическим материалом | Инструмент, оборудование | Травмы различной степени тяжести | 3 | 2 | 6 | Средний | Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований. Беспрепятственный доступ к аптечке, повышенное внимание. Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены. Применение СИЗ, контроль применения | Допустимый риск | Организация общих профилактических мероприятий |
| 4 | Опасность контакта с кровью и другими биологическими жидкостями | Кровь, биологические жидкости | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 3 | 2 | 6 | Средний | Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований. Беспрепятственный доступ к аптечке, повышенное внимание. Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены. Применение СИЗ, контроль применения | Допустимый риск | Организация общих профилактических мероприятий |
| 5 | Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30° | Человеческий фактор, положение в пространстве при общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног). | Травмы различной степени тяжести, случаи временной нетрудоспособности Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | 3 | 2 | 6 | Средний | Соблюдение режимов труда и отдыха. Не допускается поднимать и переносить груз весом, превышающим предельно допустимые нормы | Допустимый риск | Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха |
| 6 | Опасность насилия от враждебно-настроенных работников/третьих лиц | Противоправные действия со стороны пациентов, их родственников и третьих лиц | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 3 | 2 | 6 | Средний | Избегание конфликтов с пациентами, их родственниками и третьими лицами | Допустимый риск | Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной |
| 7 | Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ | Химические реагенты (дезинфицирующие средства, лекарственные препараты, отходы) | Травмы различной степени тяжести | 3 | 2 | 6 | Средний | Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований. Беспрепятственный доступ к аптечке, повышенное внимание. Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены. Применение СИЗ, контроль применения.Применение вытяжных систем вентиляции. | Допустимый риск | Организация общих профилактических мероприятий |
| 8 | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) | Оборудование, бытовые приборы | Травмы различной степени тяжести | 4 | 1 | 4 | Низкий | Наличие защитного заземления. Безопасное расположение токоведущих частей.Периодическое проведение испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. | Допустимый риск | Проверка работником исправности оборудования и правильность его подключения в электросеть перед началом работ |
| 9 | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Пожар | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 1 | 4 | Низкий | Системы дымоудаления, приобретение огнетушителей, их маркировка, своевременная замена при окончании срока эксплуатации. Противопожарная сигнализация в помещениях и проведение её систематических испытаний. Размещение плана эвакуации при пожаре в общедоступном месте, а также знаков, направляющих к эвакуационному выходу | Допустимый риск | Проведение тренировок персонала по эвакуации и противопожарных инструктажей, в соответствии с графиком |
| 10 | Опасность воздействия открытого пламени | Пожар | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 1 | 4 | Низкий | Системы дымоудаления, приобретение огнетушителей, их маркировка, своевременная замена при окончании срока эксплуатации. Противопожарная сигнализация в помещениях и проведение её систематических испытаний. Размещение плана эвакуации при пожаре в общедоступном месте, а также знаков, направляющих к эвакуационному выходу | Допустимый риск | Проведение тренировок персонала по эвакуации и противопожарных инструктажей, в соответствии с графиком |
| 11 | Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе | Пожар | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 1 | 4 | Низкий | Системы дымоудаления, приобретение огнетушителей, их маркировка, своевременная замена при окончании срока эксплуатации. Противопожарная сигнализация в помещениях и проведение её систематических испытаний. Размещение плана эвакуации при пожаре в общедоступном месте, а также знаков, направляющих к эвакуационному выходу | Допустимый риск | Проведение тренировок персонала по эвакуации и противопожарных инструктажей, в соответствии с графиком |
| 12 | Опасность травмирования, в том числе снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений | Скопление снега и сосулек на кровле здания | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 1 | 4 | Низкий | Установка ограждений, сигнальных знаков, своевременная очистка крыш | Допустимый риск | Контроль за состоянием крыш |
| 13 | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Территория организации | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Использование антигололедных средств для обработки уличных дорог и пешеходных зон. Применение в зоне входной группы противоскользящих покрытий пола. Организация мытья полов во время отсутствия работников на рабочих местах | Допустимый риск | Дополнительные меры управления не требуются |
| 14 | Опасность падения с высоты при передвижении по лестничным пролетам (лестницам) | Лестничные пролеты, лестницы | Травмы, требующие медицинского вмешательства | 2 | 2 | 4 | Низкий | Использование ограждений, сигнальных знаков. Использование антискользящих накладок на ступени со светоотражающими полосками | Допустимый риск | Дополнительные меры управления не требуются |
| 15 | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне | Система освещения | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Установка осветительных приборов общего и локального освещения, позволяющих поддерживать комфортное состояние зрительного аппарата работника | Допустимый риск | Обеспечение достаточной освещенности рабочей зоны. Организация своевременной замены перегоревших ламп в светильниках |
| 16 | Опасность воздействия повышенного уровня шума | Инструмент, оборудование | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Соблюдение режимов труда и отдыха. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Применение оборудования по назначению, согласно комплекту технологической и эксплуатационно-технической документации | Допустимый риск | Организация общих профилактических мероприятий |
| 17 | Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях | Инструмент, оборудование | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Повышенное внимание. Поддержание порядка на рабочем месте.Обеспение безопасной эксплуатации технологического оборудования, а также контроль за соблюдением требований. | Допустимый риск | Организация общих профилактических мероприятий |
| 18 | Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками | Бумага, канцелярские принадлежности | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Мер по снижению риска не предусмотрено, риск управлению не подлежит | Допустимый риск | Дополнительные меры управления не требуются |
| 19 | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | ПК, мелкие детали, материалы; выполнение точных операций | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены.Установка осветительных приборов общего и локального освещения, позволяющих поддерживать комфортное состояние зрительного аппарата работника | Допустимый риск | Обеспечение достаточной освещенности рабочей зоны. Организация своевременной замены перегоревших ламп в светильниках |
| 20 | Опасность психических нагрузок, стрессов | Человеческий фактор, высокая нагрузка | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены | Допустимый риск | Дополнительные меры управления не требуются |
| 21 | Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ | Чистящие и обезжиривающие вещества | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Беспрепятственный доступ к аптечке, повышенное внимание. Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения | Допустимый риск | Раздача памяток работникам |
| 22 | Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества | Чистящие и обезжиривающие вещества | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Беспрепятственный доступ к аптечке, повышенное внимание. Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения | Допустимый риск | Раздача памяток работникам |

Карту идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков составили:

| Главный инженер |  | Соколов |  | Соколов Д.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |

| Специалист по охране труда |  | Петров |  | Петров А.С. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |

| Главный энергетик |  | Иванов |  | Иванов В.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |

С картой идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков № 1 ознакомлен:

| № п/п | Ф.И.О. работника | Подпись | Дата ознакомления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гриднева Екатерина Игоревна | Гриднева | 31.01.2025 |