Карта идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков № 8

| Наименование структурного подразделения | Отдел строительства |  | Вид работ | Работа на высоте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата оценки | 11.07.2022 |  | Общий риск | Низкий |

| № | Наименование опасности, опасного события | Наименование оборудования — потенциального источника причинения травмы | Последствия | Тяжесть | Вероятность | Индекс риска | Уровень риска | Существующие меры управления | Заключение | Мероприятия по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации | Строительная площадка | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 2 | 8 | Средний | Обеспечение безопасности строительного производства и безопасной эксплуатации технологического оборудования, используемого в строительном производстве, а также контроль за соблюдением требований безопасных работ. Установка устройств, предотвращающих падение. Соблюдение установленных норм | Допустимый риск | Установка ограждений, сигнальных знаков, нанесение разметки на неровных участках, ямах и прочих неровностях поверхности. Защита опасных зон от несанкционированного доступа |
| 2 | Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот | Строительная площадка | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 2 | 8 | Средний | Обеспечение безопасности строительного производства и безопасной эксплуатации технологического оборудования, используемого в строительном производстве, а также контроль за соблюдением требований безопасных работ. Обеспечение достаточного уровня освещенности и контрастности на рабочих местах (в рабочих зонах): уровня освещения, контраста, отсутствия иллюзий восприятия. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения | Допустимый риск | Избегать перепадов высоты, краев и участков, лежащих глубже в непосредственной близости от рабочих мест, маршрутов движения. Установка ограждений, сигнальных знаков, нанесение разметки на неровных участках, ямах и прочих неровностях поверхности |
| 3 | Опасность падения груза материалов, изделий, деталей, инструментов и других предметов с высоты | Строительная площадка | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 2 | 8 | Средний | Предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Обеспечение безопасности строительного производства и безопасной эксплуатации технологического оборудования, используемого в строительном производстве, а также контроль за соблюдением требований безопасных работ | Допустимый риск | Контроль за проведением погрузочно-разгрузочных работ. Установка средств контроля за организацией технологического процесса, в том числе дистанционных и автоматических |
| 4 | Опасность обрушения наземных конструкций | Строительная площадка | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 2 | 8 | Средний | Предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Обеспечение безопасности строительного производства и безопасной эксплуатации технологического оборудования, используемого в строительном производстве, а также контроль за соблюдением требований безопасных работ. Соблюдение требований безопасности при монтаже наземных конструкций | Допустимый риск | Установка средств контроля за организацией технологического процесса, в том числе дистанционных и автоматических |
| 5 | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) | Оборудование, инструмент | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 2 | 8 | Средний | Периодическое проведение испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Наличие защитного заземления. Безопасное расположение токоведущих частей. Периодическое проведение испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Защитные ограждения (временные или стационарные). Безопасное расположение токоведущих частей | Допустимый риск | Проверка работником исправности оборудования и правильность его подключения в электросеть перед началом работ. Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда |
| 6 | Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением | Оборудование и инструмент | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 2 | 8 | Средний | Периодическое проведение испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Наличие защитного заземления. Безопасное расположение токоведущих частей. Периодическое проведение испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Защитные ограждения (временные или стационарные). Безопасное расположение токоведущих частей | Допустимый риск | Проверка работником исправности оборудования и правильность его подключения в электросеть перед началом работ. Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда |
| 7 | Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги | Оборудование и инструмент | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 2 | 8 | Средний | Периодическое проведение испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Наличие защитного заземления. Безопасное расположение токоведущих частей. Периодическое проведение испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Защитные ограждения (временные или стационарные). Безопасное расположение токоведущих частей | Допустимый риск | Проверка работником исправности оборудования и правильность его подключения в электросеть перед началом работ. Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда |
| 8 | Опасность повышенного значения напряжения электрической цепи | Оборудование и инструмент | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 2 | 8 | Средний | Периодическое проведение испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Наличие защитного заземления. Безопасное расположение токоведущих частей. Периодическое проведение испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Защитные ограждения (временные или стационарные). Безопасное расположение токоведущих частей | Допустимый риск | Проверка работником исправности оборудования и правильность его подключения в электросеть перед началом работ. Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда |
| 9 | Опасность травмирования, в том числе снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений | Скопление снега и сосулек на кровле здания | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 2 | 8 | Средний | Установка ограждений, сигнальных знаков, своевременная очистка крыш | Допустимый риск | Контроль за состоянием крыш |
| 10 | Опасность подвижных частей машин и механизмов Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования | Оборудование и инструмент | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 3 | 2 | 6 | Средний | Соблюдение правил транспортировки, эксплуатации инструмента, механизмов, оборудования. Обеспечение безопасной эксплуатации технологического оборудования, а также контроль за соблюдением требований Правил. Своевременная проверка оборудования, механизмов, обслуживание и плановые ремонты. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Применение оборудования по назначению, согласно комплекту технологической и эксплуатационно-технической документации | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования. Раздача памяток работникам |
| 11 | Опасность повышенного уровня шума и другие неблагоприятные характеристики шума | Оборудование, инструмент | Случаи ухудшения здоровья | 2 | 3 | 6 | Средний | Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены. Использование оборудования в соответствии с его назначением. Своевременный ремонт оборудования | Допустимый риск | Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха |
| 12 | Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов | Человеческий фактор | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 3 | 2 | 6 | Средний | Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. Контроль за состоянием СИЗ, комплектностью. |  | Проверка наличия инструкций по использованию СИЗ, даты изготовления, срока годности/эксплуатации, от каких вредных факторов защищает СИЗ, документа о соответствии СИЗ нормам эффективности и качества |
| 13 | Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30° | Человеческий фактор, положение в пространстве при общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног). Подъем и перемещение тяжестей | Травмы различной степени тяжести, случаи временной нетрудоспособности Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | 3 | 2 | 6 | Средний | Соблюдение режимов труда и отдыха. Не допускается поднимать и переносить груз весом, превышающим предельно допустимые нормы | Допустимый риск | Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха |
| 14 | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Строительная площадка | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 3 | 2 | 6 | Средний | Использование антигололедных средств. Предотвращение воздействия факторов, связанных с погодными условиями. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за выполнением работ |
| 15 | Опасность психических нагрузок, стрессов | Человеческий фактор, высокая нагрузка | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 3 | 2 | 6 | Средний | Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками | Допустимый риск | Определение задач и ответственности |
| 16 | Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности | Строительная площадка, работающая техника | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 1 | 4 | Низкий | Обеспечение работника СИЗ, контроль применения | Допустимый риск | Установка дополнительной визуальной (цветовой) сигнализации, указывающей об опасности |
| 17 | Воздействие локальной вибрации при использовании ручных механизмов и инструментов | Оборудование, инструмент | Случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Соблюдение правил транспортировки, эксплуатации инструмента, механизмов, оборудования. Обеспечение безопасной эксплуатации технологического оборудования, а также контроль за соблюдением требований Правил. Своевременная проверка оборудования, механизмов, обслуживание и плановые ремонты. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Применение оборудования по назначению, согласно комплекту технологической и эксплуатационно-технической документации | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования. Раздача памяток работникам |
| 18 | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Пожар | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 1 | 4 | Низкий | Системы дымоудаления, приобретение огнетушителей, их маркировка, своевременная замена при окончании срока эксплуатации. Противопожарная сигнализация в помещениях и проведение её систематических испытаний. Размещение плана эвакуации при пожаре в общедоступном месте, а также знаков, направляющих к эвакуационному выходу | Допустимый риск | Проведение тренировок персонала по эвакуации и противопожарных инструктажей, в соответствии с графиком |
| 19 | Опасность воздействия открытого пламени | Пожар | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 1 | 4 | Низкий | Системы дымоудаления, приобретение огнетушителей, их маркировка, своевременная замена при окончании срока эксплуатации. Противопожарная сигнализация в помещениях и проведение её систематических испытаний. Размещение плана эвакуации при пожаре в общедоступном месте, а также знаков, направляющих к эвакуационному выходу | Допустимый риск | Проведение тренировок персонала по эвакуации и противопожарных инструктажей, в соответствии с графиком |
| 20 | Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе | Пожар | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 1 | 4 | Низкий | Системы дымоудаления, приобретение огнетушителей, их маркировка, своевременная замена при окончании срока эксплуатации. Противопожарная сигнализация в помещениях и проведение её систематических испытаний. Размещение плана эвакуации при пожаре в общедоступном месте, а также знаков, направляющих к эвакуационному выходу | Допустимый риск | Проведение тренировок персонала по эвакуации и противопожарных инструктажей, в соответствии с графиком |
| 21 | Опасность незапланированного отключения электроэнергии | Оборудование и инструмент | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Повышенное внимание. Предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Своевременная проверка оборудования, механизмов, обслуживание и плановые ремонты. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за выполнением работ |
| 22 | Опасность разлетающихся частиц, осколков рабочих частей инструмента при устранении возникших неисправностей | Оборудование и инструмент | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Повышенное внимание. Предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Своевременная проверка оборудования, механизмов, обслуживание и плановые ремонты. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за выполнением работ |
| 23 | Опасность выхода параметров оборудования за нормативные пределы | Оборудование и инструмент | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Повышенное внимание. Предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Своевременная проверка оборудования, механизмов, обслуживание и плановые ремонты. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за выполнением работ |
| 24 | Опасность падения материалов, изделий, деталей, инструментов и других предметов | Оборудование и инструмент | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Обеспечение достаточного уровня освещенности и контрастности на рабочих местах (в рабочих зонах): уровня освещения, контраста, отсутствия иллюзий восприятия | Допустимый риск | Защита опасных зон от несанкционированного доступа. Размещение маркированных ограждений и/или уведомлений (знаки, таблички, объявления) |
| 25 | Опасность падения с высоты при передвижении по лестничным пролетам (лестницам) | Лестничные пролеты, лестницы | Травмы, требующие медицинского вмешательства | 2 | 2 | 4 | Низкий | Использование ограждений, сигнальных знаков. Использование антискользящих накладок на ступени со светоотражающими полосками. Правильная организация уборки | Допустимый риск | Дополнительные меры управления не требуются |
| 26 | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне | Территория организации | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Установка осветительных приборов общего и локального освещения, позволяющих поддерживать комфортное состояние зрительного аппарата работника. Соблюдение режимов труда и отдыха | Допустимый риск | Обеспечение достаточной освещенности рабочей зоны. Организация своевременной замены перегоревших ламп в светильниках |
| 27 | Опасность повышенной яркости света | Территория организации | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Установка осветительных приборов общего и локального освещения, позволяющих поддерживать комфортное состояние зрительного аппарата работника. Соблюдение режимов труда и отдыха | Допустимый риск | Обеспечение достаточной освещенности рабочей зоны. Организация своевременной замены перегоревших ламп в светильниках |
| 28 | Опасность удара | Оборудование, инструмент | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Соблюдение правил транспортировки, эксплуатации инструмента, механизмов, оборудования. Обеспечение безопасной эксплуатации технологического оборудования, а также контроль за соблюдением требований Правил. Своевременная проверка оборудования, механизмов, обслуживание и плановые ремонты. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Применение оборудования по назначению, согласно комплекту технологической и эксплуатационно-технической документации | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования. Раздача памяток работникам |
| 29 | Опасность воздействия пыли на кожу | Пыль | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Контроль за состоянием поверхностей, своевременная уборка. Использование СИЗ и контроль применения. Соблюдение режимов труда и отдыха | Допустимый риск | Дополнительные меры управления не требуются |
| 30 | Опасность воздействия пыли на глаза | Пыль | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Контроль за состоянием поверхностей, своевременная уборка. Использование СИЗ и контроль применения. Соблюдение режимов труда и отдыха | Допустимый риск | Дополнительные меры управления не требуются |
| 31 | Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях | Оборудование, инструмент | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Поддержание порядка на рабочем месте. Обеспечение безопасной эксплуатации технологического оборудования, а также контроль за соблюдением требований. | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за порядком на рабочем месте |
| 32 | Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками | Бумага, канцелярские принадлежности, оборудование, инструмент | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Мер по снижению риска не предусмотрено, риск управлению не подлежит | Допустимый риск | Дополнительные меры управления не требуются |
| 34 | Опасность воздействия повышенных температур воздуха | Климатические условия | Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма | 2 | 2 | 4 | Низкий | Рациональное чередование режимов труда и отдыха. Использование СИЗ и контроль применения. | Допустимый риск | Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха |
| 35 | Прямое воздействие солнечных лучей Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы | Климатические условия | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Организация обучения, инструктажей, стажировки, проверки знаний, установка предупреждающих знаков, визуальных и звуковых предупреждающих сигналов, утверждение правил поведения на рабочих местах | Допустимый риск | Правильное применение СИЗ, прекращение выполнения работ при воздействии лучей солнца. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха |
| 36 | Опасность воздействия пониженных температур воздуха | Климатические условия | Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма | 2 | 2 | 4 | Низкий | Рациональное чередование режимов труда и отдыха. Использование СИЗ и контроль применения. | Допустимый риск | Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха |
| 37 | Высокая или низкая скорость движения воздуха, в том числе, связанная с климатом | Климатические условия | Заболевания вследствие переохлаждения организма | 2 | 2 | 4 | Низкий | Рациональное чередование режимов труда и отдыха. Использование СИЗ и контроль применения. | Допустимый риск | Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха |
| 38 | Высокая влажность окружающей среды, в рабочей зоне, в том числе, связанная с климатом (воздействие влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата, струй и капель жидкости) | Климатические условия | Заболевания вследствие переохлаждения организма | 2 | 2 | 4 | Низкий | Рациональное чередование режимов труда и отдыха. Использование СИЗ и контроль применения. | Допустимый риск | Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха |
| 39 | Ошибочное восприятие информации, увеличение риска совершения ошибок в работе | Человеческий фактор, высокая нагрузка | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Рациональное чередование режимов труда и отдыха. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками | Допустимый риск | Определение задач и ответственности |

Карту идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков составили:

| Главный инженер |  | Соколов |  | Соколов Д.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |

| Специалист по охране труда |  | Петров |  | Петров А.С. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |

| Главный энергетик |  | Иванов |  | Иванов В.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |

С картой идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков № 8 ознакомлен:

| № п/п | Ф.И.О. работника | Подпись | Дата ознакомления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гриднев Михаил Игоревич | Гриднев | 14.07.2022 |
| 2 | Иванов Констрантин Сергеевич | Иванов | 14.07.2022 |
| 3 |  |  |  |