План производства работ работы на крышах зданий без ограждений по периметру, а также если высота ограждения менее 1,1 м

(очистка крыши)

| 1 План производства работ Разрабатывается с учётом оценки рисков при выполнении работ |  |
| --- | --- |
| 1.1 Организация (проводящая работы) |  |
| 1.2 Подразделение (организации, проводящей работы) |  |
| 1.3 Место выполнения работ (наименование, фактический адрес заказчика) |  |
| 1.4 Контактная информация о заказчике (ФИО, должность, телефон) |  |
| 1.5 Прилегающая территория (особенности прилегающей территории) | Под фасадом, где будут производиться работы, находится отмостка и тротуар торгового центра по всей длине фасада (18 метров шириной). |
| 1.6 Информация по персоналу (ФИО; квалификация, соответствующая характеру выполняемых работ; группа по безопасности работ на высоте) | Исполнитель работ – ____________ Работники имеют необходимую квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, обладают навыками работ на высоте с применением систем канатного доступа. Обладают методами и средствами предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний; основами техники эвакуации и спасения. Могут выполнять стандартные операции и помогать при организации анкерных точек и линий под присмотром ответственного исполнителя работ. |
| 1.7 Ответственный руководитель работ | _____________ (3 Группа N удостоверения) Обладает полным представлением о рисках падения и умеет проводить осмотр рабочего места; знает соответствующие работам правила, требования по охране труда; знает мероприятия, обеспечивающие безопасность работ; умеет организовывать безопасное проведение работ, разработку плана производства работ; оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами бригады; умеет четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении целевого инструктажа работников; умеет обучать персонал безопасным методам и приемам выполнения работ, практическим приемам оказания первой помощи. обладает знаниями по проведению инспекции средств индивидуальной защиты (СИЗ). Имеет необходимую квалификацию соответствующую характеру выполняемых работ. |
| 1.8 Ответственный исполнитель работ | ______________(2 Группа N удостоверения), Умеет организовывать анкерные линии и точки, проводить спасательные работы, а также сложные работы с применением систем канатного доступа. Владеет технологией выполнения, указанных, в ППРв работ с применением систем канатного доступа |
| 1.9 Наряд допуск (номер, дата выдачи) | В соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте " |
| 1.10 Ограничения (предписывающие заказчиком либо территорией) | Запрещается выполнять работы до 8.00 и после 18.00. Запрещается работать при ветре более 10 м/с. |

| 2 Меры обеспечения безопасности |  |
| --- | --- |
| 2.1 Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций | Нет необходимости |
| 2.2 Временные ограждающие устройства | Место сброса снега, льда и мусора ограждается канатом на высоте 0,75-1,0 м по типовым стойкам с расстоянием между ними 6-12 м, проход пешеходов по улице временно закрывается. (ГОСТ Р 12.3.050-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности) Сигнальное ограждение устанавливают как по плитам перекрытия, так и на земле. В качестве заполнения применяют канаты из синтетических ниток диаметром 8-12 мм или сигнальные ленты, прикрепляемые к стойкам или элементам здания |
| 2.3 Средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи | Выполнение работ в светлое время суток Голосовая, мобильные телефоны, рации - канал 3. В случае аварийной ситуации, связь по рации - канал 3 |
| 2.4 Используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, леса, грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек) | Стремянка или приставная лестница длиной не меньше 4 метров с защитой от опрокидывания (широкой нижней ступенькой) |
| 2.5 Технические средства безопасности и первичные средства пожаротушения |  |
|  | Строительный предохранительный пояс с наплечными и набедренными лямками с амортизатором типа Да 1 - ремень с пряжкой со шпеньком и отверстиями на противоположном конце; 2 - наплечные лямки; 3 - набедренные лямки; 4 - съемный строп с двумя карабинами и амортизатором; 5 - боковое кольцо |
|  | Первичные средства пожаротушения не применяются |
| 2.6 Санитарно-бытовое обслуживание работников | Используются санитарно-бытовые помещения, находящиеся на объекте |
| 2.7 Требования по безопасному размещению машин и механизмов | Не применяются |
| 2.8 Требования к обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования | Не требуется |
| 2.9 Требования по снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях производственной опасности | Все подготовительные работы проводятся (внизу) до начала выполнения работ на высоте |

| 3 Использование средств защиты |  |
| --- | --- |
| 3.1 Системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и | Система обеспечения безопасности работ на высоте при чистке скатных кровель от снега и наледи состоит из следующих элементов: Системы обеспечения безопасности работ на высоте при чистке скатных кровель от снега и наледи состоят из следующих элементов: 1 - гибкая анкерная линия (ГАЛ), в том числе точки ее крепления к опорам на кровле; 2 - страховочная привязь; 3 - страховочный строп с зажимом (1) для крепления работника к ГАЛ; 4 - страховочный строп с большим монтажным карабином (2) для крепления работника к ограждениям (Это необходимо для исключения эффекта маятника, для удержания от падения, как дополнительная точка страховки). 1. Гибкая анкерная линия (ГАЛ) В качестве ГАЛ используется статическая страховочно-спасательная веревка (страховочный канат) диаметром от 10 до 12 мм и с разрывной нагрузкой более 17 кН. Оптимальный размер ГАЛ - от 15 до 30 метров в зависимости от кровли. Крепление ГАЛ осуществляется за надежные опоры, находящиеся на крышах. ГАЛ, идущая к работнику, может крепиться непосредственно к надежным опорам, находящимся на кровле, - дымовые, вентиляционные трубы, слуховые окна, антенны, либо за стационарные жесткие анкерные линии либо точки, специально смонтированные для этих целей. Вначале на опору накидывается крепежная петля (тросовая либо текстильная, соответствующего размера). К крепежной петле через соединительный карабин крепится страховочный канат (веревка, ГАЛ). Если расстояние между опор большое, то между ними можно натянуть горизонтальную анкерную линию (либо из страховочного каната, либо из троса) и уже к ней крепить через скользящий карабин ГАЛ, идущую непосредственно к работнику. Крепление работника к ГАЛ осуществляется через страховочный строп с зажимом, прикрепленный к страховочной привязи. Во время работы не должно быть провисание страховочного стропа. Гибкая анкерная линия должна быть в "полунатянутом" состоянии. На одной гибкой анкерной линии может находиться только 1 человек. 2. Страховочная привязь Страховочной привязью считается привязь, предназначенная для остановки падения. (Правила по охране труда при работе на высоте утверждённые Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н). Страховочная привязь может иметь как плечевые страховочные обхваты, так и ножные. Для выполнения работ по чистке кровель от снега и наледи используются привязи, в конфигурации которых есть 2 страховочные точки: 1. Грудная грузовая точка (к ней крепится страховочный строп с зажимом; 2. Поясная грузовая точка. К ней крепится страховочный трос с монтажным карабином. Страховочная точка на спине не используется, так как нужно постоянно контролировать страховочный строп, передвигать его по ГАЛ, проводить работы с опорой на страховочный строп с зажимом. 3. Страховочный строп с большим монтажным карабином для крепления работника к ограждениям (одинарный строп с одним монтажным карабином либо двойной строп с 2-мя монтажными карабинами) Этот элемент необходим для крепления работника к ограждениям (это необходимо для исключения эффекта маятника, для удержания от падения, как дополнительная точка страховки). |
| коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них |  |

|  | Потребность в материально-технических ресурсах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | Наименование | Кол-во | Примечания |  |
|  |  | 1 | Каска | 10 |  |  |
|  |  | 2 | Перчатки | 200 |  |  |
|  |  | 3 | Рукавицы | 20 |  |  |
|  |  | 4 | Очки | 20 |  |  |
|  |  | 5 | ИСС (Индивидуальная страховочная система) | 10 |  |  |
|  |  | 6 | Карабин стальной с муфтой | 50 |  |  |
|  |  | 7 | Зажим страховочный | 10 |  |  |
|  |  | 8 | Спусковое устройство | 10 |  |  |
|  |  | 10 | Веревка | 1000 м |  |  |
|  |  | 11 | Рабочая одежда | 10 |  |  |
|  |  | 12 | Рабочая обувь | 10 |  |  |

| 3.2 Места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте | При очистке кровель необходимо соблюдать инструкции по охране труда для снегоуборщиков. (02-12-40/15-0-6 Письмо Жилищного комитета Санкт-Петербурга "О направлении Технологической карты на очистку металлических кровель и иных поверхностей объектов недвижимости от снега и наледи") Технологическая карта-схема на производство работ по очистке кровли и иных поверхностей объектов недвижимости от снега и наледи: Применение: 1) для защиты при падении с высоты при выполнении работ на высоте первой степени опасности; 2) для фиксации рабочей позы. Способы закрепления: а - закрепиться только за распределительное кольцо со стороны спины при высокой степени опасности падения с высоты - при работах на высоте первой степени опасности; б - закрепиться за боковые кольца, установленные на уровне талии человека, при необходимости фиксации рабочей позы. |
| --- | --- |
| 3.3 Пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам производства работ | Используются: внутренние лестницы; если позволяет высота - стремянка или приставная лестница длиной не меньше 4 метров с защитой от опрокидывания (широкой нижней ступенькой). |

| 4 Специальные требования обеспечения безопасности грузов, конструкций, материалов При перемещении их грузоподъемным краном или при потере устойчивости в процессе их монтажа или складирования |  |
| --- | --- |
| 4.1 Средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, бетона и раствора с учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ | Не применяются |
| 4.2 Способы строповки, обеспечивающие подачу элементов в положение, соответствующее или близкое к проектному | Не требуется |
| 4.3 Приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов конструкций | Не применяются |
| 4.4 Порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования | При хранении инструментов необходимо исключить их падение. Инструменты, изготовленные из древесины или пластмассы, не повредят кровельные материалы |
| 4.5 Способы временного закрепления разбираемых элементов при демонтаже конструкций зданий и сооружений | Не требуется |
| 4.6 Способы окончательного закрепления конструкций | Не применяются |
| 4.7 Способы удаления отходов и мусора | В контейнере |
| 4.8 Защитные перекрытия (настилы) или козырьки при выполнении работ по одной вертикали | Не применяются |
| 5 Требования при применении в работе машин (механизмов) |  |
| 5.1 Выбор типов, места установки и режима работы машин (механизмов) | Не применяются |
| 5.2 Способы, средства защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия вредных и опасных производственных факторов | Необходимо выставить ограждение опасной зоны, прохода пешеходов. |
| 5.3 Величины ограничения пути движения или угла поворота машины | Не применяется |
| 5.4 Средства связи машиниста с работающими (звуковая сигнализация, радио- и телефонная связь) | Голосовая, мобильные телефоны, рации - канал 3. В случае аварийной ситуации, связь по рации - канал 3 |
| 5.5 Особые условия установки машины в опасной зоне | Не применяется |
| 5.6 Требования к транспортным средствам на объекте | Скоростные ограничения на территории объекта 15 км/ч, ограничено передвижение по территории до 8.00 и после 19.00 |
| 6 Указания для обеспечения защиты от поражения электрическим током |  |
| 6.1 Указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению вводно-распределительных систем и приборов | На данном объекте нет опасных токоведущих частей, создающих опасность проведению работ |
| 6.2 Указания по заземлению металлических частей электрооборудования и исполнению заземляющих контуров | В соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок |
| 7 Дополнительные мероприятия |  |
| 7.1 Дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ | Инструктаж до начала работ и каждое утро перед началом работ |
| 7.2 Дополнительные мероприятия, выполняемые при совмещенных работах, при работах в условиях работающего производства, вблизи сооружений, коммуникаций, работающих установок | В момент проведения работ в рабочей зоне смежные работы производиться не будут |

| 8 Первая помощь |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 Первая помощь и принадлежности (местонахождение аптечки и средств эвакуации) |  | Аптечки для оказания первой помощи находятся в транспортных мешках работника на месте производства работ, и одна аптечка в транспортном мешке в помещении бригады снегоуборщиков |
| 8.2 Персонал, квалифицированный для оказания первой помощи (ФИО, должность, телефон) |  | Весь персонал в бригаде обучен и компетентен для оказания первой помощи |
| 9 Содержание работ Подробное описание технологического процесса при выполнении работ |  |  |
| 1. Подготовка к выполнению работ. 1.1. Ознакомление и обсуждение Плана Производства Работ на высоте (ППРв), Оценки степени риска и Плана спасения, получение всех необходимых допусков. 1.2. Обсуждение начала рабочего процесса, разъяснение организатором работ всех специфических обязанностей и процедур, всем работникам связанных с рабочим процессом, и соблюдением правил охраны труда. Необходимо убедится в том, что все работники понимают рабочий процесс и его последовательность. 1.3. Визуальная инспекция оборудования, механизмов, СИЗ до начала работ. 1.4. Подготовка и организация анкерных точек и на верхней крыше, используя структурную конструкцию световой рекламы, используя тросовые анкерные стропы, а также установка отклонителей на парапете для защиты канатов. 1.5. Организатор работ проверяет правильность организации анкерных линий, концевые ограничители, защиту канатов, места положения канатов в нижней рабочей зоне. 1.6. Весь необходимый инструмент и материалы весом до 8 кг упаковываются в транспортные мешки и крепятся к работникам. 1.7. Производится проверка радиосвязи между работниками и подсобным работником внутри здания. Выполнение работ. 2. Условия производства работ 2.1. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега и наледи, не допуская их накопления. При оттепелях, если наблюдается обледенение свесов и водоотводящих устройств и протечки, снег следует сбрасывать немедленно. 2.2. Не рекомендуется очистка от снега железобетонных крыш с внутренним водоотводом, так как эти крыши имеют достаточный запас прочности. Очистку таких крыш от снега и наледи следует производить лишь в случае протечек на отдельных участках. 2.3. Независимо от уклона крыш очистка их от снега и наледи выполняется при обязательном применении рабочими испытанных предохранительных поясов и прочной страховочной веревки. Очистка крыш от снега и наледи выполняется при обязательном применении рабочими испытанных предохранительных поясов и прочной страховочной веревки 2.4. Рабочие, работающие на крыше, должны иметь нескользящую (резиновую, валяную) обувь. 2.5. Очистку кровель разрешается выполнять только деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение стальных лопат и скребков для очистки снега и ломов для скола льда с кровель категорически запрещается, так как это разрушает кровельные покрытия. 2.6. При сбрасывании снега с кровли должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих: тротуары и в необходимых случаях проезжая часть улицы освобождается от транспорта и ограждается на ширину возможного падения снега. На время работы выставляются дежурные. Все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега, закрываются с целью исключения попадания людей в опасные зоны. Расстановка дежурных производится лицом, под руководством которого ведется работа по очистке кровель (мастером или прорабом). 2.7. Указанные меры относятся также к козырькам подъездов и балконов. 3. Подготовка к работе До начала производства работ по очистке кровель от снега и наледи мастер или прораб обязан: 3.1. Проверить готовность бригады к производству работ: - физическое состояние рабочих и их спецодежду; - наличие индивидуальных защитных и страховочных средств; - наличие необходимого инструмента и его исправность. 3.2. Проверить техническое состояние: - парапетной решетки; - надежность закрепления страховочных веревок; - лестниц или стремянок около слуховых окон; - водосточных труб, воронок и крепление их; - выступающих частей на фасаде зданий. При обнаружении неисправностей перечисленных элементов принять меры по их ремонту до производства работ по очистке кровли. 3.3. Проверить наличие ограждения опасной зоны и расставить дежурных для обеспечения безопасности прохожих. Место сброса снега, льда и мусора ограждается канатом на высоте 0,75-1,0 м по типовым стойкам с расстоянием между ними 6-8 м, проход пешеходов по улице временно закрывается. Дежурные стоят с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1 м от него. 3.4. Провести дополнительный инструктаж по безопасным методам работы на местах, обращая внимание на специфические условия производства работ на данном участке. 3.5. Оформить письменный наряд-допуск на производство особо опасных работ. 4. Производство работ 4.1. Очистка кровель от снега и наледи производится в основном в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в темное время суток место работы должно быть хорошо освещено. 4.2. Очищать кровлю от снега следует со всех ее скатов, начиная от карнизов к коньку равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков. Для предохранения кровельного покрытия от повреждений снег убирается с крыш не полностью, а оставляется слой толщиной не менее 5 см. По этим соображениям с кровли не снимается и тонкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей и сосулек. 4.3. При сбрасывании снега с крыши следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, световых реклам, вывесок-растяжек, электрических и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства. 4.4. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы. 4.5. Воронки наружных водосточных труб рекомендуется закрывать на зиму специальными крышками-лотками из листовой стали для предотвращения скопления снега в воронках, обеспечения стока талых вод при оттепелях, минуя водосточные трубы, и снижения их обледенения. При наступлении устойчивой положительной температуры наружного воздуха крышки-лотки необходимо с воронок снять. 4.6. Работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радиостоек, световых реклам и других установок, которые могут вызвать поражение электротоком. 4.7. После очистки кровли от снега и наледи следует проверить ее состояние и при выявлении нарушений принять меры по их устранению. 4.8. Порядок выполнения работ по очистке кровель жилых зданий от снега и наледи в части мероприятий по охране труда распространяется и на летнюю очистку кровель от мусора. Следует учитывать, что чистка снега на крыше дома не нужна, когда его слой слишком тонок. Но на свесах и в местах близкого расположения сосулек к водостокам очистка кровли от снега и наледи должна производиться обязательно. По краю скатных кровель лед нужно убирать с помощью специальных крючков. Полная очистка крыш от снега производится, когда его слой достигнет 30 см. Сброс снега с крыш должен проводиться со всех скатов. Делать это необходимо, чтобы общая конструкция кровли не подвергалась односторонней нагрузке. Во время очистки кровли от снега и наледи нужно оставлять тонкий слой (до 5 см) ледяной корки, иначе есть риск повредить покрытие на крыше. Наиболее важные правила по охране труда при очистке крыш: рабочий по удалению снега и льда должен быть экипирован нескользящей обувью и страховкой; мокрый канат для страховки использовать запрещено - необходимо предварительно провести его сушку; нельзя сбрасывать массы снега и наледи на телевизионные, электрические и телефонные провода и кабели, на выступающие части водопроводных и газопроводных труб. План спасательных работ Длины рабочих и страховочных канатов на всех рабочих позициях должно всегда хватать для спуска пострадавшего на нижнюю прилегающую крышу. Рабочие контактируют с аварийными службами и инженером по ОТ заказчика, ставят в известность о случившемся работодателя. В случае возникновения чрезвычайной ситуации и необходимости спасения с высоты, будет применен сценарий спуска пострадавшего вниз на нижнюю крышу: Работник поднимается или спускается к пострадавшему по второму комплекту канатов, обследует пострадавшего на предмет повреждений, проверяет пульс и дыхание. Пристегивает его к себе двумя независимыми точками, и отсоединяет его снаряжение от его канатов. Добавляет дополнительный карабин для большего трения к спусковому устройству, начинает плавный спуск с пострадавшим. Укладывает его на земле в позицию восстановления, и ждет приезда врачей. Если есть возможность и необходимость в оказании первой помощи, аптечка расположена в транспортном мешке на нижней крышке. Экстренные номера 112. |  |  |
| План производства работ составил (ФИО, должность) |  |  |
| Дата | Подпись |  |