План производства работ работы с высоким риском падения работника с высоты

| 1. Общие положения |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Область применения ППР на высоте | Работы с высоким риском падения работника с высоты (эксплуатация, ремонт, техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений, монтаж (демонтаж) конструкций и др.), при которых: а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе: при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°; при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м; б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами. |  |
| 1.2 Нормативная база для ППР на высоте | Трудовой кодекс РФ, Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н, Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. N 883н, Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н, Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. Приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. N 753н, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н, Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461, Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479, СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача N 18 от 13.07.2001 г., Санитарные правила СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 г. N 40, ГОСТ Р 12.3.050-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности, ГОСТ 32489-2013 Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия, ГОСТ Р 12.3.049-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Работы на высоте. Термины и определения, ГОСТ 12.4.107-2012 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Канаты страховочные. Технические условия. |  |
| 1.3 Назначение ППР на высоте | План производства работ на работы с высоким риском падения работника с высоты является организационно-техническим документом, регламентирующим правила проведения работ на высоте, порядок использования оборудования и инструмента, мероприятия при эксплуатации систем обеспечения безопасности на высоте, машин и механизмов. План производства работ устанавливает требования по охране труда и регулирует порядок действий при организации и проведении работ на высоте, позволяет снизить профессиональные риски. |  |
| 1.4 Требования к персоналу | К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет, признанные годными для работы на высоте по результатам медицинского осмотра. Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. Работники, допускаемые к непосредственному выполнению работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска, делятся на следующие группы по безопасности работ на высоте (далее - группы): 1 группа - работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя (далее - работники 1 группы); 2 группа - бригадиры, мастера, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями (производителями) работ на высоте и работники, допускаемые к работам в составе бригады из числа высококвалифицированных рабочих и специалистов (далее - работники 2 группы). К работникам 3 группы по безопасности работ на высоте (далее указанные категории - работники 3 группы) относятся: а) работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том числе выполняемых с оформлением наряда-допуска; б) ответственные за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; в) работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ); г) работники, выдающие наряды-допуски; д) ответственные руководители работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска; е) должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте и/или технологических карт на производство работ на высоте; ж) специалисты, проводящие обучение работам на высоте; з) члены экзаменационных комиссий работодателей и организаций, проводящих обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. Работники, относящиеся к 3 группе по безопасности работ на высоте, также могут быть допущены к непосредственному выполнению работ, при условии подтверждения квалификации и получения удостоверений на соответствующую группу. |  |
| 2. Характеристика объекта и персонала, выполняющего работы |  |  |
| 2.1 Организация, проводящая работы на высоте | Указывается наименование организации, проводящей работы на высоте |  |
| 2.2 Структурное подразделение организации, проводящей работы на высоте | Указывается структурное подразделение организации, проводящей работы на высоте |  |
| 2.3 Место выполнения работ | Указывается место выполнения работ (наименование, фактический адрес) |  |
| 2.4 Краткая характеристика объекта | Указывается краткая характеристика объекта |  |
| 2.5 Содержание и условия проведения работ на высоте | Указывается наименование, содержание и условия проводимых работ на высоте |  |
| 2.6 Дополнительные ограничения на объекте работ (особые условия работ) | Указываются специфические условия работ на объекте или требования заказчика |  |
| 2.7 Ответственный руководитель работ | Указывается должность и ФИО ответственного руководителя работ |  |
| 2.8 Ответственный исполнитель (производитель) работ | Указывается должность и ФИО ответственного исполнителя (производителя) работ |  |
| 2.9 Исполнители работ | Указываются должности (профессии) и ФИО исполнителей работ |  |

| 3. Меры безопасности при оборудовании рабочих мест |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций | Указываются применяемые на объекте постоянные ограждающие конструкции: - Сэндвич-панели различных конструкций; - Металлическое ограждение балконов, лоджий и террас; - Металлическое ограждения кровли |  |
| 3.2 Временные ограждающие устройства | Для обозначения опасных зон при работе на высоте применяется один из следующих типов временных ограждающих устройств - сигнальные, защитные, страховочные ограждения. Сигнальные ограждения должны быть установлены на расстоянии не менее 2,0 м от края перекрытия, покрытия или рабочих площадок для обозначения зоны, за пределами которой существует опасность падения работника с высоты. Высота ограждения должна быть в пределах от 0,8 до 1,1 м. |  |
|  | По длине ограждения через каждые 5-10 м должны быть установлены плакаты, предупреждающие об опасной зоне. Конструктивные элементы сигнальных ограждений не рассчитывают на нагрузки. Защитное ограждение должно быть установлено на расстоянии не менее 2,0 м от края перепада высот для предотвращения непреднамеренного доступа в опасную зону. Защитные ограждения рассчитывают на прочность и устойчивость к поочередному действию как горизонтальных, так и вертикальных равномерно распределенных нагрузок. Страховочное ограждение должно быть установлено непосредственно на границе перепада высот или на расстоянии до 0,3 м от края для предотвращения падения с высоты работника в случае потери им устойчивости вблизи границы перепада высот. Страховочные ограждения рассчитывают на прочность и устойчивость к действию горизонтальной сосредоточенной нагрузки не менее 700 Н (70 кгс), приложенной в любой точке по высоте ограждения в середине пролета, а страховочные наружные, кроме того, - на прочность. Для обозначения опасных зон дополнительно может использоваться сигнальная лента. Для закрытия технологических проемов используются защитные настилы. |  |
| 3.3 Используемые грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек) | Указываются конкретные подъемные сооружения (грузоподъемные механизмы), эксплуатируемые на объекте: а) грузоподъемные краны всех типов; б) мостовые краны-штабелеры; в) краны-трубоукладчики; г) краны-манипуляторы; д) строительные подъемники; е) подъемники (вышки), предназначенные для перемещения людей, людей и груза (подъемники с рабочими платформами); ж) грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления; з) электрические тали; и) краны-экскаваторы, предназначенные для работы с крюком; к) сменные грузозахватные органы и съемные грузозахватные приспособления (крюки, грейферы, магниты, спредеры, траверсы, захваты, стропы), используемые совместно с ПС для подъема и перемещения грузов; л) грузовая тара; м) специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы кранов и используемые для подъема и транспортировки людей; н) рельсовые пути (для опорных и подвесных ПС, передвигающихся по рельсам). |  |
| 3.4 Системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них | Указываются конкретные системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений (удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные системы, системы спасения и эвакуации), средства индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты. Системы обеспечения безопасности работ на высоте состоят из: а) анкерного устройства; б) привязи (страховочной, для удержания, для позиционирования, для работ в положении сидя, спасательной); в) соединительной подсистемы (строп, канат, карабин, амортизатор или устройство функционально его заменяющее, средство защиты втягивающего типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии, устройство для позиционирования на канатах). |  |
| 3.5 Номенклатура средств по защите работников от выявленных при оценке условий труда опасных и вредных условий труда - шума, вибрации, воздействия других опасных факторов, а также вредных веществ в воздухе рабочей зоны | Указываются применяемые средства защиты слуха (противошумные вкладыши (беруши) и противошумные наушники), перчатки (рукавицы) антивибрационные, виброзащитная обувь, одежда специальная защитная, специальная обувь, средства защиты глаз и лица (защитные очки, щитки лицевые), средства защиты органов дыхания (СИЗОД, респираторы, маски) и другие. СИЗ указываются на основании проведенной СОУТ и оценки профессиональных рисков. |  |
| 3.6 Места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте | Крепление систем обеспечения безопасности работ на высоте производится к конструктивным элементам зданий и сооружений. Места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте указываются в соответствии с технической документацией (технологические карты и др.). |  |
| 3.7 Пути и средства подъема или спуска работников к рабочим местам или местам производства работ | Пути и средства подъема или спуска работников к рабочим местам или местам производства работ указываются в соответствии с технической документацией (технологическая карта, ПОС, строительный генеральный план и др.). Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям: а) ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, расстояние от пола прохода до элементов перекрытия (далее - высота в свету) - не менее 1,8 м; б) лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы системами безопасности. Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое при невозможности устройства переходных мостиков с защитными ограждениями должны применяться страховочные системы с анкерными устройствами, использующие горизонтальные анкерные (жесткие или гибкие) анкерные линии, расположенные горизонтально или под углом до 15° к горизонту. Для организации безопасного и удобного подъема/спуска к рабочим местам на высоте, подхода к местам производства работ, а также для предупреждения падения работников с высоты следует применять средства коллективной защиты - страховочные канаты, средства подмащивания и ЗУС, разработанные и изготовленные в установленном порядке. |  |
| 3.8 Средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи | При производстве работ на высоте в темное время суток площадки и участки производства, рабочие места, проезды и подходы к ним должны быть освещены (электрические лампы и др.). Для общего внутреннего и наружного освещения должно применяться напряжение не выше 220 В переменного или постоянного тока. В помещениях без повышенной опасности напряжение 220 В может применяться для стационарно установленных осветительных приборов вне зависимости от высоты установки. При высоте подвески менее 2,5 м должны применяться светильники специальной конструкции классов защиты 2 или 3 либо с напряжением не выше 50 В. Питание светильников напряжением до 50 В должно осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей. Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены. Применять стационарные светильники в качестве переносных запрещается. Следует пользоваться переносными светильниками только промышленного изготовления. Связь и сигнализация между работниками осуществляется устно и визуально, а также при помощи переговорных устройств (раций). |  |
| 3.9 Применяемые средства коллективной защиты | Указываются конкретные применяемые средства коллективной защиты от падения с высоты (защитные сетки (ЗУС), ограждения, знаки безопасности и др.), а также средства коллективной защиты от других вредных и опасных факторов. |  |
| 3.10 Общепроизводственные средства индивидуальной защиты | СИЗ указываются на основании проведенной СОУТ и оценки профессиональных рисков. В зависимости от конкретных условий работ на высоте указываются СИЗ, совместимые с системами безопасности от падения с высоты: а) специальная одежда - в зависимости от воздействующих вредных производственных факторов; б) каски - для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами или ударами о предметы и конструкции, для защиты верхней части головы от поражения переменным электрическим током напряжением до 440 В; в) очки защитные, защитные щитки и экраны - для защиты от механического воздействия летящих частиц, аэрозолей, брызг химических веществ, искр и брызг расплавленного металла, оптического, инфракрасного и ультрафиолетового излучения; г) защитные перчатки или рукавицы, защитные крема и другие средства - для защиты рук; д) специальная обувь соответствующего типа - при работах с опасностью получения травм ног, а также имеющей противоскользящие свойства; е) средства защиты органов дыхания - от пыли, дыма, паров и газов; ж) индивидуальные кислородные аппараты и другие средства - при работе в условиях вероятной кислородной недостаточности; з) средства защиты слуха; и) средства защиты, используемые в электроустановках; к) спасательные жилеты и пояса - при опасности падения в воду; л) сигнальные жилеты - при выполнении работ в местах движения транспортных средств. Работники, выполняющие работы на высоте, обязаны пользоваться защитными касками с застегнутым подбородочным ремнем. Внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски. Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего. Работникам, выполняющим работы на высоте (в зависимости от объекта, времени года и климатических условий), выдается специальная обувь, имеющая противоскользящие свойства, в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя. |  |
| 3.11 Требования по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности и первичных средств пожаротушения | Рабочее место должно находиться в близкой доступности от оборудованного комплекса первичных средств пожаротушения (ящики с песком, лопаты, ломы, багры, покрывала для изоляции очага возгорания, огнетушители). Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся по нормам, установленным Правилами противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте определяется по нормам, установленным Правилами противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение не менее 4 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем. Со строящихся высотных сооружений для эвакуации людей необходимо наличие не менее 2 лестниц соответствующей длины из негорючих материалов на весь период строительства. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, открытых площадок и установок. При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом использования учитываются климатические условия эксплуатации зданий, сооружений, помещений. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано. В зимнее время огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в соответствии с инструкцией изготовителя. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. |  |
| 3.12 Требования по санитарному и бытовому обслуживанию работников. | Указываются санитарно-бытовые помещения, находящиеся на территории объекта (туалеты, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева, гардеробные (помещения для хранения одежды), сушилки для одежды и обуви, душевые, устройства обогрева, снабжения питьевой водой, горячей водой и др.). При организации и проведении строительства многоэтажных (высотных) домов необходимо предусматривать возможность использования работниками, участвующими в строительном производстве, на строящихся верхних этажах зданий (начиная с 6 этажа) переносных биотуалетов, перемещаемых по мере продвижения основных строительных работ. |  |
|  | Должны организовываться посты оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения. Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов. Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам по гигиеническим требованиям. Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах. При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять: - технические средства (уменьшение шума оборудования в источнике его образования; применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.); - средства индивидуальной защиты; - организационные мероприятия (выбор оптимального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне и другие мероприятия). Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать требованиям санитарных норм. В производственных помещениях с постоянным пребыванием работников и помещениях для отдыха должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение вреда здоровью работников от воздействия избыточного тепла или холода. При разработке мероприятий необходимо учитывать категории работ по энергозатратам, указанные в гигиенических нормативах, а также климатические условия местности, теплозащитные свойства применяемой работниками специальной одежды, специальной обуви (далее - спецодежда и обувь соответственно) и других СИЗ. |  |

| 4. Использование средств подмащивания, лесов и вышек |  |
| --- | --- |
| 4.1 Используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, леса, люльки подъемников (вышек) | Указываются конкретные средства подмащивания, применяемые на объекте при работах на высоте: леса стоечные приставные, леса свободностоящие, леса передвижные, подмости сборно-разборные, подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом, вышки передвижные, площадки, навешиваемые на строительные конструкции, лестницы свободно-стоящие. лестницы приставные наклонные, лестницы приставные вертикальные, стремянки, настилы, туры, люльки подъемников и другие. |
| 4.2 Указание на меры безопасности при проведении работ на высоте с применением конкретных типов и средств подмащивания, не допуская внесения конструктивных изменений к способам установки и крепления средств подмащивания, не предусмотренных нормативной документацией изготовителя | Указываются меры безопасности при проведении работ на высоте с применением конкретных типов и средств подмащивания. Необходимость периодического обучения работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках и рабочих местах с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, устанавливается работодателем при реализации процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ. Вблизи проездов средства подмащивания устанавливают на расстоянии не менее 0,6 м от габарита транспортных средств. При установке средств подмащивания на проезжей части дороги необходимо выставить предупреждающие знаки на расстоянии 50 м против направления движения транспорта. В темное время суток должны включаться красные габаритные огни. При организации массового прохода в непосредственной близости от средств подмащивания места прохода людей оборудуются сплошным защитным навесом, а фасад лесов закрывается защитной сеткой с ячейкой размером не более 5 x 5 мм. Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции. Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков. У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях или проводах, должны быть приспособления, обеспечивающие прочное закрепление лестниц за конструкции или провода. Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до их подъема. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к конструкции сооружения). При этом длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода работников между отдельными ярусами здания или для выполнения работ, не требующих от работника упора в строительные конструкции здания. При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается: а) работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; б) находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку; в) поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент; г) устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части. При работе на высоте не допускается работать на переносных лестницах и стремянках без соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте: |
|  | а) над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами; б) с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов; в) при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ; г) при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей. Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять другие средства подмащивания. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков (независимо от наличия на концах лестницы наконечников) следует место ее установки ограждать или выставлять дополнительного работника, предупреждающего о проведении работ. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении. При перемещении лестницы двумя работниками ее необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об опасности. При переноске лестницы одним работником она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м. Лестницы и стремянки перед применением осматриваются ответственным исполнителем (производителем) работ (без записи в журнале приема и осмотра лесов и подмостей). На всех применяемых лестницах должен быть указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность подразделению. Испытание лестниц проводят: а) деревянных - 1 раз в 6 месяцев; б) металлических - 1 раз в 12 месяцев. Лестницы должны храниться в сухих помещениях, в условиях, исключающих их случайные механические повреждения. Для прохода работников, выполняющих работы на крыше здания с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников, устраивают трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы закрепляются. При выполнении работ на крыше с применением трапов работники должны применять системы обеспечения безопасности. Их состав и порядок установки определяются в технологической карте, ППР на высоте или наряде допуске. Работы на плоских и скатных крышах должны выполняться с соблюдением требований Правил по охране труда в строительстве. Сообщение между ярусами лесов осуществляется по жестко закрепленным лестницам. При установке приставных лестниц на высоте на элементах металлоконструкций необходимо прикреплять верх и низ лестницы к металлоконструкциям. Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны быть изготовлены по проектам или типовым схемам применения из руководств (инструкций) по эксплуатации изготовителя и взяты организацией на инвентарный учет. На используемые в инвентарных конструкциях леса и подмости должны иметься паспорта изготовителя или официального представителя изготовителя (для лесов и подмостей импортного производства). Использование элементов разных изготовителей в одной инвентарной конструкции лесов и подмостей не допускается без документального подтверждения этими изготовителями их взаимной совместимости. Применение неинвентарных конструкций лесов допускается в исключительных случаях, и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчетами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость; проект должен быть завизирован лицом, назначенным в организации за организацию и безопасное проведение работ на высоте, и утвержден главным инженером (техническим директором) организации или непосредственно руководителем организации (индивидуальным предпринимателем). Масса сборочных единиц лесов при ручной сборке не должна быть более 28 кг. Масса сборочных элементов при монтаже средств подмащивания на земле или перекрытии (с последующей установкой их в рабочее положение монтажными кранами, лебедками) должна быть не более 50 кг. Для обеспечения устойчивости лесов их крепление к зданию (сооружению) должно производиться способами и в местах, указанных в проектной документации или организационно-технологической документации на производство работ. При отсутствии таких указаний крепление лесов должно осуществляться не менее чем через один ярус для крайних стоек, через два пролета для верхнего яруса и одного крепления на каждые 50 м проекции поверхности лесов на фасад здания (сооружения). Леса и их элементы: а) должны обеспечивать безопасность работников во время их монтажа, эксплуатации и демонтажа, при этом монтаж и демонтаж лесов должен производиться работниками с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте; б) должны быть подготовлены и смонтированы в соответствии с паспортом изготовителя, иметь размеры, прочность и устойчивость, соответствующие их назначению; в) металлические леса должны быть заземлены. При установке на открытом воздухе металлические и деревянные леса должны быть оборудованы грозозащитными устройствами. г) перила и другие предохранительные сооружения, платформы, настилы, консоли, подпорки, поперечины, лестницы и пандусы должны легко устанавливаться и надежно крепиться; д) должны содержаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы исключались их разрушение, потеря устойчивости; е) должны иметь идентификационную маркировку с наименованием изготовителя, нанесенную способом, позволяющим ее сохранить в течение всего срока службы элемента. В местах подъема работников на леса и подмости должны размещаться плакаты с указанием схемы их размещения и величин допускаемых нагрузок; места расположения анкерных точек и (или) анкерных линий для присоединения соединительных и соединительно-амортизирующих подсистем работников, если это не определено технической документацией изготовителя лесов; а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации. Для выполнения работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов - рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила. Работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных настилов между ними не допускаются. В случаях, когда выполнение работ, движение людей и транспорта под лесами и вблизи них не предусматривается, устройство защитного (нижнего) настила необязательно. При многоярусном характере производства работ для защиты от падающих объектов платформы настилы, подмости, лестницы лесов оборудуют инвентарными защитными экранами достаточных размеров. Леса оборудуются лестницами или трапами для подъема и спуска людей, расположенными на расстоянии не более 40 м друг от друга. На лесах длиной менее 40 м устанавливается не менее двух лестниц или трапов. Верхний конец лестницы или трапа закрепляется за поперечины лесов. Проемы в настиле лесов для выхода с лестниц ограждаются. Угол наклона лестниц должен быть не более 75° к горизонтальной поверхности. Наклон трапа должен быть не более 1:3. Для подъема груза на леса используют блоки, укосины и другие средства малой механизации, которые следует крепить согласно технологическим картам или ППР на высоте. Проемы для перемещения грузов должны иметь всесторонние ограждения. Вблизи проездов средства подмащивания устанавливают на расстоянии не менее 0,6 м от габарита транспортных средств. При установке средств подмащивания на проезжей части дороги необходимо выставить предупреждающие знаки на расстоянии 50 м против направления движения транспорта. В темное время суток должны включаться красные габаритные огни. Леса высотой более 4 м от уровня земли, пола или площадки, на которой установлены стойки лесов, допускаются к эксплуатации после приемки комиссией с оформлением акта. Результаты приемки лесов утверждаются главным инженером (техническим директором) организации, принимающей леса в эксплуатацию, или непосредственно руководителем организации (индивидуальным предпринимателем). Допускается утверждение результатов приемки лесов, сооружаемых подрядной организацией для своих нужд, начальником участка (цеха) этой организации. До утверждения результатов приемки лесов работа с лесов не допускается. Подмости и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после их приемки ответственным руководителем работ на высоте с отметкой в журнале приема и осмотра лесов и подмостей. При приемке лесов и подмостей проверяется на соответствие проекту, типовым схемам применения и паспорту изготовителя: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, прочность узлов крепления отдельных элементов; исправность рабочих настилов и ограждений; отсутствие деформаций сборочных элементов, видимых повреждений, вертикальность стоек; надежность опорных площадок и наличие заземления (для металлических лесов). Осмотры лесов проводят регулярно в сроки, предусмотренные паспортом изготовителя на леса, а также после воздействия экстремальных погодных или сейсмических условий, других обстоятельств, которые могут повлиять на их прочность и устойчивость. При обнаружении деформаций лесов они должны быть устранены и приняты повторно. Ответственный исполнитель (производитель) работ осматривает леса перед началом работ каждой рабочей смены, лицо, назначенное ответственным за организацию и безопасное проведение работ на высоте, осматривает леса не реже 1 раза в 10 рабочих смен. Текущий осмотр люльки осуществляется ежедневно перед началом выполнения работ непосредственно работником, осуществляющим ее эксплуатацию. Периодический осмотр в процессе эксплуатации люльки проводится лицом, ответственным за ее безопасную эксплуатацию, через каждые 10 рабочих дней. Результаты осмотра записываются в журнале приема и осмотра лесов и подмостей. При осмотре лесов и подмостей устанавливается: а) наличие или отсутствие дефектов и повреждений элементов конструкции лесов (подмостей) и анкерных устройств, влияющих на их прочность и устойчивость; б) прочность и устойчивость лесов (подмостей); в) наличие необходимых ограждений; г) пригодность лесов (подмостей) для дальнейшей работы. Леса, с которых в течение месяца и более работа не производилась, перед возобновлением работ подвергают приемке повторно. Настилы и лестницы лесов и подмостей необходимо периодически в процессе работы и ежедневно после окончания работы очищать от мусора, а в зимнее время - очищать от снега и наледи и при необходимости посыпать песком. Если для производства работ необходима частичная разборка лесов (временное снятие верхнего (среднего) элемента ограждения, отдельных настилов), то это изменение конструкции лесов должно быть предусмотрено проектом. Сборка и разборка лесов производятся по наряду-допуску с соблюдением последовательности. Работники, участвующие в сборке и разборке лесов, должны пройти соответствующее обучение безопасным методам и приемам работ и должны быть проинструктированы о способах и последовательности производства работ и мерах безопасности. Во время разборки лесов, примыкающих к зданию, все дверные проемы первого этажа и выходы на балконы всех этажей в пределах разбираемого участка закрываются. Доступ для посторонних лиц (непосредственно не занятых на данных работах) в зону, где устанавливаются или разбираются леса и подмости, должен быть закрыт. Леса, расположенные в местах проходов в здание, оборудуются защитными козырьками со сплошной боковой обшивкой для защиты от случайно упавших сверху предметов. Защитные козырьки должны выступать за леса не менее чем на 1,5 м и иметь наклон в 20° в сторону лесов. Высота проходов должна быть не менее 1,8 м. При организации массового прохода в непосредственной близости от средств подмащивания места прохода людей оборудуются сплошным защитным навесом, а фасад лесов закрывается защитной сеткой с ячейкой размером не более 5 x 5 мм. Подвесные леса, лестницы, подмости и люльки после их монтажа (сборки, изготовления) могут быть допущены к эксплуатации после соответствующих испытаний. В случаях многократного использования подвесных лесов или подмостей они могут быть допущены к эксплуатации без испытания при условии, что конструкция, на которую подвешиваются леса (подмости), проверена на нагрузку, превышающую расчетную не менее чем в два раза, а закрепление лесов осуществлено типовыми узлами (устройствами), выдерживающими необходимые испытания. Результаты испытаний отражаются в журнале приема и осмотра лесов и подмостей. Подвесные леса и люльки во избежание раскачивания должны быть прикреплены к несущим частям здания (сооружения) или конструкциям. Консоли для подвесных люлек должны крепиться в соответствии с проектом производства работ или инструкцией по эксплуатации люльки. Запрещается опирать консоли на карнизы зданий и парапетные стенки из ветхой кладки. Материалы, инвентарь и тара должны размещаться в люльке так, чтобы по всей ее длине оставался свободный проход. Нахождение в люльке более двух работников запрещается. При эксплуатации люлек запрещается: 1) соединение двух люлек в одну; 2) переход на высоте из одной люльки в другую; 3) применение бочек с водой в качестве балласта для лебедок; 4) допуск к лебедкам посторонних лиц; 5) использовать люльки (кабины) при ветре, скорость которого превышает 10 м/с, плохой видимости (при сильном дожде, снеге, тумане), обледенении, а также в любых других условиях, которые могут поставить под угрозу безопасность людей; 6) вход в люльку и выход из нее допускаются только при нахождении люльки на земле; 7) люльки и передвижные леса, с которых в течение смены работа не производится, должны быть опущены на землю, с подъемных ручных лебедок сняты рукоятки, будки электрических лебедок должны быть заперты на замок. Ежедневно перед работой проводится осмотр и проверяется состояние люлек, передвижных лесов и канатов, проводится испытание по имитации обрыва рабочего каната. Безопасность работников при работе на высоте в подвесных люльках в дополнение к общим требованиям, предъявляемым к работе на лесах, должна обеспечиваться использованием системы безопасности, необходимой в зависимости от условий производства работ системы обеспечения безопасности работ на высоте. Нахождение работников на перемещаемых лесах не допускается. |

| 4.3 Требование об обеспечении дополнительной устойчивости лесов и вышек - тур, в том числе путем крепления к несущим элементам зданий и сооружений с помощью растяжек, комплектов магнитных крепежей и других анкерных креплений в соответствии с требованиями паспорта изготовителя | Указываются меры по обеспечению дополнительной устойчивости лесов и вышек - тур (в том числе путем крепления к несущим элементам зданий и сооружений с помощью растяжек, комплектов магнитных крепежей и других анкерных креплений в соответствии с требованиями паспорта изготовителя). Для крепления лесов к внутренней стороне стенки металлических вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов на объектах нового строительства, технического перевооружения и реконструкции должны применяться магнитные захваты. Крепление магнитных захватов к лесам допускается как к вертикальным и горизонтальным элементам лесов. Крепление магнитных зацепов к лесам выполняется с помощью соединительных элементов (карабинов) или аналогичных соединительных элементов, выдерживающих нагрузку не менее 600 кгс (5,8 кН). Крепление магнитных захватов выполняется с третьего яруса резервуара, через два пролета для верхнего яруса и одного крепления на каждые 50 м(2) проекции поверхности лесов. При эксплуатации передвижных средств подмащивания (в том числе шарнирно-рычажных вышек) необходимо выполнять следующие требования: а) уклон поверхности, по которой осуществляется перемещение средств подмащивания в поперечном и продольном направлениях, не должен превышать величин, указанных в паспорте или инструкции изготовителя для этого типа средств подмащивания; б) передвижение средств подмащивания при скорости ветра более 10 м/с не допускается; в) перед передвижением средства подмащивания должны быть освобождены от материалов и тары и на них не должно быть Работников; г) при скорости ветра более 12 м/с или температуре наружного воздуха ниже -20°C работа на шарнирно-рычажной вышке не допускается, секции вышки должны быть опущены; д) запрещается: перегружать средства подмащивания, выполнять ремонтные операции, открывать двери средств подмащивания и находиться на стреловых частях во время работы на высоте, работать при отсутствии или неправильной установке страховочной гайки в приводах подъема секции. |
| --- | --- |
| 5. Требования безопасности при перемещении и хранении грузов, конструкций, изделий и материалов При перемещении их грузоподъемным краном или при потере устойчивости в процессе их монтажа или складирования |  |
| 5.1 Способы строповки, обеспечивающие подачу элементов в положение, соответствующее или близкое к проектному | Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному. Запрещается подъем элементов конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их строповку и монтаж. Строповку конструкций и оборудования необходимо производить средствами, обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м. Грузоподъёмные крюки, захваты, зажимы и другие приспособления для подъёма стальных и сборных конструкций должны: - иметь размеры, форму, обеспечивающие безопасный захват без повреждения частей конструкций и их надёжную транспортировку - иметь маркировку с указанием максимально разрешённой нагрузки при самых неблагоприятных условиях подъёма. Подъём конструкций и их частей должен производиться способами, исключающим их случайное вращение. Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного закрепления согласно проекту. При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, а по вертикали - не менее 0,5 м. До подъёма конструкции должны быть проверены на отсутствие повреждений, очищены от грязи, наледи и т.п. Строповка поднимаемого груза за выступы, штурвалы, штуцера и другие устройства, не рассчитанные для его подъема, не допускается. Длинномерные грузы при подъеме и спуске должны направляться с использованием канатных, тросовых оттяжек. |
| 5.2 Способы временного закрепления разбираемых элементов при демонтаже конструкций зданий и сооружений | Демонтаж конструкций зданий и сооружений (панелей наружных и внутренних стен, перегородок, чердачных рам, колонн и т.д.) производятся с применением монтажной оснастки (подкосов, растяжек, упоров, кондукторов и т.д.). Временное закрепление разбираемых элементов при разборке зданий производится перед разрушением постоянного закрепления сборных элементов. Временное закрепление сборного элемента может осуществляться несколькими способами, с применением различных типов оснастки. От правильного выбора оснастки, ее технического уровня и качества изготовления зависит не только точность и трудоемкость монтажа сборных элементов, но и безопасность демонтажных работ. Выбор и оценка оснастки производятся по техническим характеристикам и технико-экономическим показателям. Кроме того, при анализе и выборе оснастки учитывают конструктивные особенности, универсальность и безопасность применения оснастки. |
| 5.3 Способы окончательного закрепления конструкций | Способы окончательного закрепления конструкций в месте монтажа указываются в проектной документации. Отклонение от указанных способов закрепления конструкций не допускается. Закрепление конструкций, установленных в проектное положение, должно производиться сразу после инструментальной проверки точности их положения. Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивались их устойчивость и геометрическая неизменяемость |
| 5.4 Средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, бетона и раствора с учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ | Указываются применяемые на объекте средства контейнеризации и тары для перемещения штучных и сыпучих материалов, бетона и раствора с учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ Штучные малогабаритные материалы должны доставляться к месту работ в контейнерах или ящиках на поддонах. Подача их к месту работ производится вручную. Площадь возможного падения поднимаемого предмета ограждается при помощи сигнальной ленты, с применением предупредительных знаков. |
| 5.5 Приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов конструкций | Указываются приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов конструкций, которые будут применяться на объекте. Например, способ размещения панелей стеновых - в кассеты или пирамиды на подкладках и с прокладками; панелей перегородочных - в кассеты вертикально на подкладках и с прокладками. |
| 5.6 Порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования | Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, находящихся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок, на которых производится размещение указанного груза. Размещение изделий, материалов, оборудования производится в соответствии с требованиями Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. Приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. N 753н. Территория объекта, включая проезды, проходы на производственных территориях, проходы к рабочим местам не должны загромождаться складируемыми материалами и строительными конструкциями. |
| 5.7 Способы удаления отходов и мусора | Строительный мусор и другие отходы необходимо опускать по закрытым желобам или в закрытых ящиках или контейнерах при помощи подъемных сооружений. Нижний конец желоба должен находиться не выше 1 м над землей или входить в бункер. Отходы производства складируются в отдельных контейнерах на территории объектов. Вывоз отходов с объекта осуществляется периодически по мере заполнения контейнеров. |
| 5.8 Защитные перекрытия (настилы) или козырьки при выполнении работ по одной вертикали | При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места. |
| 6. Требования при применении машин (механизмов) |  |
| 6.1 Выбор типов, места установки и режима работы машин (механизмов) | Подбор типов и марок машин, их расстановка на рабочей площадке должны обеспечивать удобную подачу и приемку грузов к местам разгрузки, погрузки и монтажа, исключать загромождение проходов и проездов. Следует применять только безопасные способы работы машинами и механизмами. Обслуживающий персонал должен иметь соответствующую квалификацию, знать правила техники безопасности при работе на данной машине. Обязательным условием безопасной эксплуатации строительных машин на объектах является ограждение зоны их действия. |
| 6.2 Требования по безопасному размещению машин и механизмов | Требования по безопасному размещению машин и механизмов определяются в соответствии с Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. N 883н. Автомобильные дороги, находящиеся на производственных территориях, должны быть оборудованы соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин. При использовании в строительном производстве на территории строительного объекта мобильных строительных машин должна обеспечиваться обзорность рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста. В случаях, когда машинист, управляющий мобильной строительной машиной, не имеет достаточного обзора, ему должен быть выделен сигнальщик. Со значением сигналов, подаваемых в процессе работы и передвижения мобильной строительной машины, должны быть ознакомлены работники, связанные с ее работой. Опасные зоны, которые возникают или могут возникнуть во время работы мобильной строительной машины, должны быть обозначены знаками безопасности и (или) предупредительными надписями. Расположение станков, механизмов, верстаков, столов, козел, стеллажей и другого оборудования, используемых при транспортировании строительных материалов и конструкций, не должно создавать петель, встречных, перекрещивающихся и возвратных движений. При расположении технологического оборудования необходимо учитывать вес и габариты обрабатываемых материалов, характер работы и тип оборудования, обеспечивая прямоточность движения и безопасность работ. При проведении строительного производства с применением строительных машин, механизмов или иного технологического оборудования необходимо предусматривать: 1) выбор типов машин, мест их установки и режимов работы в соответствии с параметрами, предусмотренными технологией работ и условиями производства работ; 2) мероприятия, ограничивающие зону действия машин для предупреждения возникновения опасной зоны в местах нахождения людей, а также применение ограждений зоны работы машин; 3) особые условия установки машин в зоне призмы обрушения грунта, на насыпном грунте или косогоре. |
| 6.3 Величины ограничения, пути движения или угла поворота машины | В случае если в процессе проведения строительного производства в опасные зоны в непосредственной близости от мест перемещения грузов кранами могут попасть эксплуатируемые гражданские или производственные здания и сооружения, транспортные или пешеходные дороги и другие места возможного нахождения людей, необходимо соблюдение следующих требований: необходимо оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы крана должна быть принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать возникновения опасных зон в местах нахождения людей; скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м; перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от границы опасных зон, должно производиться с применением дополнительных съемных грузозахватных приспособлений, предотвращающих падение груза; по периметру здания необходимо установить защитный экран, имеющий равную или большую высоту по сравнению с высотой возможного нахождения груза, перемещаемого краном; зона работы крана должна быть ограничена таким образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения защитного экрана. |
| 6.4 Особые условия установки машины в опасной зоне | Указываются особые условия установки машин в опасной зоне (линии электропередач, совмещенные работы, близость к технологическим объектам и др.) Установка и работа стреловых грузоподъёмных механизмов непосредственно под проводами высоковольтной линии электропередачи (ВЛ), находящихся под напряжением, не допускается. При всех работах в открытых распределительных устройствах и в охранной зоне воздушной линии электропередачи, транспортные и грузоподъёмные средства на пневматическом ходу должны быть заземлены. Не допускается прикасаться к корпусу грузоподъёмного или транспортного средства и производить какие-либо перемещения их рабочих органов, грузозахватных приспособлений и опорных деталей до установки заземления. |
| 6.5 Требования к перемещению транспортных средств на объекте | У въезда на производственную территорию при капитальном строительстве необходимо устанавливать стенды с указанием схем движения транспорта. Требования по безопасному перемещению транспортных средств на объекте определяются в соответствии с Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. N 883н, требованиями, действующими на территории объекта (заказчика). |
| 6.6 Способы и средства защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия вредных и опасных производственных факторов | Для защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия вредных и опасных производственных факторов предусматривается: установка машин вне опасной зоны производства работ; приостановку прочих работ и удаление производящих их работников за границы опасной зоны работ на высоте; установка наблюдателей, контролирующих возможное появление людей в опасной зоне. В случае соприкосновения стрелы крана или корзины подъёмного механизма с токоведущими частями, находящимися под напряжением, машинист принимает меры к быстрейшему разрыву возникшего контакта и отводит подвижные части механизма от токоведущих частей на безопасное расстояние. Не допускается спускаться с машины на землю или подниматься на машину, а также прикасаться к машине стоя на земле, если машина остаётся под напряжением. При возникновении пожара на грузоподъёмном или транспортном средстве, находящемся под напряжением, водитель (машинист) должен спрыгнуть на землю, соединив ноги, и не касаться руками ни машины, ни земли. Затем он должен удалиться на расстояние не менее 8 м, передвигая при этом ступни по земле, не отрывая их одну от другой. При разборке (разрушении) строений механизированным способом необходимо установить опасные для людей зоны, а машины (механизмы) разместить вне зоны обрушения конструкций. Кабина машиниста должна быть защищена от возможного попадания отколовшихся частиц, а работники должны быть обеспечены защитными очками. |
| 6.7 Средства связи машиниста с работающими (звуковая сигнализация, радио- и телефонная связь) | До начала выполнения работ на высоте необходимо установить порядок обмена сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом или эксплуатацией оборудования), и машинистом подъемного сооружения. Сигналы должны подаваться сигнальщиком из числа стропальщиков, назначаемым работником, ответственным за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим опасность. При использовании раций необходимо, чтобы они были ударопрочными, пыле-, влагозащищёнными, имели достаточную мощность для охвата территории. |
| 7. Требования по защите от поражения электрическим током |  |
| 7.1 Указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей; ограждению токоведущих частей и расположению вводно-распределительных систем и приборов | Выбор трасс и определение напряжения временных силовых и осветительных электросетей; ограждение токоведущих частей и расположение вводно-распределительных систем и приборов проводятся в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н. |
| 7.2 Указания по заземлению металлических частей электрооборудования и исполнению заземляющих контуров | Заземление металлических частей электрооборудования и исполнение заземляющих контуров в зонах выполнения работ проводится в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н. |
| 7.3 Дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ. | Дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ проводятся в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н. |
| 8. Дополнительные мероприятия |  |
| 8.1 Дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью | Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском, определяющим содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ. Перечень работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска, и порядок проведения указанных работ устанавливаются приказом работодателя в соответствии с требованиями охраны труда. |
| 8.2 Дополнительные мероприятия, выполняемые при совмещенных работах, при работах в условиях работающего производства, вблизи сооружений, коммуникаций, работающих установок | При выполнении работ на высоте под местом производства работ (внизу) определяются, обозначаются и ограждаются зоны повышенной опасности. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места. Для ограничения доступа работников и посторонних лиц в зоны повышенной опасности, где возможно падение с высоты, травмирование падающими с высоты материалами, инструментом и другими предметами, а также частями конструкций, находящихся в процессе сооружения, обслуживания, ремонта, монтажа или разборки, работодатель должен обеспечить их ограждение. При невозможности установки ограждения для ограничения доступа работников в зоны повышенной опасности, ответственный исполнитель (производитель) работ должен осуществлять контроль места нахождения работников и запрещать им приближаться к зонам повышенной опасности. Площадки производства работ, расположенные вне огороженной территории организации, ограждаются для предотвращения несанкционированного входа посторонних лиц. Вход посторонних лиц на такие площадки разрешается в сопровождении работника организации, в защитной каске и с использованием необходимых средств индивидуальной защиты, соответствующих специфике рабочей зоны и определенных локальными документами организации. |
| 8.3 Меры по снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях производственной опасности | Указываются меры по снижению объемов и трудоемкости работ, основанные на увеличении уровня механизации работ, снижении доли ручного труда, снижении уровня отходов производства. При монтаже конструкций использовать методы укрупнительной сборки с целью сокращения времени работ на высоте. Безопасность производственных процессов должна достигаться предупреждением опасной (аварийной) ситуации в течение всего времени их функционирования и обеспечиваться: - применением технологий, в которых опасные и вредные производственные факторы либо отсутствуют, либо не превышают предельно допустимых норм, концентраций или уровней; - применением машин, рабочие органы и составные части которых в случае технологического или технического отказа не могут стать источниками травмирования; - использованием на машинах и оборудовании технических средств защиты и устройств, предотвращающих или снижающих тяжесть последствия действия опасных и вредных производственных факторов; - применением на рабочих местах технических средств безопасности, соответствующих требованиям нормативных правовых актов; - использованием материалов, заготовок и т.п., не оказывающих опасного и вредного воздействия на работников. |
| 8.4 Требования к обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования | Указываются меры по обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования на объекте. Обеспечение монтажной технологичности конструкции изделия - функция подготовки производства, предусматривающая взаимосвязанное решение конструкторских и технологических задач, направленных на повышение производительности труда, достижение оптимальных трудовых и материальных затрат и сокращение времени на производство, в том числе и монтаж вне предприятия-изготовителя, техническое обслуживание и ремонт изделия. Монтируемые конструкции должны по возможности исключать необходимость их подгонки на высоте к месту установки. |
| 8.5 Требования по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности | Указываются требования по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности на объекте. Технические средства безопасности должны находиться в исправном состоянии. Выполнение работ с неисправными, отсутствующими, установленными в ненадлежащем месте техническими средствами безопасности - запрещается. Меры предупреждения опасности падения конструкций, изделий или материалов с высоты при перемещении их грузоподъемным краном или при потере устойчивости в процессе их монтажа или складирования. |
| 9. Оказание первой помощи |  |
| 9.1 Помещения (посты) для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками с изделиями медицинского назначения | Указывается наличие помещений (постов) для оказания первой помощи, укомплектованных аптечками с изделиями медицинского назначения, их местонахождение. |
| 9.2 Персонал, обученный оказанию первой помощи | Указываются должности (профессии), ФИО, контактный телефон работников, обученных оказанию первой помощи. |
| 10. Содержание работ Подробное описание технологического процесса при выполнении работ |  |
| 10.1 Требования безопасности перед началом работ (подготовка к выполнению работ) Указываются подробные меры безопасности, осуществляемые перед началом работ на высоте на территории объекта. 10.2. Требования безопасности во время производства работы Указываются подробные меры безопасности, производимые во время производства работ на высоте на территории объекта. 10.3 Требования безопасности по окончании работы Указываются подробные меры безопасности, применяемые по окончании работ на высоте на территории объекта. |  |