Программа проведения противопожарных тренировок в котельной на газовом топливе

Тема тренировок: - Тушение пожара в котельной на газовом топливе.

Дата проведения тренировок: - 14 июля 2023 г.

Время проведения тренировок: - 14.00 – 15.00 час.

Место проведения: - помещение котельной, по адресу:_________.

Привлекаемый персонал: - ДПД предприятия 5 чел. (сменный мастер - 1 чел., оператор котельной - 1 чел., слесарь по ремонту оборудования 1 чел., дежурный электрик 1 чел, сварщик - 1 чел.), слесарь КИП - 1 чел., специалисты 5 чел.

Оборудование, используемое для тушения пожара: - первичные средства пожаротушения, имеющиеся на предприятии (огнетушители, внутренние пожарные краны).

Цель тренировки:

1. Тренировать специалистов и персонал объекта практическим действиям по вызову и встрече сил и средств пожарной охраны МЧС, эвакуации людей и тушению возникшего возгорания.

2. Проверить:

- исправность и работоспособность первичных средств пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода.

- степень подготовленности и организации взаимодействия членов ДПД при тушении возгорания.

- соблюдение персоналом (ДПД) объекта правил охраны труда при тушении пожара.

Программа проведения противопожарной тренировки

В помещении площадью 20 м 2 , расположенной на 1 этаже производственного 2-х этажного здания котельной II-й степени огнестойкости, в результате перегорания и взрыва электролампы светильника, не оборудованного защитным колпаком (рассеивателем) и попадания искр на сгораемые материалы, произошло возгорание, с последующим распространением огня на сгораемые материалы, оборудование.

Класс пожара «А».

Время обнаружения пожара в помещении, без постоянного присутствия в нем персонала — 5 мин.

Дверь и окна в помещении закрыты.

Скорость распространения пожара, первые 10 мин с момента его возникновения, составляет 0,5 м/мин.

Площадь возгорания к моменту обнаружения – 18 м 2 .

Температура в помещении до начала пожара составляла 20 о С, на момент обнаружения (при средне объемном росте температуры 15 град/мин) – 95 градусов.

Задымление помещений коридора, через 5 мин. после возникновения пожара, составит 25% его объема в верхней части, что позволит находиться в нем персоналу без средств защиты органов дыхания.

Время прибытия пожарной охраны Ч — 10 мин.

очага пожара — флажками красного цвета;

зоны задымления – флажками желтого цвета.