Технологическая карта для работ на высоте с применением подъемника самоходный электрический ножничный ведомый Аврора Zoomlion ZS0808HDS

1. Общие требования, определения и указания

Все работы на высоте должны выполняться в строгом соблюдении требований Приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте".

Настоящая технологическая карта для работ на высоте с применением подъемника ножничного типа разработана в соответствии с требованиями пунктом 36 к "Правилам по охране труда при работе на высоте".

Требования настоящей технологической карты распространяются на работы, выполняемые с применением подъемника самоходный электрический ножничный ведомый Аврора Zoomlion ZS0808HDS.

Все работы на высоте выполняемые работниками ООО "Альфа" должны выполняться с обязательным оформлением наряда-допуска.

Наряд-допуск определяет место производства работ на высоте, их содержание, условия проведения работ, время начала и окончания работ, состав бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих работ.

К работам на высоте относятся работы, когда:

существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более;

работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м или спуск, превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 75%;

работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота ограждения этих площадок менее 1,1 м;

существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами.

Персонал, допускаемый к руководству высотными работами (мастера, производители работ, начальники участков), обязан обеспечить условия для их безопасного выполнения.

Персонал, допускаемый к непосредственному выполнению высотных работ, обязан соблюдать правила трудового распорядка, технологию производства работ, требования безопасности и правила пользования средствами страховки и индивидуальной защиты.

Перед допуском исполнителей работ на объект ответственный руководитель работ обязан:

ознакомить всех исполнителей работ с технической документацией, разъяснять им особенности и специфику выполнения работ на данном объекте;

проверить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда, предусмотренных технической документацией, а на действующем объекте также наряд-допуск. Проверка должна проводиться совместно с ответственным исполнителем работ, а на территории (в помещении) действующего объекта - в присутствии ответственного должностного лица данного объекта;

проверить у всех исполнителей работ наличие удостоверений с записью о проверке знаний по охране труда. Лиц, не имеющих удостоверений или с удостоверениями, в которых просрочена дата проверки, к работе допускать запрещается;

проверить техническое состояние и исправность механизмов и оснастки, которые будут применяться при производстве работ. Неисправные и не соответствующие требованиям безопасности механизмы и оснастка должны быть удалены с места производства работ;

определить способы страховки, точки закрепления страховочных и несущих веревок, вид связи между работающими (голосом, знаками, по радио);

проверить наличие и пригодность индивидуальных средств защиты (каски, рукавицы, спецодежда, обувь, специальные средства в зависимости от требований, конкретно выполняемых работ);

осмотреть личное снаряжение исполнителей работ и изъять из употребления снаряжение, не прошедшее испытаний, с просроченной датой испытаний и имеющие дефекты (не соответствующее требованиям безопасности);

проверить комплектность и исправность индивидуальных средств защиты исполнителей в зависимости от вида и условий выполнения предстоящих работ;

проверить наличие на объекте средств связи, пожаротушения, аптечки, их комплектность и исправность;

назначить (при необходимости) наблюдающих и определить их местонахождение на объекте;

провести первичный (текущий) инструктаж по охране труда, обратив особое внимание на специфические особенности предстоящих работ. При выполнении работ на территории (в помещении) действующего объекта для проведения первичного инструктажа следует привлекать ответственное должностное лицо данного объекта;

допустить бригаду к работе, сделав соответствующую запись в наряде-допуске на производство работ.

Ежедневно, перед началом работ, ответственный исполнитель работ обязан:

проверить комплектность и исправность личного снаряжения каждого члена группы (бригады) и изъять из употребления снаряжение, не соответствующее требованиям безопасности.

Допуск к работе на высоте с неисправным или не прошедшим испытания или разукомплектованным СИЗ запрещается;

проверить исправность и прочность закрепления механизмов, блоков, проводов и кабелей, используемых на высоте;

проверить у всех исполнителей работ наличие индивидуальных средств защиты, их исправность и соответствие виду предстоящих работ или производственных процессов;

проверить и при отсутствии установить ограждение опасной зоны и наличие предупредительных плакатов;

определить, исходя из конкретных условий, количество и безопасное местонахождение сигнальщиков и расставить их по местам (при отсутствии ограждения рабочей зоны);

опросить всех исполнителей работ о самочувствии и провести с ними текущий инструктаж по безопасному выполнению конкретных производственных операций и взаимодействию на высоте. Если кто-либо из исполнителей работ пожаловался на недомогание, допускать его к работе на высоте запрещается.

Перед подъемом на высоту все исполнители работ, в том числе бригадиры, обязаны:

проверить исправность и удобство пользования СИЗ, проверить наличие, комплектность и исправность индивидуальных средств защиты;

уточнить у своего непосредственного руководителя вопросы, возникшие при ознакомлении с технической документацией и при проведении инструктажа по безопасности труда.

При нахождении на высоте работник (исполнитель) обязан:

выполнять только те технологические операции, которые предусмотрены заданием, а также указания ответственного исполнителя работ;

соблюдать правила страховки;

обо всех нештатных ситуациях немедленно ставить в известность ответственного исполнителя работ и действовать по его указаниям;

не применять недозволенных и непредусмотренных технологией приемов работы;

не вести работы под незакрепленными конструкциями;

не выполнять работы под другим исполнителем, расположенным на более высокой отметке, за исключением особых случаев с разрешения ответственного исполнителя;

не приближаться к находящимся под напряжением проводам и токоведущим частям оборудования на опасное расстояние, определенное в технической документации.

К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет.

Работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с действующим законодательством должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен организовать проведение технико-технологических и организационных мероприятий:

технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и выполнение плана производства работ на высоте (далее - ППР на высоте), выполняемых на рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами (далее - нестационарные рабочие места); разработка и утверждение технологических карт на производство работ; ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), использование средств коллективной и индивидуальной защиты;

организационные мероприятия, включающие в себя назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу наряда-допуска, составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр систем индивидуальной защиты (СИЗ).

Руководитель работ до начала выполнения работ на высоте должен организовать проведение технико-технологических и организационных мероприятий:

технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и выполнение плана производства работ на высоте (далее - ППР на высоте), выполняемых на рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами (далее - нестационарные рабочие места); разработка и утверждение технологических карт на производство работ; ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), использование средств коллективной и индивидуальной защиты;

организационные мероприятия, включающие в себя назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу наряда-допуска, составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ.

Без удостоверения о допуске к работам на высоте работников не допускать к выполнению работ на высоте.

Технологическая последовательность выполнения работ должна быть такова, чтобы каждая предыдущая операция не являлась бы источником производственной опасности при выполнении последующих.

Ежедневный допуск исполнителей к работе (непосредственно на рабочие места) должен производить ответственный исполнитель работ, после проверки личного снаряжения каждого работающего и проведения со всеми членами группы (бригады, звена) текущего инструктажа по безопасности при выполнении конкретного производственного задания.

1.1. Требования к работникам при работе на высоте

1.1.1. Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, должны быть ознакомлены с:

инструкциями по охране труда;

общими сведениями о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе;

производственными инструкциями;

условиями труда на рабочем месте;

основными требованиями производственной санитарии и личной гигиены;

обстоятельствами и характерными причинами несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в организациях (на предприятиях), случаев производственных травм, полученных при работах на высоте; обязанностями и действиями при аварии, пожаре; способами применения имеющихся на участке средств тушения пожара, противоаварийной защиты и сигнализации, местами их расположения, схемами и маршрутами эвакуации в аварийной ситуации;

основными опасными и вредными производственными факторами, характерными для работы на высоте;

зонами повышенной опасности, машинами, механизмами, приборами;

средствами, обеспечивающими безопасность работы оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности);

безопасными методами и приемами выполнения работ.

1.1.2. Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, должны обладать практическими навыками применения оборудования, приборов, механизмов (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты) и оказания первой помощи пострадавшим, практическими навыками применения соответствующих средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их осмотром до и после использования.

1.1.3. Работники 1 группы по безопасности работ на высоте (работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя) дополнительно должны быть ознакомлены с:

методами и средствами предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

основами техники эвакуации и спасения.

1.1.4. Работники 2 группы по безопасности работ на высоте (мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте) в дополнение к требованиям, предъявляемым к работникам 1 группы по безопасности работ на высоте, должны быть ознакомлены с:

требованиями норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и безопасности работ; порядком расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

правилами и требованиями пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты;

организацией и содержанием рабочих мест; средствами коллективной защиты, ограждениями, знаками безопасности.

Работники 2 группы по безопасности работ на высоте должны иметь опыт работы на высоте более 1 года, уметь осуществлять непосредственное руководство работами, проводить спасательные мероприятия, организовывать безопасную транспортировку пострадавшего, а также обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему.

1.1.5 Работники 3 группы по безопасности работ на высоте (работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение ПИР на высоте) в дополнение к требованиям, предъявляемым к работникам 2 группы по безопасности работ на высоте, должны:

обладать полным представлением о рисках падения и уметь проводить осмотр рабочего места;

знать соответствующие работам правила, требования по охране труда;

знать мероприятия, обеспечивающие безопасность работ;

уметь организовывать безопасное проведение работ, разработку плана производства работ; оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами бригады;

уметь четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении целевого инструктажа работников;

уметь обучать персонал безопасным методам и приемам выполнения работ, практическим приемам оказания первой помощи;

обладать знаниями по проведению инспекции СИЗ.

Требования, предъявляемые к работникам 3 группы по безопасности работ на высоте: старше 21 года, опыт работы на высоте не менее 2-х лет.

2. Требования безопасности

Перед началом работы следует надеть спецодежду, спецобувь и другие необходимые для работы средства индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений.

Операторы подъёмника и все работники, находящиеся в зоне его действия, обязаны пользоваться защитными касками с застёгнутым подбородочным ремнём. Внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съёмными и иметь устройства для крепления к корпусу каски. Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего.

Перед началом работы в корзине (на платформе) самоходного ножничного подъёмника должны быть подготовлены страховочные системы, прикрепляемые к специальным точкам крепления, предусмотренным в корзине (на платформе) подъёмника.

Работники должны знать, что в качестве привязи в страховочных системах используется страховочная привязь. Использование безлямочных предохранительных поясов запрещено ввиду риска травмирования или смерти вследствие ударного воздействия на позвоночник работника при остановке падения, выпадения работника из предохранительного пояса или невозможности длительного статичного пребывания работника в предохранительном поясе в состоянии зависания.

Перед началом работы, а также при каждой смене оператора, самоходный ножничный подъёмник должен пройти визуальный контроль и полную функциональную проверку.

Весь необходимый ремонт должен быть проведён перед использованием подъёмника, от этого зависит его правильная работа.

Визуальному контролю перед началом работы подлежат следующие элементы самоходного ножничного подъёмника:

Несущие части, рычаги, корзина и платформа (в том числе, перила, поручни, точки крепления для страховочных систем).

Система рулевого управления: колёса, редукторы, тормоза и покрышки.

Верхний и нижний пульты управления.

Гидроцилиндры, гидравлический блок и насос.

Концевые выключатели безопасности движений.

Электрические провода и кабели, аккумуляторные батареи.

Топливный бак (для подъёмника, работающего на жидком горючем топливе).

Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

При визуальном контроле состояния подъёмника и проверке его исправности перед началом работы необходимо убедиться в следующем:

В отсутствии потёков (аккумуляторной кислоты, масла, топлива и т.д.).

В отсутствии посторонних объектов на поверхности подъёмника.

В наличии всех элементов, защитных ограждений, устройств безопасности и в отсутствии ослабленных частей (болтов, гаек, соединителей, кабелей и т.д.).

В отсутствии повреждений и других отклонений на несущих частях.

В отсутствии трещин, поломанных деталей, повреждений краски.

Работнику необходимо убедиться в том, что самоходный ножничный подъёмник своевременно прошёл ежегодное техническое освидетельствование и дата очередных испытаний не просрочена.

Перед началом работы необходимо проверить наличие необходимых документов, в том числе, удостоверения на право управления подъёмником.

Работнику следует проверить, очищены ли корзина и платформа подъёмника от загрязнений, снега, льда.

Перед началом работы в тёмное время суток, а также в помещениях с недостаточным естественным освещением, следует убедиться в достаточности электрического освещения всей зоны перемещения подъёмника и мест производства работ; при недостаточном освещении к работе приступать не следует, так как это может привести к несчастному случаю.

Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с маршрутом предстоящего перемещения подъёмника и убедиться в том, что препятствия для передвижения отсутствуют, опорная поверхность полностью соответствует геометрической проходимости подъёмника, а её уклоны не превышают допустимых значений. Если некоторые участки пути скользкие (облиты водой, машинным маслом и т.д.) необходимо принять меры к устранению загрязнений. В зимнее время дороги должны быть очищены от снега, а при гололедице – посыпаны песком или шлаком.

Для ограничения доступа работников и посторонних лиц в зоны повышенной опасности, где возможно падение с высоты, травмирование падающими с высоты материалами, инструментом и другими предметами, а также частями конструкций, находящихся в процессе сооружения, ремонта, монтажа или разборки, необходимо обеспечить их ограждение.

При невозможности установки заграждений для ограничения доступа работников в зоны повышенной опасности, ответственный исполнитель (производитель) работ должен осуществлять контроль места нахождения работников и запрещать им приближаться к зонам повышенной опасности.

Перед началом работы следует подобрать, осмотреть и подготовить к работе технологическую оснастку, инструмент, инвентарь, приборы, материалы, которые будут использоваться в работе, и убедиться в их полной исправности.

Перед началом работы работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.

Работник не должен приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

При неисправностях и дефектах, указанных в инструкции завода-изготовителя подъёмника, при которых его эксплуатация не допускается.

При отсутствии технического освидетельствования подъёмника.

При наличии мусора, грязи, снега или наледи в корзине (на платформе).

При наличии неизолированных токоведущих частей электрооборудования.

Если уклон опорной поверхности превышает допустимый предел.

Если нагрузка в корзине (или на платформе) превышает её допустимый предел.

Если число работников в корзине (или на платформе) подъёмника превышает допустимое количество.

Если боковое усилие превышает допустимую величину.

При грозе, дожде, снегопаде или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.

При силе ветра 10 м/с и выше.

При температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъёмника.

При работе в тёмное время суток, если подъёмник не оборудован дополнительной рабочей фарой.

При недостаточной освещённости рабочей зоны.

Приступать к работе на непроверенном или неисправном подъёмнике запрещено.

Работник не должен приступать к выполнению работы на самоходном ножничном подъёмнике, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности выполнения предстоящей работы.

Не допускается эксплуатация самоходного ножничного подъёмника, работающего на жидком горючем топливе (дизтопливо и т.д.), в невентилируемых зонах, так как выхлопные газы являются токсичными; в таких местах должны применяться подъёмники с электрическим приводом.

Работник, находящийся в болезненном или переутомлённом состоянии, а также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию, не должен приступать к работе, так как это может привести к несчастному случаю.

Во время работы работник должен вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.

Во время работы работнику следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

Все работы на самоходном ножничном подъёмнике должны выполняться в соответствии с руководством (инструкцией) по его эксплуатации.

Самоходный ножничный подъёмник должен обслуживаться как минимум двумя операторами, один из которых выполняет работу в корзине (на платформе) подъёмника, а другой находится внизу на опорной поверхности и отвечает за подачу команд с нижнего пульта управления, а также страхует верхнего оператора, и, в случае аварийной ситуации, помогает ему эвакуироваться.

Не допускается выполнять работы на самоходном ножничном подъёмнике в одиночку.

Входить в корзину (на платформу) подъёмника, а также выходить из неё следует только в полностью сложенном (исходном) положении подъёмника.

После входа в корзину необходимо полностью закрыть защитное ограждение (раздвижные промежуточные поручни, входную дверку и т.п.) и прикрепить страховочную систему к специальной точке крепления, предусмотренной в корзине подъёмника.

Перед началом движения самоходного ножничного подъёмника следует убедиться, что рабочая зона свободна от людей и препятствий, затем подать предупреждающий звуковой сигнал.

Начинать движение следует плавно, без рывков, постепенно набирая скорость.

Перед началом движения, перестроением и другим изменением направления движения необходимо убедиться, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.

При движении подъёмника необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

Регулировать скорость движения в зависимости от внешних условий (уклона, движения людей, транспорта и т.д.).

При передвижении по территории предприятия (учреждения, организации) соблюдать установленные ограничения скорости – не более 5 км/ч; при передвижении около дверей, ворот и т.д. – не более 3 км/ч.

Соблюдать безопасные дистанции до движущегося транспорта: не менее 10 м на высокой скорости и не менее 5 м на низкой скорости.

Постоянно следить, чтобы на пути движения не было препятствий (в том числе, несущих конструкций).

Проявлять бдительность при изменении направления движения на платформах, тротуарах и т.д. Проверять направление движения с помощью красной или зелёной стрелки на шасси и на верхнем пульте управления.

Следить за тем, чтобы шасси подъёмника никогда не приближалось ближе 1 м к отверстиям, препятствиям, мусору и покрытиям, которые могут скрыть присутствие ям и других опасных элементов.

При изменении движений с помощью пультов управления (нижнего или верхнего), джойстики и коммутаторы должны находиться в нейтральной позиции.

Избегать склонов или наклонов, выходящих за пределы возможностей подъёмника.

Двигаться под уклон на минимально возможной скорости.

Не поднимать платформу во время движения подъёмника и не перемещать подъёмник с поднятой платформой на склонах, превышающих допустимый наклон подъёмника или на максимально допустимых спусках.

Не перемещать подъёмник задним ходом (в направлении, противоположном полю зрения).

При любых манёврах прибегать к помощи работника, дающего указания снизу (необходимо помнить про ограниченную видимость и «слепые зоны» подъёмника при движении и эксплуатации).

Перед установкой подъёмника на рабочей площадке необходимо тщательным образом её осмотреть и убедиться в том, что она соответствует требованиям безопасности.

Подъёмник для производства работ следует устанавливать на плоской и оборудованной поверхности (асфальт, бетон и т.д.) таким образом, чтобы при выполнении работы отсутствовала необходимость перемещения центра тяжести работника за пределы защитного ограждения корзины (платформы). Увеличивать высоту подъёма работника путём установки в корзину (на платформу) подъёмника дополнительных приспособлений (табуретов, ящиков, бочек, стремянок и т.д.) не допускается.

Перед подъёмом корзины необходимо убедиться в следующем:

Подъёмник правильно установлен на площадке.

Подъёмник установлен на все опоры (стабилизаторы, аутригеры).

Уклон подъёмника не превышает допустимых значений.

Скорость ветра не превышает допустимых значений.

В зоне работы подъёмника нет посторонних людей.

Установка и работа подъёмника на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 42 В осуществляются только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы.

При производстве работ в охранной зоне линии электропередачи или в пределах разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд-допуск выдаётся только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

Порядок работы подъёмников вблизи линии электропередачи, выполненной гибким изолированным кабелем, определяется владельцем линии. Выдача наряда-допуска в этом случае не обязательна.

Время действия наряда-допуска определяется организацией, его выдавшей; наряд-допуск выдаётся операторам подъёмника перед началом работы.

Работа подъёмника вблизи линии электропередачи должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ подъёмными сооружениями, которое должно указать оператору место установки подъёмника, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и сделать запись в вахтенном журнале подъёмника о разрешении работы.

При работе подъёмников на действующих электростанциях, подстанциях и линиях электропередачи, если работы с применением подъёмников ведутся персоналом, эксплуатирующим электроустановки, а операторы этих подъёмных сооружений находятся в штате указанных электростанций, подстанций и линий электропередачи, наряд-допуск на работу вблизи находящихся под напряжением проводов и оборудования выдаётся энергопредприятием (электростанцией, подстанцией и линией электропередачи). При этом должно соблюдаться расстояние от подъёмника до проводов линии электропередачи, находящейся под напряжением, в соответствии с приведённой выше Таблицей 2 Приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

Осуществлять подъём и спуск, а также выполнение работ из корзины (с платформы) подъёмника разрешается только при установленных должным образом опорах (стабилизаторах, аутригерах).

Если звучит сигнал наклона при поднятой платформе, необходимо полностью её опустить, переместить подъёмник на более ровное место и только после этого снова её поднимать.

При подъёме, спуске и передвижении работнику следует крепко держаться за поручни; необходимо заранее убедиться, что поручни правильно установлены и закрыты.

Перемещать подъёмник с поднятой корзиной разрешается только в том случае, если это предусмотрено его конструкцией и разрешено инструкцией по эксплуатации; при этом необходимо соблюдать повышенные меры предосторожности, а скорость движения должна быть минимальной.

Учитывая, что падения с высоты являются наиболее распространённой причиной травматизма на производстве, работникам необходимо особое внимание проявлять к безопасной организации своего рабочего места на высоте.

Организация рабочего места должна обеспечивать устойчивое положение и свободу движения работника, визуальный контроль и безопасность выполнения технологических операций; при работе на самоходном ножничном подъёмнике следует держаться устойчиво на полу платформы; не перемещать свой центр тяжести за пределы защитного ограждения и находиться, по возможности, как можно ближе к центру платформы.

Не следует работать длительное время в неудобной рабочей позе (например, с вытянутыми или высоко поднятыми руками), которая вызывает повышенную утомляемость.

Не допускается пользоваться корзиной (платформой) самоходного ножничного подъёмника как опорной конструкцией для крепления грузоподъёмных механизмов (талей, блоков и т.п.).

Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление к страховочной привязи работника).

Материалы, детали, изделия, при приёме в корзину (на платформу) самоходного ножничного подъёмника должны приниматься в объёмах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не загромождалась корзина (платформа) подъёмника, с учётом его грузоподъёмности; при этом должна исключаться возможность их падения. В зависимости от габаритов нагрузки, груз следует размещать в центре корзины (или платформы) или же равномерно по всей её поверхности.

При переноске инструмента, материалов, деталей, работники обязаны соблюдать установленные нормы подъёма и перемещения тяжестей вручную; производство погрузочно-разгрузочных работ допускается при соблюдении предельно допустимых норм разового подъёма тяжестей: мужчинами – не более 50 кг; женщинами – не более 15 кг.

Груз должен размещаться и, при необходимости, закрепляться таким образом, чтобы он:

— не смещался во время движения, не выпадал, не свисал и не подвергал окружающих опасности;

— не ограничивал оператору подъёмника обзорность;

— не нарушал устойчивости подъёмника и не затруднял управление им.

При выполнении работ из корзины (с платформы) самоходного ножничного подъёмника не допускается увеличивать подветренную площадь. Следует помнить, что чем большая площадь подвергается ветру, тем более неустойчивым становится подъёмник.

Во избежание сдавливания и защемления нельзя приближать руки и другие части тела к рычагам ножниц.

Во время работы подъёмника следует соблюдать безопасные расстояния относительно электрических проводов и приборов, чтобы случайно не повредить их при движении подъёмника или при подъёме его корзины (платформы).

Пол платформы должен всегда содержаться в чистоте от мусора и других загрязнений; в случае загрязнения следует незамедлительно удалять любые следы масла, краски, жира и т.д. со ступенек, пола, поручней и перил.

Заправлять топливный бак самоходного ножничного подъёмника, работающего на жидком горючем топливе, следует только на специально выделенных площадках (заправочных пунктах), оборудованных первичными средствами пожаротушения, вдали от источников с открытым огнём; при этом двигатель подъёмника должен быть выключен. При заправке подъёмника топливом запрещается курение и пользование огнём.

При эксплуатации самоходного ножничного подъёмника не допускается:

Пользоваться подъёмником при наличии неисправностей.

Подниматься на платформу, если подъёмник не находится в исходном положении.

Осуществлять резкие движения при управлении подъёмником.

Перемещать подъёмник на высокой скорости в узких или плохо очищенных пространствах, на поворотах, вблизи дверей, ворот и т.д.

Размещать подъёмник возле каких-либо конструкций или сооружений для их поддержания.

Отключать защитные устройства подъёмника.

Соприкасаться с неподвижными или подвижными препятствиями.

Пользоваться подъёмником в одиночку (он должен управляться 2-мя операторами).

Пользоваться подъёмником с загромождённой корзиной (или платформой).

Превышать установленные ограничения (по количеству работников в корзине (на платформе) подъёмника, по массе груза, по углам наклона поверхности, по боковому усилию и т.д.).

Увеличивать площадь поверхности корзины (или платформы), используя выносной настил и дополнительные принадлежности, не разрешённые заводом-изготовителем.

Оставлять гидравлические цилиндры в максимально выдвинутом положении перед выключением подъёмника или при длительных остановках (простоях) агрегата.

Использовать подъёмник с оборудованием или иными предметами, свисающими с поручней.

Увеличивать рабочую высоту, используя прикрепление (например, лестницу).

Перелезать и перепрыгивать через поручни и перила, чтобы подняться в корзину (или на платформу) или выбраться из корзины (или с платформы).

Подниматься, вставать и садиться на поручни и перила.

Сбрасывать из корзины (с платформы) подъёмника инструменты, детали и материалы.

Заправлять топливный бак подъёмника, работающего на жидком горючем топливе, при работающем двигателе и/или рядом с открытым огнём.

Прикасаться к горячим частям приводной системы (двигателю, фильтрам и т.д.).

Буксировать исправный подъёмник (его нужно транспортировать на трейлере или специальном прицепе; неисправный подъёмник допускается буксировать для погрузки на прицеп или трейлер при условии соблюдения ряда требований – отключение колёс от колёсных редукторов и др.).

Использовать подъёмник, если ограждение не установлено правильно или не закрыто.

Использовать подъёмник, если не установлен средний раздвижной (или поворотный) поручень или не закрыты входная дверца и качающиеся двери.

Использовать подъёмник с элементами, которые могут значительно увеличить силу ветра (например, панели).

Использовать подъёмник как подъёмный кран, товарный лифт или грузоподъёмник, а также для заземления при сварке.

Использовать подъёмник для буксировки или для того, чтобы тянуть что-либо на прицепе.

Использовать подъёмник для любых других целей, кроме транспортировки людей, их инструментов и материалов в требуемое место.

При обслуживании и ремонте подъёмника следует пользоваться только исправным и предназначенным для этой цели инструментом.

Инструмент должен быть по возможности закреплён за каждым работником для индивидуального пользования.

Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения.

Размеры зева (захвата) гаечных ключей не должны превышать размеров головок болтов (граней гаек) более чем на 0,3 мм; при этом не допускается применение подкладок при зазоре между плоскостями губок и головок болтов или гаек более допустимого; рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки — заусенцев; при отвёртывании и завёртывании гаек и болтов запрещается удлинять гаечные ключи дополнительными рычагами, вторыми ключами или трубами; при необходимости нужно применять ключи с длинными рукоятками.

Отвёртка должна выбираться по ширине рабочей части (лопатки), зависящей от размера шлица в головке винта или шурупа.

Поверхность всех ручек для инструментов должна быть гладкая, без заусенцев и трещин; не следует пользоваться инструментом с плохо укреплённой деревянной ручкой, а также с неисправной ручкой или без металлического кольца на ней.

Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств должно выполняться специально обученными работниками, имеющими группу III по электробезопасности.

При работе с аккумуляторными батареями необходимо соблюдать осторожность, поскольку в состав электролита входит серная кислота, способная при попадании на кожу или в глаза вызвать сильный химический ожог. При всех работах с батареями следует надевать защитные очки и специальную одежду (во избежание попадания электролита в глаза и на открытые участки тела).

Не допускается подвергать батареи и электрические компоненты воздействию воды (дождя, очистителей высокого давления и т.д.).

Нельзя работать с батареями вблизи искр, открытого огня, а также курить при работе с батареями.

Запрещается производить работы по обслуживанию и ремонту самоходного ножничного подъёмника во время его использования.

Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

Работник обязан:

эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

3. Средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи

Для освещения рабочих мест, проходов и проездов используется:

естественное освещение при производстве работ в дневное время;

общее электрическое освещение площадки в ночное время и в условиях недостаточной видимости;

местное освещение (прожекторы, светильники комбинированного освещения) при недостаточном общем освещении.

Осветительные установки не должны создавать резких световых контрастов, теней и отблесков. При установке, необходимо исключить ослепление работников.

Для связи между работниками используется:

голосовая связь при нахождении работников вблизи друг друга;

радиосвязь с применением носимых УКВ радиостанций оборудованных гарнитурой при нахождении работников на удалении друг от друга.

4. Обеспечение пожарной безопасности

Пожарная безопасность на местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утвержденными Постановлением Правительства РФ, от 16.09.2020 N 1479)

Ответственность за пожарную безопасность на местах производства работ, за соблюдение требований, за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник участка, назначенный приказом.

На объекте должны быть выполнены следующие требования:

места производства работ, а также бытовые помещения обеспечить первичными средствами пожаротушения;

водоснабжение осуществляется от существующих сетей;

места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в соответствии с инструкцией организации.

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

Все работы вести в соответствии с требованиями:

Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

4.1 Требования по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности и первичных средств пожаротушения

При проведении огневых работ место проведения работ должно быть оборудовано достаточным количеством средств первичного пожаротушения, к которым относятся огнетушители, пожарный инвентарь (ящики с песком, бочки с водой, пожарные ведра, совковые ведра, совковые лопаты, асбестовые полотна, войлок, кошма) и пожарный инструмент (багры, ломы, топоры, лестницы и т.д.).

Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи при огневых работах на высоте все смотровые, технологические и другие люки (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений должны быть закрыты негорючими материалами, а опасная зона поражения разлетающимися при электрической сварке (резке) искрами в зависимости от высоты производства сварочных работ должна быть очищена от горючих веществ и материалов в границах согласно нормативным документам по пожарной безопасности.

Строп страховочной системы для электрогазосварщиков и других работников, выполняющих огневые работы, должен быть изготовлен из стального каната, цепи или специальных огнестойких материалов.

4.2. Порядок действий персонала в случае возникновения пожара

При возникновении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) каждый работник обязан: немедленно сообщить об этом в пожарную часть

(при этом необходимо назвать полный адрес объекта, место возникновения пожара, наличие угрозы людям, а также сообщить свою фамилию и номер телефона); принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара; при отсутствии средств связи воспользоваться ручными пожарными извещателями; оповестить старшее должностное лицо цеха, объекта, смены, начальника цеха и дежурные службы объекта

5. Действия персонала при возникновении аварийной ситуации или несчастного случая

При возникновении аварийной ситуации, обнаружении каких-либо неисправностей, признаков начинающегося разрушения, следует немедленно прекратить все работы, эвакуировать работающих с высоты и сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

В случае получения травмы работник обязан прекратить работу, поставить в известность непосредственного руководителя и вызвать скорую медицинскую помощь или обратиться в медицинское учреждение.

Эвакуацию с мест производства работ осуществлять в обратную сторону от места аварии (инцидента).

Перед началом проведения работ ознакомить персонал с местом выхода (отхода, спуска) работающего, для тех случаев если первоначальное место подъема на высоту попало в зону развития аварийной ситуации.

Для уменьшения риска травмирования работника, оставшегося в страховочной системе после остановки падения в состоянии зависания необходимо предусмотреть средства, позволяющие в короткий срок (до 10 мин) освободить работника от зависания. При зависании работника ответственный исполнитель работ должен поставить и закрепить приставную лестницу таким образом, чтобы зависший работник смог до неё добраться. При невозможности использовать лестницу организовать спасение работника за страховочный канат усилием бригады.

Место сбора объект: __

6. Требования по санитарно-бытовому обслуживанию работников

Работники, выполняющие работы на высоте, не должны иметь медицинских противопоказаний для работ на высоте. Вблизи места проведения работ должно быть оборудовано место отдыха и обогрева работников.

На всех участках площадки и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. Работники должны быть обучены правилам оказания первой помощи пострадавшим и проинструктированы о порядке действий при получении работником травмы. На участках работ по реконструкции и капитальному ремонту искусственных сооружений, удаленных от административных и бытовых зданий, должны быть оборудованы передвижные или сборно-разборные отапливаемые помещения для обогрева и периодического отдыха работников, сушки спецодежды и спецобуви. Санитарно-бытовые помещения следует содержать в чистоте и порядке убирать влажным способом с использованием разрешенных к применению моющих и дезинфицирующих средств.

При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на допустимую степень охлаждения работников, регламентируемую временем непрерывного пребывания на холоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния организма работника. Помещения для обогрева оборудуются столами, скамьями для сидения, вешалкой для верхней одежды. Температура воздуха в помещении не должна быть ниже 22°C. Площадь помещения для обогрева определяется из расчета 0,1 кв.м на одного работника в наиболее многочисленной смене, но не менее 12 кв.м. В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости охлаждения организма в последующий период пребывания на холоде в помещении для обогрева следует снимать верхнюю утепленную одежду.

На объектах, где работы по реконструкции и капитальному ремонту искусственных сооружений ведутся вахтовым методом, работники в период нахождения на объекте проживают в специально создаваемых вахтовых поселках.

7. Меры предупреждения опасности падений конструкций, изделий или материалов с высоты при перемещении их грузоподъёмным краном или при потере устойчивости в процессе их монтажа или складирования

7.1. Средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, с учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ

Штучные малогабаритные материалы должны доставляться к месту работ в контейнерах или ящиках на поддонах. Подача их к месту работ производится вручную. Подача предметов весом не более 5 кг должна производиться с помощью веревки. Предмет, который необходимо поднять наверх, привязывается к середине веревки. Один конец её держит в руках рабочий, находящийся наверху, а другой конец - рабочий, находящийся внизу. Площадь возможного падения поднимаемого предмета, необходимо оградить при помощи сигнальной ленты, с применением предупредительных табличек.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ бросать какие-либо предметы работающему наверху. Подавать детали для установки на конструкции или оборудование следует с помощью бесконечного каната, верёвки или шнура. Находящийся внизу работник должен удерживать канат (верёвку, шнур) для предотвращения его раскачивания и приближения к токоведущим частям.

Способы удаления отходов и мусора

Отходы и мусор, образующийся при выполнении работ на высоте должен укладываться в специальные переносные средства сбора и хранения (корзины, контейнеры или сумки), которые перед началом работ должны быть закреплены у каждого места работ. По мере накопления мусора в указанных средствах, они с помощью ПС опускаются вниз в порядке указанном в п.3(в) для их разгрузки. После чего их вновь закрепляют у места работ на высоте.

8. План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации при проведении спасательных работ

Спасение при помощи индивидуального спасательного устройства (ИСУ)

Индивидуальное спасательное устройство Моноспас позволяет спастись при пожаре абсолютно неподготовленному человеку с высоты до 50 метров, безопасная скорость спуска поддерживается автоматически. Для более высотных зданий используется коллективная система спасения Самоспас.

Характеристики ИСУ Моноспас:

- Вес спускаемого до 120 кг;

- Высота спуска: 15, 30, 50 м;

- Предельная нагрузка на трос: 1200 кг;

- Время подготовки устройства: 1 минута;

- Скорость спуска: 1 м/с.