|  |  | ### Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты для тела: защитные фартуки, комбинезоны, халаты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование программы) |  |  |  |  |
|  | (обозначение) |  |  |  |  |  |
| г. |  |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |  |

### 1. Пояснительная записка

Настоящая Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты для тела (защитные фартуки, комбинезоны, халаты) разработана на основании раздела V Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" и Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами".

В соответствии с пунктом 10 Правил N 766н работодатель обязан обеспечить проведение обучения работников о правилах эксплуатации СИЗ, использование которых требует от них практических навыков, знаний о простейших способах проверки их работоспособности и исправности. Обучению по использованию (применению) средств индивидуальной защиты для тела (защитные фартуки, комбинезоны, халаты) (далее - СИЗ) подлежат работники, применяющие эти СИЗ. Работодатель утверждает перечень средств индивидуальной защиты, применение которых требует от работников практических навыков в зависимости от степени риска причинения вреда работнику.

Настоящая Программа обучения по использованию (применению) СИЗ содержит практические занятия по формированию умений и навыков использования (применения) средств индивидуальной защиты в объеме 50 процентов общего количества учебных часов с включением вопросов, связанных с осмотром работником средств индивидуальной защиты до и после использования. Практические занятия проводятся с применением технических средств обучения и наглядных пособий.

Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на другую работу, проходят обучение по использованию (применению) СИЗ в срок, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу соответственно.

При проведении обучения по правильному применению средств индивидуальной защиты ответственное лицо демонстрирует, как правильно применять СИЗ, и проводит тренировку работников по применению средств индивидуальной защиты.

Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты проводится не реже одного раза в 3 года.

Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты заканчивается проверкой знания требований охраны труда по вопросам использования (применения) средств индивидуальной защиты.

### 2. Учебный план обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты для тела: защитные фартуки, комбинезоны, халаты

| N п/п | Наименование разделов и тем | Теоретическое изучение материала, час | Практические занятия по формированию умений и навыков, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Действующее законодательство по использованию (применению) средств индивидуальной защиты. | 0,2 | - |
| 2 | Классификация СИЗ в зависимости от вида, защитных свойств и назначения. | 0,3 | 0,5 |
| 3 | Подбор СИЗ по размеру. Таблицы размеров спецодежды. | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Техническая и эксплуатационная документация производителей СИЗ. Практические занятия по использованию СИЗ. | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Маркировка. Информация, предоставляемая изготовителем. Пиктограммы. Указание по уходу СИЗ. | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Список нормативных документов, рекомендованных к использованию при проведении обучения. | - | - |
| 7 | Итого: | 2,0 | 2,0 |

### 3. Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты для тела: защитные фартуки, комбинезоны, халаты

#### Раздел 1. Действующее законодательство по использованию (применению) средств индивидуальной защиты

Раздел X. Охрана труда Трудового кодекса РФ. Раздел V Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда". Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами".

#### Раздел 2. Классификация СИЗ в зависимости от вида, защитных свойств и назначения

Классификация по защитным свойствам и обозначения

| Наименование группы | Наименование подгруппы | Обозначение для |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | специ- альной одежды | специ- альной обуви | средств защиты рук |
| От механических воздействий | От проколов, порезов | Мп | Мп | Мп |
|  | От истирания | Ми | Ми | Ми |
|  | От вибрации | - | Мв | Мв |
|  | От ударов в носочной части энергией 200 Дж | - | Мун 200 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 100 Дж | - | Мун 100 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 50 Дж | - | Мун 50 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 25 Дж | - | Мун 25 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 15 Дж | - | Мун 15 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 5 Дж | - | Мун 5 | - |
|  | От ударов в тыльной части энергией 3 Дж | - | Мут 3 | - |
|  | От ударов в лодыжке энергией 2 Дж | - | Мул 2 | - |
|  | От ударов в подъемной части энергией 15 Дж | - | Муп 15 | - |
|  | От ударов в берцовой части энергией 1 Дж | - | Муб 1 | - |
| От скольжения | От скольжения по зажиренным поверхностям | - | Сж | - |
|  | От скольжения по обледенелым поверхностям | - | Сл | - |
|  | От скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям | - | См | - |
| От повышенных температур | От повышенных температур, обусловленных климатом | Тк | Тк | - |
|  | От теплового излучения | Ти | Ти | Ти |
|  | От открытого пламени | То | То* | То |
|  | От искр, брызг расплавленного металла, окалины | Тр | Тр | Тр |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями выше 45°С | - | Тп | - |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100°С | Тп 100 | - | Тп 100 |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400°С | Тп 400 | - | Тп 400 |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями выше 400°С | Тв | - | Тв |
|  | От конвективной теплоты | Тт | - | - |
| От пониженных температур | От пониженных температур воздуха | Тн | - | Тн |
|  | От температур до минус 20°С | - | Тн 20 | - |
|  | От температур до минус 30°С | - | Тн 30 | - |
|  | От температур до минус 40°С | - | Тн 40 | - |
|  | От пониженных температур воздуха и ветра | Тнв | - | - |
|  | От контакта с охлажденными поверхностями | - | - | Тхп |
| От радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений | От радиоактивных загрязнений | Рз | Рз | Рз |
|  | От рентгеновских излучений | Ри | - | Ри |
| От электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей | От электрического тока напряжением до 1000 В | - | Эн | Эн |
|  | От электрического тока напряжением выше 1000 В | - | Эв* | Эв |
|  | От электростатических зарядов, полей | Эс | Эс | Эс |
|  | От электрических полей | Эп | Эп | Эп |
|  | От электромагнитных полей | Эм | Эм | Эм |
| От нетоксичной пыли | - | Пн | Пн | - |
|  | От пыли стекловолокна, асбеста | Пс | Пс | Пс |
|  | От мелкодисперсной пыли | Пм | - | Пм |
|  | От крупнодисперсной пыли | - | - | Пк |
|  | От взрывоопасной пыли | - | Пв | - |
| От токсичных веществ | От твердых токсичных веществ | Ят | Ят | Ят |
|  | От жидких токсичных веществ | Яж | Яж | Яж |
|  | От аэрозолей токсичных веществ | Яа | - | - |
|  | От газообразных токсичных веществ | - | - | Яг |
| От воды и растворов нетоксичных веществ | - | - | В | - |
|  | Водонепроницаемая | Вн | - | Вн |
|  | Водоупорная | Ву | - | Ву |
|  | От растворов поверхностно-активных веществ | Вп | - | - |
| От растворов кислот | От кислот концентрации выше 80% (по серной кислоте) | Кк | Кк* | Кк |
|  | От кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте) | К 80 | К 80* | К 80 |
|  | От кислот концентрации от 20 до 50% (по серной кислоте) | К 50 | К 50* | К 50 |
|  | От кислот концентрации до 20% (по серной кислоте) | К 20 | К 20 | К 20 |
| От щелочей | От расплавов щелочей | Щр | - | Щр |
|  | От растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия) | Щ 50 | Щ 50* | Щ 50 |
|  | От растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия) | Щ 20 | Щ 20 | Щ 20 |
| От органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе | - | О | О** | - |
|  | От ароматических веществ | - | Оа* | Оа |
|  | От неароматических веществ | - | Он* | Он |
|  | От хлорированных углеводородов | - |  | Ох |
| От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | От сырой нефти | Нс | Нс | Нс |
|  | От продуктов легкой фракции | Нл | - | - |
|  | От нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций | Нм | Нм | Нм |
|  | От растительных и животных масел и жиров | Нж | Нж | Нж |
|  | От твердых нефтепродуктов | - | Нт | Нт |
| От общих производственных загрязнений | - | З | З | - |
| От вредных биологических факторов | От микроорганизмов | Бм | Бм | Бм |
|  | От насекомых | Бн | Бн | Бн |
| От статических нагрузок (от утомляемости) | - | - | У | - |
| Сигнальная | - | Со | - | С |

________________

* Только для обуви из полимерных материалов.

** Только для кожаной обуви.

По видам специальная защитная одежда подразделяется на:

тулупы, пальто;

полупальто, полушубки;

накидки;

плащи;

халаты;

костюмы;

куртки;

брюки;

комбинезоны, полукомбинезоны;

жилеты;

платья;

блузы;

юбки;

фартуки.

#### Раздел 3. Подбор СИЗ по размеру. Таблицы размеров спецодежды

Таблица размеров мужской спецодежды

| Маркировка размера на изделии | Соответствующий обхват груди, см |
| --- | --- |
| 88-92 | 86-93,9 |
| 96-100 | 94-101,9 |
| 104-108 | 102-109,9 |
| 112-116 | 110-117,9 |
| 120-124 | 118-125,9 |
| 128-132 | 126-133,9 |

|  | Соответствующий рост, см |
| --- | --- |
| 158-164 | 155,0-166,9 |
| 170-176 | 167,0-178,9 |
| 182-188 | 179,0-190,9 |
| 194-200 | 191,0-203,0 |

Таблица размеров женской спецодежды

| Маркировка размера на изделии | Соответствующий обхват груди, см |
| --- | --- |
| 80-84 | 78-85,9 |
| 88-92 | 86-93,9 |
| 96-100 | 94-101,9 |
| 104-108 | 102-109,9 |
| 112-116 | 110-117,9 |
| 120-124 | 118-125,9 |
| 128-132 | 126-133,9 |

|  | Соответствующий рост, см |
| --- | --- |
| 146-152 | 143,0-154,9 |
| 158-164 | 155,0-166,9 |
| 170-176 | 167,0-178,9 |
| 182-188 | 179,0-191,0 |

Основные размерные признаки типовых фигур мужчин, третья полнотная группа, ГОСТ 31399-2009

| Маркировка размера на изделии | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| --- | --- | --- | --- |
| 88-92 | 86-93,9 | 76-83,9 | 93,1-99,0 |
| 96-100 | 94-101,9 | 84-91,9 | 99,1-105,0 |
| 104-108 | 102-109,9 | 92-99,9 | 105,1-111,0 |
| 112-116 | 110-117,9 | 100-107,9 | 111,1-117,0 |
| 120-124 | 118-125,9 | 108-115,9 | 117,1-123,0 |
| 128-132 | 126-133,9 | 116-123,9 | 123,1-129,0 |

Основные размерные признаки типовых фигур женщин, третья полнотная группа, ГОСТ 31396-2009

| Маркировка размера на изделии | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 78-85,9 | 58,8-66,7 | 89-95,9 |
| 88-92 | 86-93,9 | 66,8-74,7 | 96-103,9 |
| 96-100 | 94-101,9 | 74,8-82,7 | 104-111,9 |
| 104-108 | 102-109,9 | 82,8-92,4 | 112-119,9 |
| 112-116 | 110-117,9 | 92,5-102,4 | 120-127,9 |
| 120-124 | 118-125,9 | 102,5-112,4 | 128-135,9 |
| 128-132 | 126-133,9 | 112,5-122,4 | 136-143,9 |

#### Раздел 4. Техническая и эксплуатационная документация производителей СИЗ. Практические занятия по использованию СИЗ

Изучение инструкций и руководств по эксплуатации на СИЗ.

Практические занятия по применению СИЗ.

#### Раздел 5. Маркировка. Информация, предоставляемая изготовителем. Пиктограммы. Указание по уходу СИЗ

Маркировка защитной одежды:

- наименование и товарный знак изготовителя и его полномочных представителей;

- обозначение изделия или вида/типа основного материала, их торговое наименование или код;

- обозначение размера в соответствии с EN 340;

- уровень защиты одежды;

- маркировку, идентифицирующую наружную поверхность одежды, если это неочевидно;

- пиктограмму соответствующего уровня защиты на наружной поверхности одежды;

- инструкцию по применению с информацией изготовителя по применению одежды или соответствующую пиктограмму.

В зависимости от назначения маркировка одежды содержит:

- условия применения одежды по назначению и условия, в которых она не должна применяться;

- опасности, установленные при применении ручного ножа, против которых приводится защита;

- опасности, установленные при применении ручного ножа, против которых не приводится защита;

- типы одежды из текстильных и иных видов материала;

- памятки по уходу за одеждой.

#### Раздел 6. Список нормативных документов, рекомендованных к использованию при проведении обучения

1. ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" принят в целях обеспечения на территории Таможенного союза защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.

2. ГОСТ 12.4.064-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Костюмы изолирующие. Общие технические требования и методы испытаний.

3. ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3).

4. ГОСТ Р 59123-2020 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация.

5. ГОСТ 31399-2009 Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды.

6. ГОСТ 31396-2009 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды.

7. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда".

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами".

9. Техническая эксплуатационная документация производителей СИЗ (паспорт, инструкция, руководство по применению и т.д.), находящихся в эксплуатации.

10. Сертификаты и декларации соответствия на СИЗ.