|  | # ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ # по использованию (применению) средств индивидуальной защиты: перчатки защитные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование программы) |  |  |  |
|  | (обозначение) |  |  |  |
| г. |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |

### 1. Пояснительная записка

Настоящая Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты рук (перчатки защитные) разработана на основании раздела V Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" и Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами".

В соответствии с пунктом 10 Правил N 766н работодатель обязан обеспечить проведение обучения работников о правилах эксплуатации СИЗ, использование которых требует от них практических навыков, знаний о простейших способах проверки их работоспособности и исправности. Обучению по использованию (применению) средств индивидуальной защиты рук (перчатки защитные) (далее - СИЗ) подлежат работники, применяющие эти СИЗ. Работодатель утверждает перечень средств индивидуальной защиты, применение которых требует от работников практических навыков в зависимости от степени риска причинения вреда работнику.

Настоящая Программа обучения по использованию (применению) СИЗ содержит практические занятия по формированию умений и навыков использования (применения) средств индивидуальной защиты в объеме 50 процентов общего количества учебных часов с включением вопросов, связанных с осмотром работником средств индивидуальной защиты до и после использования. Практические занятия проводятся с применением технических средств обучения и наглядных пособий.

Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на другую работу, проходят обучение по использованию (применению) СИЗ в срок, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу соответственно.

При проведении обучения по правильному применению средств индивидуальной защиты ответственное лицо демонстрирует, как правильно применять СИЗ, и проводит тренировку работников по применению средств индивидуальной защиты.

Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты проводится не реже одного раза в 3 года.

Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты заканчивается проверкой знания требований охраны труда по вопросам использования (применения) средств индивидуальной защиты.

### 2. Учебный план обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты рук: перчатки защитные

| N п/п | Наименование разделов и тем | Теоретическое изучение материала, час | Практические занятия по формированию умений и навыков, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Действующее законодательство по использованию (применению) средств индивидуальной защиты. | 0,2 | - |
| 2 | Классификация СИЗ для защиты рук в зависимости от вида, конструкции, защитных свойств. Требования к защитным свойствам перчаток. | 0,3 | 0,5 |
| 3 | Подбор СИЗ по размеру. Таблицы размеров рук, перчаток. Удобство манипулирования. | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Техническая и эксплуатационная документация производителей СИЗ. Практические занятия по использованию СИЗ. | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Маркировка. Информация, предоставляемая изготовителем. Пиктограммы. Указание по уходу СИЗ. | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Список нормативных документов, рекомендованных к использованию при проведении обучения. | - | - |
| 7 | Итого: | 2,0 | 2,0 |

### 3. Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты рук: перчатки защитные

#### Раздел 1. Действующее законодательство по использованию (применению) средств индивидуальной защиты

Раздел X. Охрана труда Трудового кодекса РФ. Раздел V Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда". Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами".

#### Раздел 2. Классификация СИЗ для защиты рук в зависимости от вида, конструкции, защитных свойств. Требования к защитным свойствам перчаток

По видам средства индивидуальной защиты рук подразделяются на:

рукавицы;

перчатки;

полуперчатки;

напальчники;

наладонники;

напульсники;

нарукавники.

В зависимости от конструкции перчатки подразделяются на:

трехпалые;

четырехпалые;

пятипалые.

Классификация по защитным свойствам и обозначения

| Наименование группы | Наименование подгруппы | Обозначение для |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | специ- альной одежды | специ- альной обуви | средств защиты рук |
| От механических воздействий | От проколов, порезов | Мп | Мп | Мп |
|  | От истирания | Ми | Ми | Ми |
|  | От вибрации | - | Мв | Мв |
|  | От ударов в носочной части энергией 200 Дж | - | Мун 200 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 100 Дж | - | Мун 100 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 50 Дж | - | Мун 50 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 25 Дж | - | Мун 25 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 15 Дж | - | Мун 15 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 5 Дж | - | Мун 5 | - |
|  | От ударов в тыльной части энергией 3 Дж | - | Мут 3 | - |
|  | От ударов в лодыжке энергией 2 Дж | - | Мул 2 | - |
|  | От ударов в подъемной части энергией 15 Дж | - | Муп 15 | - |
|  | От ударов в берцовой части энергией 1 Дж | - | Муб 1 | - |
| От скольжения | От скольжения по зажиренным поверхностям | - | Сж | - |
|  | От скольжения по обледенелым поверхностям | - | Сл | - |
|  | От скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям | - | См | - |
| От повышенных температур | От повышенных температур, обусловленных климатом | Тк | Тк | - |
|  | От теплового излучения | Ти | Ти | Ти |
|  | От открытого пламени | То | То* | То |
|  | От искр, брызг расплавленного металла, окалины | Тр | Тр | Тр |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями выше 45°С | - | Тп | - |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100°С | Тп 100 | - | Тп 100 |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400°С | Тп 400 | - | Тп 400 |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями выше 400°С | Тв | - | Тв |
|  | От конвективной теплоты | Тт | - | - |
| От пониженных температур | От пониженных температур воздуха | Тн | - | Тн |
|  | От температур до минус 20°С | - | Тн 20 | - |
|  | От температур до минус 30°С | - | Тн 30 | - |
|  | От температур до минус 40°С | - | Тн 40 | - |
|  | От пониженных температур воздуха и ветра | Тнв | - | - |
|  | От контакта с охлажденными поверхностями | - | - | Тхп |
| От радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений | От радиоактивных загрязнений | Рз | Рз | Рз |
|  | От рентгеновских излучений | Ри | - | Ри |
| От электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей | От электрического тока напряжением до 1000 В | - | Эн | Эн |
|  | От электрического тока напряжением выше 1000 В | - | Эв* | Эв |
|  | От электростатических зарядов, полей | Эс | Эс | Эс |
|  | От электрических полей | Эп | Эп | Эп |
|  | От электромагнитных полей | Эм | Эм | Эм |
| От нетоксичной пыли | - | Пн | Пн | - |
|  | От пыли стекловолокна, асбеста | Пс | Пс | Пс |
|  | От мелкодисперсной пыли | Пм | - | Пм |
|  | От крупнодисперсной пыли | - | - | Пк |
|  | От взрывоопасной пыли | - | Пв | - |
| От токсичных веществ | От твердых токсичных веществ | Ят | Ят | Ят |
|  | От жидких токсичных веществ | Яж | Яж | Яж |
|  | От аэрозолей токсичных веществ | Яа | - | - |
|  | От газообразных токсичных веществ | - | - | Яг |
| От воды и растворов нетоксичных веществ | - | - | В | - |
|  | Водонепроницаемая | Вн | - | Вн |
|  | Водоупорная | Ву | - | Ву |
|  | От растворов поверхностно-активных веществ | Вп | - | - |
| От растворов кислот | От кислот концентрации выше 80% (по серной кислоте) | Кк | Кк* | Кк |
|  | От кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте) | К 80 | К 80* | К 80 |
|  | От кислот концентрации от 20 до 50% (по серной кислоте) | К 50 | К 50* | К 50 |
|  | От кислот концентрации до 20% (по серной кислоте) | К 20 | К 20 | К 20 |
| От щелочей | От расплавов щелочей | Щр | - | Щр |
|  | От растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия) | Щ 50 | Щ 50* | Щ 50 |
|  | От растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия) | Щ 20 | Щ 20 | Щ 20 |
| От органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе | - | О | О** | - |
|  | От ароматических веществ | - | Оа* | Оа |
|  | От неароматических веществ | - | Он* | Он |
|  | От хлорированных углеводородов | - |  | Ох |
| От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | От сырой нефти | Нс | Нс | Нс |
|  | От продуктов легкой фракции | Нл | - | - |
|  | От нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций | Нм | Нм | Нм |
|  | От растительных и животных масел и жиров | Нж | Нж | Нж |
|  | От твердых нефтепродуктов | - | Нт | Нт |
| От общих производственных загрязнений | - | З | З | - |
| От вредных биологических факторов | От микроорганизмов | Бм | Бм | Бм |
|  | От насекомых | Бн | Бн | Бн |
| От статических нагрузок (от утомляемости) | - | - | У | - |
| Сигнальная | - | Со | - | С |

Классификация перчаток по назначению:

- Классификация швейных перчаток;

- Классификация перчаток из полимерных материалов;

- Классификация трикотажных перчаток.

Требования к защитным швейным перчаткам

Швейные перчатки должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице.

Таблица - Показатели качества швейных перчаток

| Группа и подгруппа | Показатель качества | Норма |
| --- | --- | --- |
| Швейные перчатки | Наличие необходимых конструктивных элементов | По НД, утвержденному в установленном порядке |
|  | Основные линейные размеры, см, не менее: |  |
|  | общая длина | 22,0 |
|  | ширина на уровне перегиба напалка | 12,5 |
|  | длина напалка большого пальца | 7,0 |
|  | Требования к стежкам, строчкам и швам | По ГОСТ 29122 |
| От вибраций | Разрывная нагрузка шва, Н | 250 |
|  | Толщина пакета материалов, см, не более | 0,8 |
|  | Эффективность виброгашения, дБ | По ГОСТ 12.4.002 |
| От повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до 100°С) | Толщина пакета материалов, см, не более | 0,9 |
| От пониженных температур | Толщина пакета материалов, см, не более* | 0,9 |
| * Для всех групп и подгрупп. |  |  |

Требования к перчаткам из полимерных материалов на текстильной основе

Перчатки из полимерных материалов на тканевой, трикотажной или нетканой основе должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице.

Таблица - Показатели качества перчаток из полимерных материалов на тканевой, нетканой или трикотажной основе

| Группа и подгруппа защиты | Показатель качества | Норма |
| --- | --- | --- |
| Перчатки из полимерных материалов на текстильной основе | Наличие необходимых конструктивных элементов | По НД, утвержденному в установленном порядке |
|  | Основные линейные размеры, см, не менее: |  |
|  | общая длина | 24,0 |
|  | ширина на уровне перегиба напалка большого пальца | 9,0 |
|  | длина напалка большого пальца | 7,0 |
| От растворов кислот, щелочей | Кислото- и щелочепроницаемость, ед. pH, не более | 1,0 |
| От воды, растворов нетоксичных веществ | Водопроницаемость | Перчатки должны быть водонепроницаемыми |
| * Для всех групп и подгрупп, приведенных в 4.2. |  |  |

Требования к перчаткам из полимерных материалов

Перчатки из полимерных материалов (маканые, сварные, штанцованные) должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице.

Таблица - Показатели качества СИЗ рук из полимерных материалов

| Группа и подгруппа защиты | Показатель качества | Норма |
| --- | --- | --- |
| Перчатки из полимерных материалов | Внешний вид и дефекты внешнего вида | По ГОСТ 20010 и НД, утвержденному в установленном порядке |
|  | Основные линейные размеры, мм | По ГОСТ 20010 |
| Группа и подгруппа защиты | Показатель качества | Норма |
| От воды и растворов нетоксичных веществ | Водопроницаемость | Перчатки должны быть водонепроницаемыми |
| От растворов кислот и щелочей | Кислото- и щелочепроницаемость, ед. pH, не более | 1,0 |
|  | Водопроницаемость | Перчатки должны быть водонепроницаемыми |
| От электрического тока | Диэлектрические свойства (ток утечки при заданном напряжении), мА, не более | 9,0 |
|  | Прочность шва при разрыве, Н/см, не менее** | 25,0 |
| От радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений | По ГОСТ 12.4.217 | По ГОСТ 12.4.217 |
| От биологических факторов (микроорганизмов) | Водонепроницаемость | Перчатки должны быть водонепроницаемыми |
| * Для СИЗ рук всех групп и подгрупп. ** Для штанцованных перчаток. |  |  |

Требования к трикотажным перчаткам

Трикотажные перчатки должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице.

Таблица - Показатели качества трикотажных СИЗ рук

| Группа и подгруппа защиты | Показатель качества | Норма |
| --- | --- | --- |
| Трикотажные перчатки | Внешний вид | По НД, утвержденному в установленном порядке |
|  |  | В готовых изделиях не допускаются: |
|  |  | сквозные прорывы, |
|  |  | штопка общей площадью более 1,5 см, |
|  |  | пропуски краеобметочного шва, |
|  |  | обрыв латексной нити в напульснике |
|  | Основные линейные размеры, см, не менее |  |
|  | длина | 21,0 |
|  | ширина | 7,5 |
|  | длина напалка большого пальца | 7,5 |
|  | Растяжимость напульсника, мм, не менее | 140 |
|  | Необратимая деформация напульсника, %, не более | 6,0 |
|  | Стойкость к истиранию, число оборотов, не менее | 100 |
|  | Сопротивление отрыву полимерного точечного покрытия, число циклов, не менее** | 150 |
|  | Сопротивление порезу, Н/мм, не менее | 2,0 |
|  | Огнестойкость, с | Проба не должна гореть и тлеть после удаления из пламени |
|  | Стойкость к прожиганию, с, не менее | 50 |
| * Для всех групп и подгрупп изделий. ** Для трикотажных перчаток с полимерным точечным покрытием. |  |  |

Требования к перчаткам от минимальных рисков

Эта категория относится только к средствам защиты рук, предназначенным для защиты:

- от механических поверхностных воздействий (садовые перчатки и т.п.);

- чистящих средств слабого действия (перчатки, защищающие от разбавленных растворов моющих средств и т.п.);

- рисков, возникающих при обращении с предметами, температура которых не превышает 5°С*, не подвергающих человека опасности серьезного ожога;

- атмосферных воздействий неисключительного и неэкстремального характеров (сезонная одежда);

- слабых ударов и вибрации, не влияющих на жизненные функции человека и неспособных нанести непоправимый ущерб здоровью.

#### Раздел 3. Подбор СИЗ по размеру. Таблицы размеров рук, перчаток. Удобство манипулирования.

Размер кисти руки определяют путем измерения ее длины и длины обхвата кисти.

Таблица - Основные размеры кисти руки:

| В миллиметрах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер кисти* | Обхват кисти | Длина | Размер кисти* | Обхват кисти | Длина |
| 6 | 152 | 160 | 9 | 229 | 192 |
| 7 | 178 | 171 | 10 | 254 | 204 |
| 8 | 203 | 182 | 11 | 279 | 215 |
| * Значение является условным показателем размера кисти, соответствующим обхвату кисти в дюймах. |  |  |  |  |  |

Размеры перчаток определяет исходя из размеров кисти, для которой они предназначены. В таблице приведены шесть основных размеров перчаток.

Таблица - Основные размеры перчаток

|  |  | В миллиметрах |
| --- | --- | --- |
| Размер перчатки | Размер кисти | Минимальная длина перчатки |
| 6 | 6 | 220 |
| 7 | 7 | 230 |
| 8 | 8 | 240 |
| 9 | 9 | 250 |
| 10 | 10 | 260 |
| 11 | 11 | 270 |
| Примечание - Реальные размеры перчаток определяет изготовитель с учетом особенностей материала и предполагаемого назначения. |  |  |

Удобство манипулирования

Перчатки должны позволять легко манипулировать пальцами рук. Подвижность пальцев характеризуется уровнем свободы движений. Уровень свободы движений оценивают в соответствии с таблицей.

Таблица - Степень свободы движений

| Степень свободы движений | Минимальный диаметр стержня, соответствующий требованиям испытания, мм |
| --- | --- |
| 1 | 11 |
| 2 | 9,5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6,5 |
| 5 | 5 |

#### Раздел 4. Техническая и эксплуатационная документация производителей СИЗ. Практические занятия по использованию СИЗ.

Изучение инструкций и руководств по эксплуатации на СИЗ.

Практические занятия по применению СИЗ.

#### Раздел 5. Маркировка. Информация, предоставляемая изготовителем. Пиктограммы. Указание по уходу СИЗ

Пиктограммы

| Пиктограмма | Категория опасности, назначение | Пиктограмма | Категория опасности, назначение | Пиктограмма | Категория опасности, назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От механических воздействий |  | Для пожарных |  | От радиационного* заражения |
|  | От порезов |  | Информация |  | От химических веществ |
|  | От ионизирующего излучения |  | От пониженных температур |  | От химических веществ |
|  | От порезов бензопилой |  | От повышенных температур и открытого пламени |  | От биологических факторов |

#### Раздел 6. Список нормативных документов, рекомендованных к использованию при проведении обучения

1. ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" принят в целях обеспечения на территории Таможенного союза защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.

2. ГОСТ 12.4.252-2013 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний.

3. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда".

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами".

5. Техническая эксплуатационная документация производителей СИЗ (паспорт, инструкция, руководство по применению и т.д.), находящихся в эксплуатации.

6. Сертификаты и декларации соответствия на СИЗ.