|  | # ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ # по использованию (применению) средств индивидуальной защиты: защитная обувь (спецобувь) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование программы) |  |  |  |
|  | (обозначение) |  |  |  |
| г. |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |

### 1. Пояснительная записка

Настоящая Программа обучения по использованию (применению) защитной обуви (спецобувь) разработана на основании раздела V Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" и Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами".

В соответствии с пунктом 10 Правил N 766н работодатель обязан обеспечить проведение обучения работников о правилах эксплуатации СИЗ, использование которых требует от них практических навыков, знаний о простейших способах проверки их работоспособности и исправности. Обучению по использованию (применению) защитной обуви (спецобуви) (далее - СИЗ) подлежат работники, применяющие эти СИЗ. Работодатель утверждает перечень средств индивидуальной защиты, применение которых требует от работников практических навыков в зависимости от степени риска причинения вреда работнику.

Настоящая Программа обучения по использованию (применению) СИЗ содержит практические занятия по формированию умений и навыков использования (применения) средств индивидуальной защиты в объеме 50 процентов общего количества учебных часов с включением вопросов, связанных с осмотром работником средств индивидуальной защиты до и после использования. Практические занятия проводятся с применением технических средств обучения и наглядных пособий.

Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на другую работу, проходят обучение по использованию (применению) СИЗ в срок, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу соответственно.

При проведении обучения по правильному применению средств индивидуальной защиты ответственное лицо демонстрирует, как правильно применять СИЗ, и проводит тренировку работников по применению средств индивидуальной защиты.

Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты проводится не реже одного раза в 3 года.

Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты заканчивается проверкой знания требований охраны труда по вопросам использования (применения) средств индивидуальной защиты.

### 2. Учебный план обучения по использованию (применению) защитной обуви (спецобувь)

| N п/п | Наименование разделов и тем | Теоретическое изучение материала, час | Практические занятия по формированию умений и навыков, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Действующее законодательство по использованию (применению) средств индивидуальной защиты. | 0,2 | - |
| 2 | Классификация спецобуви. Термины и определения. Общие технические требования к специальной обуви. Требования для защитной обуви в зависимости от вероятности возникновения случайного риска на рабочем месте. | 0,3 | 0,5 |
| 3 | Подбор спецобуви в зависимости от физиологических свойств ноги человека. | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Техническая и эксплуатационная документация производителей СИЗ. Практические занятия по использованию СИЗ. | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение СИЗ. Указание по уходу СИЗ. | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Список нормативных документов, рекомендованных к использованию при проведении обучения. | - | - |
| 7 | Итого: | 2,0 | 2,0 |

### 3. Программа обучения по использованию (применению) защитной обуви (спецобувь)

#### Раздел 1. Действующее законодательство по использованию (применению) средств индивидуальной защиты

Раздел X. Охрана труда Трудового кодекса РФ. Раздел V Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда". Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами".

#### Раздел 2. Классификация спецобуви. Термины и определения. Общие технические требования к специальной обуви. Требования для защитной обуви в зависимости от вероятности возникновения случайного риска на рабочем месте

Модели обуви. Особые эргономические свойства. Верх обуви. Подкладка. Язычок. Основная и вкладная стельки. Подошва. Защитные свойства:

| Обувь в целом | Устойчивость к проколу |
| --- | --- |
|  | Электрические свойства: |
|  | Электропроводная обувь |
|  | Антистатическая обувь |
|  | Диэлектрическая обувь |
|  | Защита от неблагоприятной среды: |
|  | Теплоизоляция подошвы |
|  | Изоляция подошвы от холода |
|  | Поглощение энергии задником |
|  | Влагостойкость |
|  | Метатарзальная защита |
|  | Защита лодыжки |
| Верх обуви | Проникание воды и абсорбция |
|  | Конструкция |
|  | Стойкость к порезам |
| Подошва | Область с накладкой |
|  | Толщина подошвы с протекторами (рифами) |
|  | Высота протекторов (рифов) |
|  | Устойчивость к контакту с горячими телами |

#### Раздел 3. Подбор спецобуви в зависимости от физиологических свойств ноги человека

Как правильно измерить длину стопы?

Измерить её правильно можно без специального оборудования.

Чтобы не ошибиться с размерами, ниже приводим таблицу соответствия размера для специальной обуви. Важно! Градации размеров повседневной и специальной обуви различаются, в специальной обуви нет "половинчатых" размеров, а также рабочая обувь более свободно сидит на ноге, чем модельная

| Размер на маркировке обуви | Длина стопы, мм Градация согласно российскому ГОСТ 11373 "Обувь. Размеры" (разница между размерами 7,5 мм) | Длина стопы, мм Градация согласно европейским стандартам на защитную обувь (разница между размерами 6,67 мм) |
| --- | --- | --- |
| 35 | 217 | 223 |
| 36 | 225 | 230 |
| 37 | 232 | 237 |
| 38 | 240 | 243 |
| 39 | 247 | 250 |
| 40 | 255 | 257 |
| 41 | 262 | 263 |
| 42 | 270 | 270 |
| 43 | 277 | 277 |
| 44 | 285 | 283 |
| 45 | 292 | 290 |
| 46 | 300 | 297 |
| 47 | 307 | 303 |
| 48 | 315 | 310 |
| 49 | 322 | 317 |

Для модельной и повседневной обуви разница длины стопы между смежными размерами составляет 5 мм, поэтому представленную таблицу нельзя назвать универсальной для всех видов обуви. Обувь, изготовленную без учета требований стандартов, и вовсе невозможно определить по размеру без примерки.

Согласно российскому ГОСТ 11373 разница между смежными размерами для юфтевой специальной и военной обуви составляет 7,5 мм. Это метрическая система. А в Европе принят интервал в 6,67 мм. Этот интервал называется "штих", отсюда и название "штихмассовая" система маркировки обуви, то есть всем привычная система обозначения размера: 42, 43 и т.д. Соответствие метрической системы штихмассовому обозначению размеров - приблизительное. Если быть точным, в специальной обуви, изготовленной с интервалом в 7,5 мм, и вовсе нет точного 39-го "штихмассового" размера. Есть 38,5, а за ним сразу следует 40. Но для удобства пользователя и возможности заказа спецобувь не маркируется половинчатыми размерами, поэтому 38,5 маркируется как 39.

Итак, спецобувь может иметь фактическую разницу между размерами как 7,5 мм, так и 6,67 мм, поскольку на рынке присутствует обувь, изготовленная как по европейским стандартам, так и по российским ГОСТам. (Примечание: к обуви, произведенной без учета требований стандартов, особенно происхождением из Юго-Восточной Азии, это не относится. Размер может быть непредсказуем. Также в данной статье не рассматриваются другие системы маркировки размеров, например, американская и др.).

В спецобуви, изготовленной с учетом требований ГОСТ, есть функциональный припуск, запасные 5-10 мм в носочной части, поэтому эта разница в интервалах между российской и европейской градацией практически не ощущается.

Для определения размера нужно измерить длину стопы. Измерения желательно проводить во второй половине дня, когда стопа немного увеличивается в размерах. Для этого надо встать на лист бумаги и обвести контур стопы карандашом, держа карандаш перпендикулярно полу. Расстояние между самой выступающей точкой пятки и самым выступающим пальцем ноги и будет метрическим размером стопы в миллиметрах.

Пользуясь таблицей, можно определить подходящий штихмассовый размер обуви. При пограничных значениях выбирайте спецобувь большего размера, чтобы исключить давление обуви на стопу в процессе носки.

Помимо длины, стопа также может отличаться по ширине и обхвату. От этого зависит полнота обуви. Спецобувь чаще всего не имеет градации по полнотам и изготавливается на одном фасоне колодки, как правило, средней или большой полноты. С одной стороны, это сделано для того, чтобы обувь не была тесной для большинства носчиков, а также обусловлено тем, что носочная часть спецобуви более широкая и объемная из-за наличия защитного подноска, который должен обеспечить минимальный безопасный зазор внутри обуви в носочной части в случае удара. Из-за этого людям с узкой стопой спецобувь может казаться слишком свободной, "болтающейся" на ноге.

Для того чтобы спецобувь лучше подходила по полноте, желательно заказывать обувь, имеющую объемные и мягкие материалы в подкладке. В конструкции - широкие мягкие канты, поролоновые вставки в берцах. Людям с узкой стопой лучше не носить бесподкладочную спецобувь, например, сапоги. Желательно заменить их на завышенные ботинки на объемной подкладке.

Чтобы определить полноту, необходимо портновским "сантиметром" измерить обхват стопы спереди, в районе самой широкой ее части, где находятся выступающие косточки. Полноту можно определить по таблице.

| Размер обуви | Полнота, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 35 | 19,7 | 20,2 | 20,7 |  | 21,2 | 21,7 | 22,2 |  | 22,7 | 23,2 | 23,7 |  |
| 36 | 20,1 | 20,6 | 21,1 |  | 21,6 | 22,1 | 22,6 |  | 23,1 | 23,6 | 24,1 |  |
| 37 | 20,5 | 21 | 21,5 |  | 21 | 22,5 | 23 |  | 23,5 | 24 | 24,5 |  |
| 38 | 20,9 | 21,4 | 21,9 |  | 22,4 | 22,9 | 23,4 |  | 23,9 | 24,4 | 24,9 |  |
| 39 | 21,3 | 21,8 | 22,3 |  | 22,8 | 23,3 | 23,8 |  | 24,3 | 24,8 | 25,3 |  |
| 40 | 21,7 | 22,2 | 22,7 |  | 23,2 | 23,7 | 24,2 |  | 24,7 | 25,2 | 25,7 |  |
| 41 | 22,1 | 22,6 | 23,1 |  | 23,6 | 24,1 | 24,6 |  | 25,1 | 25,6 | 26,1 |  |
| 42 | 22,5 | 23 | 23,5 |  | 24 | 24,5 | 25 |  | 25,5 | 26,0 | 26,5 |  |
| 43 | 22,9 | 23,4 | 23,9 |  | 24,4 | 24,9 | 25,4 |  | 25,9 | 26,4 | 26,9 |  |
| 44 | 23,3 | 23,8 | 24,3 |  | 24,8 | 25,3 | 25,8 |  | 26,3 | 26,8 | 27,3 |  |
| 45 | 23,7 | 24,2 | 24,7 |  | 25,2 | 25,7 | 26,2 |  | 26,7 | 27,2 | 27,7 |  |
| 46 | 24,1 | 24,6 | 25,1 |  | 25,6 | 26,1 | 26,6 |  | 27,1 | 27,6 | 28,1 |  |
| 47 | 24,5 | 25 | 25,5 |  | 26,5 | 26,5 | 27,0 |  | 27,5 | 28,0 | 28,5 |  |
| 48 | 24,9 | 25,4 | 25,9 |  | 26,4 | 26,9 | 27,4 |  | 27,9 | 28,4 | 28,9 |  |
|  | Узкая |  |  | Стандарт |  |  |  | Широкая |  |  |  |  |  |

В том случае, если стандартная спецобувь не подходит по полноте, существуют методы регулировки внутренних размеров обуви:

- уменьшение полноты регулируется дополнительной объемной вкладной стелькой, по практике это решает проблему в 90% случаев;

- увеличение полноты:

1) использование обуви на размер больше;

2) использование других моделей обуви, имеющих большую полноту (изготовленную на колодках, на которых выпускают утепленную обувь).

#### Раздел 4. Техническая и эксплуатационная документация производителей СИЗ. Практические занятия по использованию СИЗ

Изучение инструкций и руководств по эксплуатации на СИЗ.

Практические занятия по применению СИЗ.

#### Раздел 5. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение СИЗ. Указание по уходу СИЗ

Реквизиты на каждой паре обуви. Местоположение и способы нанесения реквизитов. Упаковка обуви. Транспортирование обуви. Требования к хранению обуви. Указание по уходу СИЗ.

#### Раздел 6. Список нормативных документов, рекомендованных к использованию при проведении обучения

1. ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" принят в целях обеспечения на территории Таможенного союза защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.

2. ГОСТ 7296-2003 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

3. ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования.

4. ГОСТ 11373-88 Обувь. Размеры

5. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда".

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами".

7. Техническая эксплуатационная документация производителей СИЗ (паспорт, инструкция, руководство по применению и т.д.), находящихся в эксплуатации.

8. Сертификаты и декларации соответствия на СИЗ.