|  | # ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ # по использованию (применению) средств индивидуальной защиты: защитные очки, защитные щитки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование программы) |  |  |  |
|  | (обозначение) |  |  |  |
| г. |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |

### 1. Пояснительная записка

Настоящая Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты: защитные очки, защитные щитки разработана на основании раздела V Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" и Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами".

В соответствии с пунктом 10 Правил N 766н работодатель обязан обеспечить проведение обучения работников о правилах эксплуатации СИЗ, использование которых требует от них практических навыков, знаний о простейших способах проверки их работоспособности и исправности. Обучению по использованию (применению) средств индивидуальной защиты глаз и лица (очки, защитные щитки) (далее - СИЗ) подлежат работники, применяющие эти СИЗ. Работодатель утверждает перечень средств индивидуальной защиты, применение которых требует от работников практических навыков в зависимости от степени риска причинения вреда работнику.

Настоящая Программа обучения по использованию (применению) СИЗ содержит практические занятия по формированию умений и навыков использования (применения) средств индивидуальной защиты в объеме 50 процентов общего количества учебных часов с включением вопросов, связанных с осмотром работником средств индивидуальной защиты до и после использования. Практические занятия проводятся с применением технических средств обучения и наглядных пособий.

Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на другую работу, проходят обучение по использованию (применению) СИЗ в срок, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу соответственно.

При проведении обучения по правильному применению средств индивидуальной защиты ответственное лицо демонстрирует, как правильно применять СИЗ, и проводит тренировку работников по применению средств индивидуальной защиты.

Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты проводится не реже одного раза в 3 года.

Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты заканчивается проверкой знания требований охраны труда по вопросам использования (применения) средств индивидуальной защиты.

### 2. Учебный план обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты: защитные очки, защитные щитки

| N п/п | Наименование разделов и тем | Теоретическое изучение материала, час | Практические занятия по формированию умений и навыков, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Действующее законодательство по использованию (применению) средств индивидуальной защиты. | 0,2 | - |
| 2 | Классификация. Общие технические требования. Базовые требования к СИЗ глаз и лица. Специальные требования к СИЗ глаз и лица. Дополнительные требования к СИЗ глаз и лица, покровным и смотровым элементам с покрытием-фильтром. Требования к маркировке. | 0,3 | 0,5 |
| 3 | Подбор СИЗ. Применение типов СИЗ глаз и лица в зависимости от функции СИЗ глаз и лица в обеспечении защиты. | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Техническая и эксплуатационная документация производителей СИЗ. Практические занятия по использованию СИЗ. | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Указание по уходу СИЗ. | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Список нормативных документов, рекомендованных к использованию при проведении обучения. | - | - |
| 7 | Итого: | 2,0 | 2,0 |

### 3. Программы обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты: защитные очки, защитные щитки

#### Раздел 1. Действующее законодательство по использованию (применению) средств индивидуальной защиты

Раздел X. Охрана труда Трудового кодекса РФ. Раздел V Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда". Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами".

#### Раздел 2. Классификация. Общие технические требования. Базовые требования к СИЗ глаз и лица. Специальные требования к СИЗ глаз и лица. Дополнительные требования к СИЗ глаз и лица, покровным и смотровым элементам с покрытием-фильтром. Требования к маркировке

Функции СИЗ глаз и лица в обеспечении защиты в зависимости от видов опасности. Типы СИЗ в зависимости от конструктивного исполнения. Типы смотровых элементов.

Требования к конструкции СИЗ глаз и лица и применяемым материалам. Требования к полю зрения. Требования к оптическим параметрам и характеристикам смотровых элементов, покровных стекол и светофильтрам СИЗ глаз и лица.

Требования устойчивости СИЗ глаз и лица к оптическому излучению. Требования устойчивости СИЗ глаз и лица к воздействию высокоскоростных частиц. Требования устойчивости СИЗ глаз и лица к адгезии расплавленных металлов и прониканию горячих твердых тел. Требования к защите СИЗ глаз и лица от капель и брызг жидкостей. Требования устойчивости защитных очков к прониканию грубодисперсных аэрозолей (пыли). Требования устойчивости защитных очков к прониканию газов и мелкодисперсных аэрозолей. Требования к защите СИЗ глаз и лица от прямых излучений дуги короткого замыкания и других тепловых процессов. Требования к боковой защите СИЗ глаз и лица.

Дополнительные требования к СИЗ глаз и лица, покровным и смотровым элементам с покрытием-фильтром.

Требования к маркировке. Маркировка смотрового элемента. Маркировка оправы. Маркировка средств защиты глаз для случая, когда оправа и смотровой элемент представляют единый блок. Требования к информации, поставляемой изготовителем.

#### Раздел 3. Подбор СИЗ. Применение типов СИЗ глаз и лица в зависимости от функции СИЗ глаз и лица в обеспечении защиты

Выбор необходимого средства защиты глаз:

определите тип риска: аэрозоль, радиация, брызги металлов, пыль, мелкие частицы и т.д.

определите тип защиты: очки защитные открытые, очки защитные закрытые, лицевой щиток

обратите внимание на защитные свойства: защита от царапин, защита от запотевания, затемнение

подберите цвет линз в соответствие с применением

выберите тип очков: цельноформованное очковое стекло или очки с двумя линзами

выберите тип оправы: дизайн, классические.

| Функция СИЗ глаз и лица в обеспечении защиты |  | Тип СИЗ глаз и лица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | открытые очки | закрытые очки | лицевые очки |
| Основное применение |  | + | + | + |
| Повышенная прочность |  | + | + | + |
| Оптическое излучение |  | + | + | + |
| Высокоскоростные частицы | Низкоэнергетический удар | + | + | + |
|  | Среднеэнергетический удар | 0 | + | + |
|  | Высокоэнергетический удар | 0 | 0 | + |
| Капли жидкости |  | 0 | + | 0 |
| Брызги жидкости |  | 0 | 0 | + |
| Грубодисперсные аэрозоли |  | 0 | + | 0 |
| Газ и мелкодисперсные аэрозоли |  | 0 | + | 0 |
| Излучение дуги короткого замыкания и других тепловых процессов |  | 0 | 0 | + |
| Расплавленный металл и горячие частицы |  | 0 | + | + |
| Высокоскоростные частицы при экстремальных температурах |  | g | g | g |

Чтобы правильно определить необходимый тип линз для защитных очков, необходимо воспользоваться следующей таблицей:

| Цвет линз | Применение |
| --- | --- |
| Прозрачные линзы | Рекомендуются к использованию в помещениях с хорошими условиями видимости, где необходима базовая защита от наиболее распространенных рисков. Прозрачные линзы защищают также от УФ-лучей. Пример: работа в помещении с хорошими условиями видимости. |
| Желтые линзы | Рекомендуется к использованию в условиях плохой освещенности, облачности, тумана. Желтые линзы позволяют не только защитить глаза от УФ-лучей, они также не пропускают голубую составляющую видимого излучения, что позволяет повысить контрастность даже в малоосвещенных условиях. Пример: работа в плохих погодных условиях, в том числе в тумане, осмотр и экспертиза поверхностей, работа в тоннелях, недрах, шахтах, складские работы и механика. |
| Серые/дымчатые линзы | Рекомендуются к использованию в условиях яркой освещенности, когда свет может вызвать излишнее напряжение глаз. Линзы серого цвета отлично поглащают УФ-лучи, так и ИК-излучение, сохраняя при этом цветовые пропорции. Пример: работа вне помещений, сельское хозяйство, строительство, нефтеперерабатывающая промышленность. |
| Зеркальные линзы | Рекомендуются к использованию в условиях интенсивного солнечного света, ярких бликов. Зеркальное покрытие внешней поверхности линзы лучше отражает свет, предотвращая его попадания на поверхности глаз. Пример: работы вне помещений при интенсивном солнечном освещении, требующие долгого использования очков, сельское хозяйство, строительство, нефтеперерабатывающая промышленность. |
| Поляризационные линзы | Рекомендуются к использованию при ярком освещении и высокой вероятности возникновения бликов и отблесков. Такие ситуации существенно снижают кругозор и заставляют глаза перенапрягаться. Этот тип линз способен пропускать свет выборочно, сокращая общее количество приходящего света, сохраняя только "полезный". Пример: работы вне помещения с высокой вероятностью возникновения отблесков, например за рулем крупных грузовиков и строительной техники, работа в окружении отражающих поверхностей (воды, снега, льда, песка и дорожных покровов). |
| Прозрачные линзы с зеркальным покрытием | Рекомендуются для работников, которые часто перемещаются из малоосвещенных помещений на открытые светлые пространства (улицу) и обратно. Будучи прозрачными линзами с зеркальным покрытием, они обеспечивают оптимальное видение как внутри, так и вне помещений. Пример: работа на грузоподъемниках, механика, различные работы. |
| Зеленые линзы | Рекомендуются к использованию для сварочных работ, обеспечивают защиту от ударов, УФ-лучей, ИК-излучения и яркого освещения от искр при сварке деталей. Пример: линзы с затемнением уровня 3 - паяльные работы и газовая сварка; затемнение уровня 5 - газовая и кислородная сварка, литейные и кузнечные работы. |

#### Раздел 4. Техническая и эксплуатационная документация производителей СИЗ. Практические занятия по использованию СИЗ

Изучение инструкций и руководств по эксплуатации на СИЗ.

Практические занятия по применению СИЗ.

#### Раздел 5. Указание по уходу СИЗ

Защитные очки, защитные щитки необходимо очищать с помощью воды и мыла или специального чистящего раствора для очков (щитков). Вытирать насухо мягкой тканью или салфеткой. Не использовать абразивных средств очистки: это может повредить поверхность линз и снизить защитные свойства.

#### Раздел 6. Список нормативных документов, рекомендованных к использованию при проведении обучения.

1. ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования (с Поправкой, с Изменением N 1).

2. ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" принят в целях обеспечения на территории Таможенного союза защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.

3. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда".

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами".

5. Техническая эксплуатационная документация производителей СИЗ (паспорт, инструкция, руководство по применению и т.д.), находящихся в эксплуатации.

6. Сертификаты и декларации соответствия на СИЗ.